附件

关于加强澄江市城镇开发边界内个人建房管理的通知（征求意见稿）

各镇（街道）、市直相关单位：

为进一步完善全市城镇开发边界内个人建房（指利用宅基地、国有小宗建设用地以个人为单位的建房行为）审批、监管工作机制，全面加强个人建房规范化管理工作，有效解决好目前部分群众“建房难”、“建房乱”等问题，根据《澄江县民房规划建设管理办法》《澄江市农村宅基地和村民住房建设管理办法（试行）》等相关政策，结合澄江市实际，现将加强澄江市城镇开发边界内个人建房管理有关事项通知如下：

一、管控范围

城镇开发边界内范围：按照《澄江市国土空间总体规划（2021—2035年）》划定的城镇开发边界（含路居、青龙托管区，不含阳宗托管区）内的控制区域。（详见附件示意图）

个人建房：个人在依法取得土地使用权（含宅基地、国有小宗建设用地）的建设用地上新建、改建、扩建房屋的建设行为。

在本市城镇开发边界内，依法取得不动产权证或者使用建设用地的证明文件的，符合规划和有关自然资源、环境保护、抚仙湖保护等法律、法规及政策规定的，可申请个人建房，依法办理规划、建设等审批手续后方可施工。

二、工作职责

（一）市自然资源局：负责编制中心城区城镇单元详细规划，负责审批国有土地范围内的个人建房，核发《建设工程规划许可证》，指导、督促各镇（街道）开展民房规划建设及监督管理工作；负责对所审批的国有土地民房进行规划核实；负责认定国有土地上民房建设的违法违规行为并抄告市综合行政执法局依法查处；负责核发不动产权证。

（二）镇（街道）人民政府：按照属地管理的原则，负责编制中心镇区城镇单元详细规划，审批农村居民点（片区）规划建设方案（中心城区内范围的需上报规委会审查）；负责审批辖区内的集有土地民房规划建设，核发《乡村建设规划许可证》；负责审批集体建设用地范围内的各类建设项目（乡镇企业、乡村公共设施和公益事业等项目）；负责对辖区内建设活动进行日常巡查及批后监管，指导、督促村组对建设活动进行巡查、监管；负责查处各类在集有土地上违法违规建设行为。

（三）市住房城乡建设局：负责房屋建筑工程质量和施工安全生产的指导督办；对工程投资额在100万以上或建筑面积在1000平方米以上的（简称“限额”以上自建房），新建、改（扩）建、重建的应依法办理施工图审查、质量安全监督、施工许可、竣工验收备案等手续；其他居民自建房（简称“限额”以下居民自建房）由住建局指导乡镇人民政府、街道办事处进行质量安全监督，并按一定比例进行抽查；负责审查建房行为是否符合城市更新规划、政策相关要求，并履行职能赋予的其他建设管理职责。

（四）市综合行政执法局：负责查处国有土地上各类违法违规建设行为；负责督促指导各镇（街道）对辖区内民房建设行为进行日常巡查。

（五）市农业农村局：负责宅基地行业管理工作，指导、监督、协助各镇（街道）查处违规新建、扩建、改建建筑物、构筑物或者设施的行为。

（六）市抚仙湖管理局：负责审查建房行为是否符合抚仙湖保护等相关规定。

（七）市交通运输局：负责审查建房行为是否符合公路两侧建筑控制线要求；负责对所管辖公路两侧的民房建设活动进行日常巡查及监督管理。

（八）其它单位（部门）：按照各单位（部门）职能，履行民房规划建设管理职责。

三、禁止情形

凡属于下列情形之一的，不予审批个人建房：

（一）涉及法院查封、诉讼的；

（二）中心城区、镇（街道）已纳入城市更新、旧城改造、棚户区改造或政府征收的区域；

（三）位于历史文化保护控制线范围内的；

（四）位于规划公共管理与公共服务用地、交通运输用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地等强制性用地范围内。

（五）其他法律、法规、规章及政府相关政策文件规定不予审批的情形。

属于“不予审批个人建房的情形”且现状房屋经有资质的房屋安全鉴定机构鉴定为D级危房的，房屋权利人可向相关主管单位或部门提出申请实施征收，按照现行征收补偿安置标准给予房屋权利人补偿；确因政府或其他原因无法实施征收的，房屋权利人可按保障性住房申请条件向住建部门申请保障性住房，或申请采取其他途径予以安置；若上述方式无法实施的，可报请澄江市人民政府同意后进行拆除重建，原则上批准重建的房屋建筑规模不得超过原有房屋建筑规模且须满足相关管控要求。

四、个人建房应当满足下列要求

（一）国有建设用地

1. 四条环城路以内。原则上建筑占地不得超过120平方米，建筑层数不超3层，砌体结构首层层高不超过3.6米，檐口总高不超过10米。屋顶设计采用坡屋顶造型，可预留部分空间用于太阳能安装。建筑外立面须严格执行该片区控制性详细规划确定的风貌外观管控要求。

2. 四条环城路以外。原则上房屋占地不得超过120平方米，建筑层数不超3层半（局部四层，不含顶楼高度不超2.2米的玻璃顶楼梯间），半层露台面积须大于等于本层建筑面积的四分之一，砌体结构首层层高不超过3.6米，檐口总高不超过13米。建筑外立面推行“滇中民居”风格，以“青砖、灰瓦、白墙”的外观风貌为主，片区有特殊建筑风貌管控的以相应管控规则为准。

3. 其他情况。统一规划的住宅小区须符合小区规划管控要求。个人持有小宗地面积大于300平方米且小于5亩的，优先保障公益设施建设，经论证在不影响规划实施的前提下，有条件允许进行住宅、商业或商住混合等开发建设。按照地块所在控制性详细规划相关技术经济指标实施规划管理，按照“一事一议”的原则，报规委会会议具体研究决定。

（二）集体建设用地

1. 四条环城路内原则上不再新批宅基地，新建建筑原则上占地面积不得超过120平方米，建筑层数不超3层，砌体结构首层层高不超过3.6米，檐口总高不超过10米。屋顶设计采用坡屋顶造型，可预留部分空间用于太阳能安装。建筑外立面须严格执行该片区控制性详细规划确定的风貌外观管控要求。

2. 四条环城路外连片村（居民）点应以村（居民）小组及以上基层组织编制居民点（片区）近期建设规划，依照规划进行审批。零星分散的参照国有土地上建房标准执行。

五、流程及申请材料

（一）集体建设用地

利用集有建设用地进行民房建设的，由镇人民政府（街道办事处）依据已批准的控制性详细规划或居民点（片区）建设规划对民房建设进行审批。申请审批流程参照《澄江市农村宅基地和村民住房建设管理办法》第二十一条。

（二）国有建设用地

利用国有建设用地进行民房建设的，经居民委员会、镇人民政府（街道办事处）逐级审核并签署明确意见后，报市自然资源局审批，符合条件的核发《建设工程规划许可证》。

民房建设的单位（户）应向市自然资源局提出建设工程规划许可的书面申请，由市自然资源局审核国有土地上民房建设申请人的建房资格，符合建房条件的，再由申请人提交其余申请材料。申请材料应包括：

1. 申请人的身份证复印件；

2. 原《土地使用证》《房屋所有权证》或《不动产权证》等土地性质、权属证明文件；

3. 书面申请、建设工程规划许可证申请表；

4. 相邻利害关系人意见书；

5. 房屋用地四至经界图（宗地图）；

6. 房屋设计方案或简要设计说明。

六、其他事项说明

个人若存在对房屋进行屋顶、外墙、门窗修缮或内部装修的（不包含加建户外雨棚、凉亭等）需求，应在不增加建筑面积和不改变原房屋整体结构，且不影响城市建筑风貌的前提下，权利人向属地镇（街道）报备，无需办理规划报批手续。

属于城区特殊地段或特殊情况的个人房屋建设活动，市自然资源规划部门可结合地块的实际情况，上报规委会办公室会议研究决定。

本通知发出后，《澄江市自然资源局 澄江市农业农村局关于加强民房规划建设管控工作的通知》（澄自然资〔2020〕111号）同步废止。

澄江市自然资源局

2025年4月X日