- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：玉溪嘉源包装制品有限公司万诺产业园年加工800万m2环保型高档纸箱配套项目

建设单位（盖章）：玉溪嘉源包装制品有限公司

编制日期：二〇二三年九月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	31

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	40

四、主要环境影响和保护措施	50

五、环境保护措施监督检查清单	64

六、结论	83

附图：

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目区水系图

附图3：项目区环境保护目标分布图

附图4：项目区平面布置图

附图5：本项目在万诺园区中位置关系图

附图6：本项目在工业园区中位置关系图

附图7：工业园区污水管道总平面布置图

附图8：项目分区防渗图

附件：

附件1：委托书

附件2：投资项目备案证

附件3：入园证明

附件4：建设方营业执照

附件5：厂房租赁合同

附件6：云南澄江神农食品有限公司食品深加工项目验收监测报告

附件7：澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂验收监测报告

附件8：万诺产业园污水处理站废水监测报告

附件9：万诺产业园环评批复

附件10：工业园区规划环境影响评价报告书审查意见的函

附件11：油墨成分表

附件12：环评单位三级审核单

附件13：项目工作进度管理表

附件14：专家评审意见及签到表

附件15：修改对照清单

项目由来

玉溪嘉源包装制品有限公司成立于2022年6月24日，主要经营纸制品制造，塑料包装箱及容器制造，纸制品销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，包装材料及制品销售，注册地址为澄江工业园区蛟龙潭片区（现九村片区）万诺产业园内。

万诺产业园位于澄江工业园区蛟龙潭片区，为澄江县万诺投资有限公司建设，已经建设完成18栋标准厂房，1栋研发楼，1栋办公楼，1栋仓库及供排水、供电、通风、绿化、监控网络、室外道路等附属工程。主要以“以商招商”模式形成产业规模，已入驻企业共8家，入驻企业及规模如下：

万诺产业园已入驻企业一览表

| 序号 | 企业名称 | 主要产品及规模 | 租用厂房 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南澄江神农食品有限公司（在建） | 年产魔芋粉3000吨＋速冻肉制品12000吨 | A-1、A-2、A-3、B-3、B-4、B-6栋 |
| 2 | 玉溪达业科技有限公司（投产） | 年产40万台汽车发动机零部件 | B-7栋 |
| 3 | 云南闵荣制罐有限公司（投产） | 年产1500万个金属包装罐 | B-8栋 |
| 4 | 云南艾格啤酒有限公司（在建） | 年产800吨精酿啤酒 | D-2、D-4栋 |
| 5 | 云南鲜健知民食品科技有限责任公司（投产） | 年产米线6600吨 | D-3栋 |
| 6 | 云南宝麒鹰新材料科技有限公司（投产） | 年产5000万只环保食品包装盒 | D-7栋 |
| 7 | 澄江市旺田食品有限公司（投产） | 年产800吨火腿肠 | D-6栋 |
| 8 | 云南云蓝蓝莓科技开发有限公司（投产） | 蓝莓生产加工能力3万吨，冷库系统库存能力200吨 | D-8栋 |

玉溪嘉源包装制品有限公司于2023年1月1日租用澄江市工业园区蛟龙潭片区（现九村片区）万诺产业园D-1栋钢结构标准厂房1轴至6轴交A轴至D轴区域（约970.42m2），建设年产800万平方米环保型高档纸箱项目，所生产的纸箱作为万诺产业园内其它项目产品外包装。项目于2022年12月5日取得了澄江工业园区管理委员会出具的《入园证明》，同意该项目入驻；并于2022年12月22日取得了澄江市发展和改革局出具的《投资项目备案证》（项目代码：2301-530422-04-05-896972）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及国家有关法律法规，该建设项目应执行环境影响评价制度。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“十九、造纸和纸制品业22：38 纸制品制造223*”，需要编制环境影响报告表。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 玉溪嘉源包装制品有限公司万诺产业园年加工800万m2环保型高档纸箱配套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2301-530422-04-05-896972 |  |  |
| 建设单位联系人 | 苏荣发 | 联系方式 | 13887771818 |
| 建设地点 | 云南省 玉溪市 澄江市 九村镇 （云南澄江产业园区九村片区万诺产业园内） |  |  |
| 地理坐标 | （ 102 度 58 分 10.679 秒， 24 度 41 分 59.989 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 2231 纸和纸板容器制造 | 建设项目 行业类别 | 38 纸制品制造223* |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 澄江市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 34 |
| 环保投资占比（%） | 6.8 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 970.42 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不涉及专项评价设置原则中的内容，因此不设置专项评价，具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况对照表 专项评价的类别; 设置原则; 项目判定情况; 是否涉及. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目废气排放主要为VOCs，不涉及排放《有毒有害大气污染物名录》中确定的有毒有害污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目工业废水主要为设备清洗废水和生产车间的地面清洗废水，经项目自建小型一体化污水处理后循环使用，不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 项目涉及的易燃易爆危险物质主要为油墨和废润滑油，根据风险评价判定可知，项目贮存量未超过临界值，Q＝0.0704＜1。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目生产用水从市政自来水给水管网接入，生活及消防用水依托万诺产业园现有设施，不涉及取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不向海洋外排废水。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 判定：本项目不设置专项评价。. |
| 规划情况 | 规划名称：《云南澄江产业园区规划【修编】（2021-2035年）》 审批机关：玉溪市人民政府 审批文件名称及文号：《玉溪市人民政府关于云南澄江产业园区总体规划修编（2021-2035年）的批复》，玉政复〔2023〕8号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《云南澄江产业园区总体规划【修编】（2021-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：玉溪市生态环境局 审查文件名称及文号：《玉溪市生态环境局关于云南澄江产业园区总体规划【修编】（2021-2035）环境影响报告书审查意见的函》，玉市环函〔2022〕27号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与《云南澄江产业园区规划【修编】（2021-2035年）》性质定位相符性分析 云南澄江产业园区规划空间布局为“一园三片区”，即九村片区、提古片区和牛场片区。 九村片区功能结构以产业形成联动，以九村镇区为核心，形成“一核辐射、两轴联动、多组团簇拥”的功能结构，即一核：城镇功能配套服务核心；两轴：联动产业区与城市功能区融合发展的两条融合轴线；七组团：按产业布局分为七个功能组团，即两个现代化商贸物流产业组团、一个生物资源加工产业组团、一个装备制造产业组团、一个精细磷化工产业组团、一个新型建材产业组团。 提古片区规划为“一轴发展、两组团布局”的空间结构，即一轴：产业发展轴（沿澄马公路形成的南北产业发展轴）；两组团：生物资源加工产业组团、节能环保产业组团。 牛场片区规划为“两轴联通、两组团布局”的空间结构，即两轴：横向经济发展轴、纵向产业发展轴；两组团：装备制造产业组团、新型建材产业组团。 本项目位于九村片区万诺产业园内，该区域主要发展生物资源加工产业。本项目为纸制品制造，产品主要用于万诺产业园农特产品的外包装，与片区的功能定位不冲突。且于2022年12月5日取得了澄江工业园区管理委员会出具的《入园证明》，于2022年12月22日取得了澄江市发展和改革局出具的《投资项目备案证》（项目代码：2301-530422-04-05-896972）。根据九村片区用地规划图可知，本项目所占地为二类工业用地，符合片区的土地规划。 二、与《云南澄江产业园区总体规划【修编】（2021-2035）环境影响报告书》对入驻企业的相符性分析 表1-2 项目与园区规划环评相符性一览表 项目; 规划环评审查意见; 项目执行情况; 是否符合. 大气环境影响减缓措施; 园区入园建设项目应符合当地及区域发展规划环境保护规划和产业导向，符合园区规划环境影响评价及其批复文件要求。; 本项目与园区规划不冲突，并于2022年12月5日取得了澄江工业园区管理委员会出具的《入园证明》，同意该项目入驻（详见附件3）。; 符合. 加强区域大气环境总量管理，合理利用总量指标： ①在规划区建设发展的任一阶段，均要求规划区环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准要求。规划区内有各功能区的废气排放量应严格控制在总量控制范围内，各个企业的总量控制指标根据澄江市下达的每年指标进行合理分配；做到总量控制覆盖率达100％。 ②入驻的有大气污染源排放的项目环境影响评价文件中应将大气环境影响评价作为重点之一，深入分析项目入驻对区域大气环境的影响，明确环境空气污染防治措施并严格落实，要求作出明确的环境是否可行的结论。; 本项目使用水性油墨，淀粉胶水，均密闭桶装储存和转移，印刷废气经三级活性炭吸附处理后有组织排放，根据分析，项目废气均能达标排放。且根据澄江市环境自动监测站2021年全年自动监测数据和云南澄江神农食品有限公司食品深加工项目验收监测对三家村环境空气的监测数据，项目区能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。; 符合. 加强规划区工业企业精细化管理，入驻企业必须采取新工艺、新技术，提高综合利用，限制高耗能、高污染的企业入驻，要求规划区企业采用清洁生产工艺，加强源头治理，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，严格控制废气污染物的排放，杜绝超标排放，推行清洁生产，减小能耗。; 本项目为纸制品制造，不属于“两高”行业，采用先进的生产工艺路线、装备，能源仅为电能，油墨使用水性油墨，胶水使用淀粉胶水，易挥发物质均密闭桶装储存和转移。本项目印刷方式采用柔性版印刷，油墨类型为水性油墨，参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020），本项目所使用的原辅材料替代技术为水性凸印油墨替代技术，可大大减少VOCs的产生量，且本项目印刷废气经集气罩收集至三级活性炭吸附装置中处理后排放，该措施为《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）“表A.1 废气治理可行技术参考表”中可行技术。根据计算，本项目废气可达标排放。; 符合. 入园企业工艺设计应优先选用清洁的工艺和原辅材料，采用先进的技术和装备，减少废气污染物产生量；生产过程排出的工艺废气应优先回收利用或综合利用，不能回收利用或综合利用的废气应采取净化处理措施。; 符合. 入园企业废气治理方案应优先选择避免产生二次污染的工艺和技术，有二次污染产生时应对污染物进行治理。; 本项目在废气治理过程中仅产生废活性炭，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。; 符合. 入园企业产生有毒有害废气、粉尘、恶臭、酸雾、挥发性有机物等气态物质的生产装置宜选用密闭的工艺设备或设施；产生大气污染物的生产工艺或装置应设置局部或整体气体收集系统和净化处理装置。; 本项目主要大气污染物为印刷过程中产生的VOCs，经集气罩收集至三级活性炭吸附装置中处理达标后由1根15m高的排气筒排放。; 符合. 要求入园企业应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。; 项目不属于重点排污单位，本次报告已根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）以及《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）等相关技术规范，制定企业自行监测计划。; 符合. 加强建筑施工和道路扬尘治理。园区发展迅速，建筑施工场地多，建筑施工扬尘和道路扬尘对TSP浓度的贡献率很高，有效的保证这部分扬尘的削减，对园区的环境空气质量至关重要。; 本项目租用万诺产业园已建成的标准厂房，施工期仅需对项目厂房进行分隔和设备安装，不涉及土石方工程，因此大气污染主要来自于施工场地的扬尘。项目工程量较小，且是在厂房内进行，通过定期清理打扫、洒水抑尘等措施，对周围环境的影响较小。; 符合. 地表水环境影响减缓措施; 入园企业应优先选用清洁原料，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废水综合利用技术，减少废水污染物产生。; 本项目印刷技术采用柔印，油墨使用水性油墨，胶水使用淀粉胶水，污染物排放量少，生产废水主要为设备和车间清洗废水，经处理后循环使用，不外排。; 符合. 考虑到进驻园区企业的性质、规模及建设顺序不同，园区应尽快配套建设雨水、污水、中水回用管网，将各类污废水收集处理后回用。; 本项目租用万诺产业园已建成的标准厂房，因此雨水主要为标准厂房顶部雨水，依托万诺产业园现有雨水沟收集至雨水收集池用于绿化，剩余部分排入园区雨水管网；项目无就餐人员，办公、住宿均依托万诺产业园现有设施，因此生活污水依托万诺产业园现有化粪池、中水站处理，处理达标后首先回用于绿化，剩余外排至园区污水管网；生产废水主要有设备清洗废水和生产车间的地面清洗废水，统一收集后经项目自建小型一体化污水污水处理设备处理后循环使用，不外排。; 符合. 入园企业排入园区污水处理厂的废水应经过预处理，符合污水处理厂接管要求，并按“一企一管”制送至园区污水处理厂处理。. 入园企业在满足企业用水安全的前提下，应控制新鲜水用量，并符合新建生产装置吨产品水耗达到国内行业先进水平；引进装置吨产品水耗达到国际先进水平；生产用水梯级利用、循环使用的规定。; 本项目为纸制品制造，不属于“两高”行业，采用先进的生产工艺路线、装备，用水仅为设备和车间地面清洗，产生的废水经自建污水处理站处理后循环使用，不外排。; 符合. 入园企业产生的各类污、废水应按雨污分流、清污分流、污污分流的原则分质处理。; 本项目租用万诺产业园已建成的标准厂房，因此雨水主要为标准厂房顶部雨水，依托万诺产业园现有雨水沟收集至雨水收集池用于绿化，剩余部分排入园区雨水管网；项目无就餐人员，办公、住宿均依托万诺产业园现有设施，因此生活污水依托万诺产业园现有化粪池、中水站处理，处理达标后首先回用于绿化，剩余外排至园区污水管网；生产废水主要有设备清洗废水和生产车间的地面清洗废水，统一收集后经项目自建小型一体化污水污水处理设备处理后循环使用，不外排。; 符合. 根据入园企业的行业生产装置特点和污染特征进行污染区域划分，设置初期雨水收集池，将初期雨水收集处理后回用。; 符合. 在园区污水处理站、配套管网未建成运行之前，入园企业需自建污水处理设施，处理产生的各类污废水，并全部回用不外排。待园区规划污水处理站、配套管网设施建成后，可按优化调整建议的排水方案处理各类污废。; 符合. 根据入园企业的行业特点设置一定容积的应急事故水池，事故水池的设计应符合相关设计规范的要求，确保产生的事故废水不排入外环境。; 本项目租用万诺产业园已建成标准厂房，根据万诺产业园验收报告，园内各厂房均已布设管道与该事故池联通，该事故池容积为540m3，可确保本项目在事故状态下废水顺利进入事故池暂存。; 符合. 地下水环境影响减缓措施; 所有涉化工企业生产区场地及道路均需绿化、硬化。厂区建立雨水-污水分离系统，包括修建初期雨水收集池和事故应急池；厂内的初期雨水需要收集处理，厂区围墙外围设置截洪导排系统，防止外部雨水进入厂区。其它生产、生活废水均需建设相应的处理系统。; 本项目不属于化工企业。; 符合. 堆存其它废物的渣场需要按照GB18599－2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》或GB18598-2019《危险废物填埋污染控制标准》等要求建设渣场，严禁污染地下水。; 项目不设置渣场; 符合. 企业所有液体物料的贮存区均必须按相应标准采取防渗措施，按要求配置围堰和事故水收集池；所有项目的工艺装置区，建设过程中均必须采取防渗措施，配置环型水沟和初期雨水收集系统；所有污废水收集、输送和暂存等区域，建设过程中均必须采取防渗措施，配套建设的调节池或事故池必须要预留合理的调节能力，防止污水外溢；规划区内的企业须做好有害原辅料堆存库、危废暂存库等地面的防渗措施。; 本项目采取分区防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗区为水墨、胶水储存间和危险废物暂存间、中水池，其中水墨、胶水储存间和中水池防技渗术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，并设置导流渠、收集池，危险废物暂存间防技渗术要求为防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料；一般防渗区为生产区，防技渗术要求为等效黏土防渗层厚度mb≥1.5m，渗透系数k≤1.0×10-7cm/s ；简单防渗区为原材料周转区、成品周转区、一般固废暂存区等其它区域，防技渗术要求为地面采用混凝土硬化处理。; 符合. 运行期须定期检查防渗层及管道的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补，项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中污染地下水环境。; 本评价要求建设单位定期巡查项目区防渗层及污水管道，发现问题及时修复。; 符合. 声环境影响减缓措施; 对工业项目选址进行合理布局。将具有高噪声源的企业布置在远离居民点的地方，在靠近居民点的地方布置噪声污染较轻的企业。企业内部布局也应遵循这一原则。; 项目位于园区里，周边50m范围内无声环境敏感点，最近居民点为东侧252m处的三家村，项目区内布局合理，经厂房隔声、基础减震、距离衰减等措施对周边声环境影响不大。; 符合. 从产业布局着手控制噪声，严格执行《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），要按噪声达标距离进行产业布局。; 本项目仅昼间生产8小时，噪声源均分布于封闭式仓库内，高噪声设备与低噪声设备交替设置，通过厂房隔声、基础减震、距离衰减等措施后，厂界东、南、西、北侧贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，且项目周边50m范围内均为生产性企业，不存在声环境敏感点，因此项目对周边声环境影响不大。; 符合. 入园企业应尽量选用低噪声设备和工艺，对高噪声设备采用安装减振装置、吸声（消声）设备，设备隔声罩、单独的隔声操作室等控制措施，有效降低噪声，确保厂界噪声达标排放。紧挨居民点的企业，应设置一定的噪声防护距离。; 符合. 声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、树丛等。因此应在厂区及厂区周围加强绿化植树，保护植被，以提高消声降噪效果；规划的生活服务设施与工业用地之间，要按照规划的要求设置足够的绿化隔离带，减缓工业企业噪声对生活服务集中区的影响。; 符合. 为减小对自然保护区的影响，规划在实施过程中，产生噪声源较大的企业应尽量远离自然保护区布置，减小对该区域的影响。在主要道路两侧设一定宽度的防护绿化带，可有效降低交通噪声。同时，加强交通管理，合理分配交通干线上车辆，靠近自然保护区一侧尽量避免大型运输车辆通过，减少交通噪声对该区域的影响。; 本项目仅设置于封闭式厂房内，项目位置距离自然保护区较远，且噪声可达标排放，对周边环境影响不大。; 符合. 固体废物环境影响减缓措施; 大力推行清洁生产和循环经济，从源头上减少工业固体废物的产生量，明确入园条件，以清洁生产和技术进步为准绳，对进入园区的工业企业进行严格把关，禁止生产工艺落后、装备水平低下、“三废”产生和排放量大的企业入园，对污染小、综合利用废物的项目可给予优惠，不断提高工业固体废物综合利用率。; 项目生产工艺、设备不属于淘汰类，生产过程产生的边角废料和废纸箱、废包装袋、废扁铁均外售于废品收购站，废胶水及其包装桶由厂家回收循环利用。; 符合. 建立固体废物的专门管理机构，对固体废物的产生、综合利用、处置、贮存、排放等进行监督和管理，对固体废物产生量大的企业排行清洁生活审计，产出固体废物的工业企业必须配备相应的固废贮存场所。园区内的工业企业建设渣场，一律应采取“三防”措施，并纳入项目环境影响评价的内容。; 本项目设置有一般固废暂存区和危险废物暂存间，均设置于厂房内，具有“三防”效果。; 符合. 对工业固体废物中可以回收利用的进行充分综合利用，立足于在园区内加以消化。园区应加强工业固废管理，按“谁产生、谁负责”原则，要求园区企业对产生固体废物进行处置、储存，应将固体废物的性质、产生量、处置去向等向环保主管部门进行申报登记，严禁随意倾倒。; 本项目生活垃圾依托澄江万诺食品加工产业园生活垃圾收集系统收集后由环卫部门清运处置；边角废料和废纸箱、废包装袋、废扁铁丝统一收集后暂存于一般固废暂存区，外售于废品收购站；废胶水及其包装桶统一收集后暂存于一般固废暂存区，由厂家回收利用。 废油墨及其包装桶、废印版、废润滑油及其包装桶、废抹布、废手套、一体化污水处理站污泥、废活性炭属于危险废物，分类收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 工业固体废物均设置有台账记录，危险废物设置危废转移联单。; 符合. 园区完善危险废物的申报、转移、处置管理机制，掌握园区危险废物源项和流向，产出危险废物的工业企业应按国家相关法律法规要求进行环境影响评价。并设专章对危险废物的危险特性、产生方式、产生量、处置量、运输方式、处置场地、选用的处置方式进行分析评述，并制定严格的管理制度等。对无能力处置危险废物的企业应将危险废物送有资质的单位处置。; 本项目危险废物主要为废油墨及其包装桶、废印版、废润滑油及其包装桶、废抹布、废手套、一体化污水处理站污泥、废活性炭，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置，危险废物转移清单留档保存。; 符合. 生活垃圾的处置，在澄江生活垃圾焚烧发电项目未建成运行前，园区内产生的生活垃圾委托环卫部门统一收集后运至澄江市九村镇应急填埋场填埋处置；垃圾焚烧发电项目建成运行后，生活垃圾可运至垃圾焚烧发电项目处置。; 本项目租用万诺产业园已建成的标准厂房，生活垃圾依托澄江万诺产业园生活垃圾收集系统收集后由环卫部门清运处置。; 符合. 土壤环境影响减缓措施; 加强工业废物处理处置，全面整治脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。; 项目采取分区防渗措施，并建设有一般固废暂存区和危废暂存间，均设置于封闭厂房指定区域，工业固体废物均设置有台账记录，危险废物设置危废转移联单。; 符合. 规范管理危险废物和固体废物。对产生一般工业固体废物量大、危害大的，以及垃圾、污水处理等相关行业，要求相关企业细化管理台账、申报登记，如实申报转移的固体废物实际利用处置途径及最终去向，并依据相关法规要求公开产生固体废物的类别、数量、利用和处置情况等信息。; 符合. 入园企业进行土壤背景值调查，强化建设项目环评土壤管理要求。园区入驻企业需根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）以及相关行业环评审批原则具体技术规范要求，在环评阶段按照土壤环境敏感目标的敏感程度、项目污染类型、占地规模、评价等级等，开展土壤环境调查、背景值监测等相关调查工作，为后期的土壤环境管理工作提供支撑和依据; 项目租用万诺产业园已建成的标准厂房，地面均已进行混凝土硬化处理，且根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目可不开展土壤环境影响评价工作。; 符合. 加强退役过程中的土壤污染防治工作。根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》第十四条有关规定，有色金属冶炼、石油加工、化工等土壤重点单位拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的，应当按照有关规定，事先制定企业拆除活动污染防治方案，并在拆除活动前十五个工作日报所在地县级生态环境、工业和信息化主管部门备案。园区现有企业涉及以上拆除活动的应按要求做好土壤污染防治工作。; 项目不涉及。; 符合. - 三、与《玉溪市生态环境局关于云南澄江产业园区总体规划【修编】（2021-2035）环境影响报告书审查意见的函》符合性分析 - 表1-3 项目与规划环评及其审查意见相符性分析 - 序号; - 要求; - 本项目实际情况; - 符合性. - 1; - 入园企业采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。在技术经济可行的条件下，应采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等污染物的减排工作，结合区域大气污染防治要求，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域大气环境质量改善。; - 本项目采用先进的生产工艺路线、装备，能源仅为电能，油墨使用水性油墨，胶水使用淀粉胶水。主要废气污染物为VOCs，采用活性炭吸附等措施进行处理，不会对区域大气环境质量造成大的影响。; - 符合. - 2; - 高度重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理，实施“雨污分流”，严格控制废水外排量，确保受纳水体水质满足环境功能要求。; - 本项目租用万诺产业园已建成的标准厂房，因此雨水主要为标准厂房顶部雨水，依托万诺产业园现有雨水沟收集至雨水收集池用于绿化，剩余部分排入园区雨水管网；项目无就餐人员，办公、住宿均依托万诺产业园现有设施，因此生活污水依托万诺产业园现有化粪池、中水站处理，处理后首先回用于绿化，剩余外排至园区污水管网；生产废水主要有设备清洗废水和生产车间的地面清洗废水，统一收集后经项目自建小型一体化污水污水处理设备处理后循环使用，不外排。经分析，万诺产业园和受纳污水处理厂（澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂）可满足处理要求。; - 符合. - 3; - 园区产业布局和项目建设时应充分考虑对地下水的影响，做好地下水污染防治和监控，按相关规定要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水环境安全。 将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。入园企业产生的危险废物按照规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用。; - 本项目涉及地下水、土壤污染的物质主要为油墨和废润滑油。均密闭桶装储存和转移，项目区采取分区防渗措施，水墨、胶水储存间和危险废物暂存间、中水池为重点防渗，生产区为一般防渗，原材料周转区、成品周转区、一般固废暂存区等其它区域为简单防渗。项目所产生的固体废物均合理处置，处置率达100％。; - 符合. - 4; - 严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平。园区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。; - 本项目为纸制品制造，不属于“两高”行业，采用先进的生产工艺路线、装备，能源仅为电能，油墨使用水性油墨，胶水使用淀粉胶水。项目与园区定位不冲突，废水、废气、固废、噪声均得到妥善处理。; - 符合. - 5; - 建立健全区域环境风险防控和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。; - 本项目环境风险物质主要为油墨和废润滑油、废油墨，使用密闭桶装存放和运输，其储存区域（水墨、胶水储存间和危废暂存间）均采取重点防渗，设置必要的应急物资、存取台账，并设专人管理，依托万诺产业园事故应急池，能确保发生事故时能有效收集事故废水。本评价要求项目建成后及时编制《突发环境事件应急预案》。; - 符合. - 四、与《澄江县万诺食品加工产业园项目环境影响评价报告表》批复相符性分析 - 澄江万诺食品加工产业园于2015年6月入驻澄江工业园区蛟龙潭片区（现九村片区），并取得了玉溪市生态环境局澄江分局（原澄江县环境保护局）出具的《关于对澄江县万诺食品加工产业园项目环境影响报告表的批复》（澄环审〔2015〕16号），2021年8月。根据澄江县万诺食品加工产业园环评要求，入驻万诺产业园的企业须自行办理环保手续，本项目按相关规定办理环评手续，对产生的污染物采取相应措施后达标排放，符合澄江县万诺食品加工产业园的要求。 - 表1-4 与《澄江县万诺食品加工产业园项目环境影响评价报告表》批复相符性分析 - 序号; - 万诺食品加工产业园环评批复要求; - 本项目情况; - 符合性. - 1; - 必须严格落实环评中提出的各项环保设施和污染防治对策措施。; - 本项目产生的污染物都提出了相应的防治措施，建设过程中也将落实环保设施。; - 符合. - 2; - 加强施工期环境管理，采取有效措施，防止扬尘污染和噪声扰民，施工废水不外排，同时加强水保措施的落实，防止水土流失对周围环境带来影响，施工期产生的建筑垃圾分类收集，妥善处置。; - 本项目施工过程主要为厂房的分隔和设备安装，污染物产生较少，定期洒水降尘，尽量使用低噪声设备，通过厂房隔声、距离衰减降噪，施工期不涉及土石方工程，不产生施工废水，施工期垃圾分类妥善处置。; - 符合. - 3; - 认真落实食堂油烟净化设施建设，保证油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值要求；加强项目区绿化，保证垃圾收集设施及污水处理设施异味排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。; - 本项目不设食堂，住宿依托万诺产业园，生活垃圾和生活污水均依托万诺产业园现有设施处理，万诺产业园已落实环保设施，能够达到相应标准。; - 符合. - 4; - 规范设置厂区雨污分流系统。厂区产生的生产废水和生活污水经隔油池、化粪池及自建污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（出水水质同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2002）中的绿化标准）后，进入中水收集池，回用于厂区绿化用水，剩余部分排入园区污水管网。同时，隔油池、化粪池及排污设施应进行防渗处理，防止对地下水产生影响。若污水处理站发生故障时，事故废水须收集进入中水收集池内，检修完毕后再泵送至污水处理站进水口进行处理，严禁事故废水外排。; - 本项目产生的生活污水依托万诺产业园污水处理设施处理达到澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂入口标准，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化标准后进入中水收集池，回用于厂区绿化用水，剩余部分排入园区污水管网；生产废水经自建一体化污水处理设备处理后循环使用，不外排；事故池依托万诺产业园现有设施。; - 符合. - 5; - 认真落实隔声减噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。; - 本项目设备经安装减震垫、厂房隔声，距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。; - 符合. - 6; - 营运期产生的固废要分类收集，妥善处置。废包装袋经收集后，外售处置。擦拭废纸及生活垃圾收集后，交由环卫部门清运处置。食堂泔水及隔油池废油脂经塑料桶装收集后，交由周围村民清运作为猪饲料使用。化粪池及污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏清运处置。; - 本项目不设食堂，住宿依托万诺产业园，生活垃圾并入万诺产业园现有设施处置，其他生产固废均分类收集处置，处置率达100％。; - 符合. |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析： （1）与2020年11月10号云南省人民政府办公厅发布的《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）》对照分析，项目符合区域“三线一单”相关要求，项目与其符合性分析详下表。 表1-5 项目与“三线一单”文件相符合性分析 类别; 文件内容; 相符性分析; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目位于云南澄江产业园区九村片区，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、自然遗产地、森林公园、饮用水源保护区等生态敏感区，不涉及一般生态空间，属于重点管控单元。; 符合. 环境质量底线; 水环境质量底线; 到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。; 本项目附近地表水体为北侧及西北侧454m处的温水河，温水河为七江河支流，最后汇入距项目区7.4km的南盘江。根据2013年10月云南省水利厅发布的《云南省水功能区划（第二版）》，项目区南盘江流域属于“南盘江宜良-弥勒保留区”，该河段开发利用程度较低，2030年水质目标为Ⅲ类，温水河为南盘江支流，水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂竣工环境保护验收监测报告表》中对七江河的监测数据可知，各项水质监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求；根据玉溪市生态环境局于2022年6月5日发布的《玉溪市生态环境状况公报》，南盘江流域中盘溪大桥水质类别为III类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。本项目生活污水依托万诺产业园现有设施处理排放，生产废水经项目自建小型一体化污水处理设备处理后循环使用，不外排；因此项目对水环境质量影响较小，不影响流域水质稳步提升的改善目标。; 符合. 大气环境质量底线; 到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 根据澄江市环境自动监测站2021年全年自动监测数据统计结果可知，项目所在区域环境空气质量基本指标（即：可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化氮（CO）、臭氧（O3））均达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准要求，因此项目为环境空气质量达标区；本项目特征污染物主要为VOCs，根据云南澄江神农食品有限公司食品深加工项目验收监测对三家村环境空气的监测结果可知，评价区域内非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准详解》，区域环境空气质量良好。项目废气经处理后达标排放，对大气环境的影响较小，可达环境空气质量标准，不影响全市环境空气质量稳中向好目标的实现。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目租用万诺产业园已建成的生产厂房进行生产，并对项目区采取分区防渗措施，对区域土壤环境质量产生影响较小，土壤环境风险较低。; 符合. 资源利用上线; 水资源利用上线; 到2020年底，全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内。; 本项目用水仅为生活用水、设备清洗用水和生产车间的地面清洗用水，设备清洗用水和生产车间的地面清洗用水经处理后循环使用，不外排，因此项目用水量较少，不会突破水资源利用上线。; 符合. 土地资源利用上线; 到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内。; 本项目位于云南澄江产业园区九村片区，租用万诺产业园已建成的生产厂房，符合土地资源利用上线。; 符合. 能源利用上线; 到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%。; 本项目能源仅为电能，且不属于高耗能行业，符合能源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 根据区域生态环境特征，结合生态、水、大气、土壤等环境要素保护需要，划分不同类型生态环境管控单元，明确总体管控和分类管控要求，制定各类管控单元生态环境准入清单，实施差别化生态环境管控措施，构建全省生态环境分区管控体系。 生态环境管控单元划分。全省共划分1164个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类; 本项目位于云南澄江产业园区九村片区，选址不属于《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）中的优先保护单元，为重点管控单元。; 符合. （2）与《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）的符合性分析。 表1-6 与玉溪市“三线一单”符合性分析表 《通知》要求; 项目情况; 符合性. 1、生态保护红线和一般生态空间. 执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》（云政发〔2018〕32号）将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 根据《云南省生态保护红线》（云政发〔2018〕32号）的通知，项目位于云南澄江产业园区九村片区，不涉及生态红线范围和一般生态空间，为重点管控单元。; 符合. 2、环境质量底线. （1）水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持I类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到V类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。抚仙湖水质稳定保持I类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。; 本项目附近地表水体为北侧及西北侧454m处的温水河，温水河为七江河支流，最后汇入距项目区7.4km的南盘江。根据2013年10月云南省水利厅发布的《云南省水功能区划（第二版）》，项目区南盘江流域属于“南盘江宜良-弥勒保留区”，该河段开发利用程度较低，2030年水质目标为Ⅲ类，温水河为南盘江支流，水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂竣工环境保护验收监测报告表》中对七江河的监测数据可知，各项水质监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求；根据玉溪市生态环境局于2022年6月5日发布的《玉溪市生态环境状况公报》，南盘江流域中盘溪大桥水质类别为III类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。本项目生活污水依托万诺产业园现有设施处理排放，生产废水经项目自建小型一体化污水处理设备处理后循环使用，不外排。项目建设不会导致区域水环境质量发生明显改变，满足环境质量底线的要求。; 符合. （2）大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量稳中向好，中心城区城市空气质量优良天数比率保持稳定，主要污染物排放量达到国家和省级污染物总量控制要求，单位GDP二氧化碳排放控制在省下达指标内。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良，实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化碳排放量持续减少。; 根据澄江市环境自动监测站2021年全年自动监测数据统计结果可知，项目所在区域环境空气质量基本指标（即：可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化氮（CO）、臭氧（O3））均达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准要求，因此项目为环境空气质量达标区；本项目特征污染物主要为VOCs，根据云南澄江神农食品有限公司食品深加工项目验收监测对三家村环境空气的监测结果可知，评价区域内非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准详解》，区域环境空气质量良好。 根据工程分析，项目废气经处理后可达标排放，对大气环境的影响较小，不影响全市环境空气质量稳中向好目标的实现。; 符合. （3）土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目租用万诺产业园已建成的生产厂房进行生产，并对项目区采取分区防渗措施，对区域土壤环境质量产生影响较小，土壤环境风险较低。; 符合. 3、资源利用上线. 强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。; 本项目租用万诺产业园已建成的生产厂房，不新占用土地资源。电、水均由园区公用工程供给，且消耗量不大。; 符合. 4、重点管控单元生态环境准入清单（澄江市工业集中区重点管控单元）. （一）空间布局约束 1.蛟龙潭片区和提古高新区禁止规划布局三类工业用地。 2.园区的发展应从上大关小、清洁生产、节能降耗等方面重点考虑，走新型工业化路线。 3.蛟龙潭片区应严格控制大型的以排放废气和废水为主的企业入园。 4.东溪哨片区重污染企业应远离居民集中区。 5.抚仙湖二级保护区（抚仙湖径流区）范围内的开发建设活动必须符合《云南省抚仙湖保护条例》、《抚仙湖保护和科学利用专项规划（2018-2035）》等管理要求。; 1.本项目位于九村片区（原蛟龙潭片区），根据片区用地规划图可知，本项目所占地为二类工业用地。 2.本项目为纸制品制造，耗能仅为电能。 3.本项目废气主要为印刷废气，废水仅为设备清洗废水和生产车间的地面清洗废水，且排放量较小。 4.本项目生产废水不外排，废气主要为印刷废气（VOCs），使用水性油墨，生产规模较小，且采取了活性炭吸附等防治措施，不属于重污染企业。 5.本项目不属于抚仙湖二级保护区（抚仙湖径流区）范围内。; 符合. （二）污染物排放管控 1.蛟龙潭片区和提古高新区应实现生产废水不外排或排放废水污染物实现等量替代或倍量削减。 2.东溪哨片区工业废水须进行综合利用、循环使用，做到工业废水不外排。 3.园区应加快环保基础设施建设，各片区生活污水必须处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准的A标准。 4.东溪哨片区原有重污染企业应及时开展环保提升改造，为产业布局腾出环境容量。; 1.本项目位于九村片区（原蛟龙潭片区），生产废水经处理后循环使用不外排。 2.本项目工业废水不外排。 3.本项目生活污水依托澄江万诺产业园处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）（绿化）标准后，首先回用于绿化，剩余外排至园区污水管网。 4.本项目位于九村片区（原蛟龙潭片区），且不属于重污染企业。; 符合. （三）环境风险防控 1.蛟龙潭片区和提古高新区不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。 2.东溪哨片区对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑防护距离的要求。 3.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。; 1.本项目位于九村片区（原蛟龙潭片区），不构成重大危险源。 2.本项目位于九村片区（原蛟龙潭片区）。 3.本评价要求项目建设完成后按相关文件制定突发环境事件应急预案，并定期进行演练。; 符合. （四）资源开发效率要求 工业用水重复利用率≥75%。; 本项目生活污水依托万诺产业园处理后首先回用于厂区绿化；生产废水经处理后循环使用，不外排。工业用水重复利用率≥75%。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》的相关要求。 二、与“长江经济带发展负面清单”符合性分析： 表1-7 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》 符合性一览表 指南要求; 项目情况; 符合性. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为纸制品制造行业，不属于禁止建设项目。; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于云南澄江产业园区九村片区，占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区，不属于禁止建设的区域。; 符合. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于云南澄江产业园区九村片区，不涉及饮用水水源一级保护区和二级保护区，不属于禁止建设的区域。; 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目为纸制品制造项目，本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段。; 符合. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于云南澄江产业园区九村片区，不属于禁止建设的区域，亦不属于禁止建设的项目。; 符合. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江干支流及湖泊范围内，不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目为纸制品制造项目，不涉及捕捞活动。; 符合. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不属于化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于云南澄江产业园区九村片区，为纸制品制造项目，不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为纸制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类，可视为允许类项目。; 符合. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为纸制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类，可视为允许类项目。; 符合. 综上所述，项目建设符合《关于印发长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）要求。 三、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 表1-8 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 内容; 相符性分析; 符合性. 二、禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 本项目位于云南澄江产业园区九村片区，不涉及生态红线范围。; 符合. 六、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目为纸和纸板容器制造业，项目区不在饮用水水源一级保护区和二级保护区内。; 符合. 十二、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 本项目为纸和纸板容器制造业，项目所在地属于云南澄江产业园区九村片区。; 符合. 十四、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目为纸和纸板容器制造业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，项目建设满足相关法律法规要求，可视为允许类项目。根据《淘汰落后生产能力、工艺和产品的名录（第一、二、三批）》，本项目所用设备主要为压痕机、模切机、钉箱机等，均不属于淘汰类。; 符合. 综上所述，本项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》相关内容。 四、产业政策符合性分析： ⑴本项目为年产800万平方米环保型高档纸箱项目，原材料瓦楞纸均为外购，不生产瓦楞纸。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，项目建设满足相关法律法规要求，可视为允许类项目。且项目于2022年12月22日取得了澄江市发展和改革局出具的《投资项目备案证》，项目代码：2301-530422-04-05-896972）。 ⑵根据《淘汰落后生产能力、工艺和产品的名录（第一、二、三批）》，本项目所用设备主要为压痕机、模切机、钉箱机等，均不属于淘汰类。 五、项目与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的符合性： 本项目所生产的纸箱用于万诺产业园内食品企业外包装，万诺产业园内建设有云南澄江神农食品有限公司、云南艾格啤酒有限公司、云南鲜健知民食品科技有限责任公司、澄江市旺田食品有限公司、云南云蓝蓝莓科技开发有限公司共5家食品企业，本项目根据《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》对照分析其入驻符合性： 表1-9 项目与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》的符合性分析表 内容; 相符性分析; 符合性. 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。; 万诺产业园内日常卫生清洁维护较好，入驻企业多为食品企业，对食品无显著污染。 本项目主要污染物为VOCS，项目使用水性油墨、淀粉胶水，均密闭桶装储存和转移，采用柔性版印刷，减少VOCs的产生量，且本项目印刷废气经集气罩收集至三级活性炭吸附装置中处理后有组织排放，根据计算，本项目废气可达标排放，不会对周边食品企业造成影响。; 符合. 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 本项目与最近的食品企业厂房间隔约为15m，本项目无有害气体、放射性物质产生，主要污染物为印刷所使用到的油墨，油墨为水性油墨，经活性炭吸附等措施处理后排放，且厂房均为封闭式，不会对周边食品企业造成影响。; 符合. 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 万诺产业园内地面均已进行混凝土硬化处理，日常卫生清洁维护较好，无昆虫大量孳生的情况，不会危及到食品卫生。; 符合. 要合理布局，划分生产区和生活区；生产区应在生活区的下风向。; 万诺产业园内企业生活、办公均依托其已建设施，办公楼、宿舍均设置于上风向。; 符合. 综上所述，根据对照《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）分析，本项目的入驻不会对万诺产业园内的食品企业造成影响。 六、选址合理性分析： 本项目位于云南澄江产业园区九村片区，项目区中心地理坐标为东经102度58分10.679秒，北纬24度41分59.989秒，为纸制品制造，产品主要用于万诺产业园农特产品的外包装，与片区的功能定位不冲突。项目租用云南澄江产业园区九村片区（原蛟龙潭片区）万诺产业园D-1栋约970.42m2的现有标准厂房，生活、消防等均可依托其已有设施。项目用地及评价范围内不存在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区及文物保护单位等环境敏感目标，除东侧252m处的三家村和西北侧454m处的温水河外，无其它环境敏感点。根据澄江工业园区管理委员会出具的入园证明，该项目预计的投资强度、年产值、税收等预期效益符合园区入园条件，同意入园建设。且根据《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中对食品企业选址的要求，本项目入驻不会对万诺产业园内食品企业造成影响。项目运营产生的废气、废水、噪声均能达标排放，固废均能够得到及时、妥善处置，项目运营期采取措施后不会对周边环境造成大的影响。因此，项目选址合理。 七、平面布置合理性分析： 本项目办公和住宿依托万诺产业园现有设施，生产厂房总占地面积为970.42m2，按照功能单元进行分区布设。厂房南面为生产区，包括水墨印刷开槽模切机等生产设备和活性炭吸附装置以及空气压缩供气辅助系统和一体化污水处理设备等；厂房西面为原材料周转区，主要用于原材料的摆放和周转；厂房西北面设置水墨、胶水储存间，危废暂存间和一般固废暂存区；厂房东面为成品周转区，主要用于成品的摆放和周转。此外，厂房内设置两条人工通道，相互交叉，贯穿整个厂房，并于通道的尽头设置人员出入口（共3个，分布于厂房北、南、西面），于厂房西面（原材料周转区旁）设置进货大门，于厂房北面（原材料周转区与成品周转区中间）设置出货大门。 厂房内功能分区明确，布置整齐，兼顾经济适用及美观，生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置科学合理，路径短捷，方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复迂回。厂区平面布置图详见附图4。 八、与生态环境部《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）相符性分析： 表1-10 项目与生态环境部《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）符合性分析一览表 方案要求; 项目情况; 符合性. 以下均摘自附件：挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求 三、敞开液面逸散 存在的突出问题：含VOCs废水集输、储存和处理过程未按照标准要求密闭或密闭不严，敞开液面逸散VOCs排放未得到有效收集；高、低浓度VOCs废气未分质收集；治理设施简易低效，无法实现稳定达标排放。 治理要求：石油炼制、石油化工企业用于集输、储存、处理含VOCs废水的设施应密闭；农药原药、农药中间体、化学原料药、兽药原料药、医药中间体企业废水应密闭输送，储存、处理设施应在曝气池及其之前加盖密闭；其他行业根据标准要求检测敞开液面上方VOCs浓度，确定是否采取密闭收集措施。通过采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少集水井、含油污水池数量；含油污水应密闭输送并鼓励设置水封，集水井、提升池或无移动部件的含油污水池可通过安装浮动顶盖或整体密闭等方式减少废气排放。池体密闭后保持微负压状态，可采用U型管或密封膜现场检测方法排查池体内部负压情况，密封效果差的加快整治。污水处理场集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、混入含浮渣的浓缩池等产生的高浓度VOCs废气宜单独收集治理，采用预处理+催化氧化、燃烧等高效处理工艺。低浓度VOCs废气收集处理，确保达标排放。污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐、氨水罐有机废气鼓励收集处理。焦化行业优先采用干熄焦；采用湿熄焦工艺的，禁止使用未经处理或处理不达标的废水熄焦。对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10%，要溯源泄漏点并及时修复。; ①本项目属于纸制品制造业，在生产过程中使用到油墨等挥发性物质，均采用封闭桶装，存放于封闭空间内。 ②废气主要为印刷废气，印刷方式采用柔性版印刷，油墨类型为水性油墨，参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020），本项目所使用的原辅材料替代技术为水性凸印油墨替代技术，可大大减少VOCs的产生量，且本项目印刷废气经集气罩收集至三级活性炭吸附装置中处理后排放，该措施为《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）“表A.1 废气治理可行技术参考表”中可行技术。; 符合. 五、废气收集设施 存在的突出问题：敞开式生产未配备收集设施，未对VOCs废气进行分质收集，废气收集系统排风罩（集气罩）控制风速达不到标准要求，废气收集系统输送管道破损、泄漏严重，生产设备密闭不严等。 治理要求：产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理；对于确需露天涂装的，应采用符合国家或地方标准要求的低（无）VOCs含量涂料，或使用移动式废气收集治理设施。包装印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%的原辅材料的除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目生产厂房为封闭式；油墨使用封闭桶装，不进行现场配制，为人工输送到上料系统，由机器吸料后进入生产设备；所使用油墨为水性油墨，易产生挥发性有机物的物质主要为三乙醇胺，含量仅为1%~~2%。印刷工段使用集气罩将废气收集至三级活性炭吸附箱进行处理，本评价要求，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。; 符合. 七、有机废气治理设施 存在的突出问题：治理设施设计不规范、与生产系统不匹配；光催化、光氧化、低温等离子等低效技术使用占比大、治理效果差；治理设施建设质量良莠不齐，应付治理、无效治理等现象突出；治理设施运行不规范，定期维护不到位。 治理要求：新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。 加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET 法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。 有条件的工业园区和企业集群鼓励建设集中涂装中心，分散吸附、集中脱附模式的活性炭集中再生中心，溶剂回收中心等涉VOCs“绿岛”项目，实现VOCs集中高效处理。; 印刷方式采用柔性版印刷，油墨类型为水性油墨，参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020），本项目所使用的原辅材料替代技术为水性凸印油墨替代技术，可大大减少VOCs的产生量，且本项目印刷废气经集气罩收集至三级活性炭吸附装置中处理后排放，该措施为《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）“表A.1 废气治理可行技术参考表”中可行技术。 对于活性炭吸附装置运行过程中产生的废活性炭，本项目按HW49-900-039-49类危险废物委托有资质单位清运处置。 本项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，本评价要求其碘值不低于800mg/g，要求活性炭吸附装置应请资质单位进行设计，根据设计要求定期更换活性炭，并委托资质单位处置。; 符合. 九、与生态环境部《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）和《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）相符性分析： 表1-11 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》和《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》符合性分析一览表 方案要求; 项目情况; 符合性. （一）大力推进源头替代。 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 本项目在生产过程中使用到的胶水为淀粉胶水，不含VOCs；油墨为水性油墨，易产生挥发性有机物的物质主要为三乙醇胺，含量为1%~~2%，属于低VOCs含量的原料。; 符合. （二）全面加强无组织排放控制。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; ①项目生产车间为封闭的标准厂房，在生产过程中使用到的胶水为淀粉胶水，不含VOCs；油墨为水性油墨，易产生挥发性有机物的物质主要为三乙醇胺，含量为1%~~2%，属于低VOCs含量的原料，均用密闭容器包装，密闭转移和输送。 ②项目生产车间为密闭式，使用先进生产工艺及设备。 ③有机废气主要由印刷工序产生，生产均在封闭式厂房内进行，无组织有机废气经车间排风扇排出，印刷废气通过集气罩收集后经活性炭吸附处理由1根15m高排气筒排放，本评价要求距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温燃烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 项目生产车间为封闭式管理，废气主要为印刷废气，印刷方式采用柔性版印刷，油墨类型为水性油墨，参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020），本项目所使用的原辅材料替代技术为水性凸印油墨替代技术，可大大减少VOCs的产生量，且本项目印刷废气经集气罩收集至三级活性炭吸附装置中处理后排放，该措施为《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）“表A.1 废气治理可行技术参考表”中可行技术。 本评价要求活性炭吸附装置应请资质单位进行设计，根据设计要求定期更换活性炭，并委托资质单位处置。; 符合. 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。 加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。重点区域化工企业应制定开停车、检维修等非正常工况VOCs治理操作规程。; 项目生产车间为封闭式管理，废气主要为印刷废气，印刷方式采用柔性版印刷，油墨类型为水性油墨，印刷废气经收集后通过活性炭吸附处理由1根15m高排气筒排放，无组织废气经车间排风扇排出。; 符合. 十、与《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）符合性分析： 表1-12 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 符合性分析表 方案要求; 项目情况; 符合性. 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且; 放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。 本项目在生产过程中使用到的胶水为淀粉胶水，不含VOCs；油墨为水性油墨，易产生挥发性有机物的物质主要为三乙醇胺，含量为1%~2%，属于低VOCs含量的原料，企业建成后建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 符合. 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石; 化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。 ①项目生产车间为封闭的标准厂房，使用的原辅料均为低VOCs材料，使用密闭容器储存，密闭转移和输送。 ②本项目印刷方式采用柔性版印刷，油墨类型为水性油墨，参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020），本项目所使用的原辅材料替代技术为水性凸印油墨替代技术，可大大减少污染物排放，且印刷废气经活性炭吸附处理后排放。 ③含有机物的危废用密闭容器盛装，减小暂存过程的挥发量。; 符合. - 十一、项目与《玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》相符性分析 表1-13 项目与《玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》相符性分析 内容; 相符性分析; 符合性. 开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。; 本项目采用柔性版印刷，油墨类型为水性油墨，参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020），所使用的原辅材料替代技术为水性凸印油墨替代技术，可大大减少污染物排放，且印刷废气经三级活性炭吸附处理后排放。; 符合. 严格落实云南省大气污染条例，严格执行省制定的汽修行业挥发性有机物（VOCs）排放地方标准、餐饮油烟排放地方标准。; 本项目符合云南省大气污染条例规定内容，经核算，VOCs满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）要求。; 符合. - 综上所述，本项目符合《玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》相关内容。 , |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程内容 玉溪嘉源包装制品有限公司租用云南澄江产业园区九村片区（原蛟龙潭片区）万诺产业园D-1栋钢结构标准厂房1轴至6轴交A轴至D轴区域（约970.42m2）。厂房南面拟设置为生产区，包括水墨印刷开槽模切机等生产设备和活性炭吸附装置以及空气压缩供气辅助系统和一体化污水处理设备等；厂房西面拟设置为原材料周转区，主要用于原材料的摆放和周转；厂房西北面拟设置水墨、胶水储存间，危废暂存间和一般固废暂存区；厂房东面拟设置为成品周转区，主要用于成品的摆放和周转。由此建设年产800万平方米环保型高档纸箱项目，所生产的纸箱作为万诺产业园内其它项目产品外包装。 项目按照功能单元，将车间布置为生产区、原材料周转区、成品周转区等单元，办公区和宿舍租用万诺产业园现有设施。工程内容一览表见下表。 表2-1 工程内容组成一览表 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产区; 1个，位于厂房南面，占地面积约为320m2，内部设置薄刀分纸压痕机、自动水墨印刷开槽模切机、震荡收纸机、高速半自动钉箱机等生产设备以及空气压缩供气辅助系统、一体化污水处理设备。; 新建. 辅助工程; 办公区; 依托万诺产业园现有办公楼，约132.72m2。; 依托. 住宿区; 依托万诺产业园现有宿舍楼，约52m2。; 依托. 储运工程; 原材料周转区; 1个，位于厂房西面，占地面积约193.6m2，用于堆放原辅材料。; 新建. 成品周转区; 1个，位于厂房东面，占地面积约229.67m2，用于堆放成品。; 新建. 水墨、胶水储存间; 1个，位于厂房西北面，占地面积约5.55m2，封闭设置，用于存放油墨、胶水等原辅料。; 新建. 危废暂存间; 1个，位于厂房西北面，占地面积约4.24m2，用于暂存废油墨及其包装桶、废印版、废润滑油及其包装桶、废抹布、手套、一体化污水处理站污泥、废活性炭等危险废物。; 新建. 一般固废暂存区; 1个，位于厂房西北面，占地面积约12.05m2，用于暂存边角废料、废纸、废包装袋、废胶水及其包装桶、废扁铁丝等一般固体废物。; 新建. 标准厂房内通道; 共设置2条，贯通3个人员出入口，占地总面积约93.75m2。; 新建. 标准厂房出入口; 设置3个人员出入口以及1个进货大门、1个出货大门。; 新建. 标准厂房外道路; 为水泥硬化路面，依托万诺产业园现有道路。; 依托. 公用工程; 供水; 生产用水; 从市政自来水给水管网接入。; 新建. 生活及消防用水; 依托万诺产业园现有设施。; 依托. 供电; 依托万诺产业园现有设施。; 依托. 排水; 项目实行雨污分流。 雨水主要为标准厂房顶部雨水，依托万诺产业园现有雨水沟收集至雨水收集池（1个，400m3）用于绿化，剩余部分排入园区雨水管网。 项目无就餐人员，办公、住宿均依托万诺产业园现有设施，因此生活污水依托万诺产业园现有生活污水处理设施排放，即经化粪池（5个，总容积60m3）处理后，进入中水站处理（处理能力为80m3/d），最终汇入中水收集池（1个，540m3），首先回用于绿化，剩余外排至园区污水管网。 生产废水主要有设备清洗废水和生产车间的地面清洗废水，统一收集后经项目自建小型一体化污水污水处理设备（设计处理规模为：0.3m3/d，采用“过滤-中和反应混凝”工艺）处理后暂存于中水池（1个，2m3），循环使用，不外排。; 依托. 环保工程; 废气处理工程; 采用柔印，使用水性油墨，印刷废气经集气罩收集后通过一套三级活性炭吸附处理，废气最终由1根15m高的排气筒（DA001）排放。; 新建. 油墨采用封闭包装桶装盛，储存于封闭空间内；生产车间设置为封闭空间，采用排风扇进行排气。. 废水处理工程; 项目实行雨污分流。 雨水主要为标准厂房顶部雨水，依托万诺产业园现有雨水沟收集后直接排至市政雨水管网。 项目无就餐人员，办公、住宿均依托万诺产业园现有设施，因此生活污水依托万诺产业园现有生活污水处理设施排放，即经化粪池（5个，总容积60m3）处理后，进入中水站处理（处理能力为80m3/d），最终汇入中水收集池（1个，540m3），首先回用于绿化，剩余外排至园区污水管网。 生产废水主要有设备清洗废水和生产车间的地面清洗废水，统一收集后经项目自建小型一体化污水处理设备（设计处理规模为：0.3m3/d，采用“过滤-中和反应混凝”工艺）处理后循环使用，不外排。; 依托. 噪声治理工程; 采用厂房隔声、减震等措施。; 新建. 固废处置工程; 一般固废：生活垃圾依托澄江万诺食品加工产业园生活垃圾收集系统收集后由环卫部门清运处置；边角废料和废纸箱、废包装袋统一收集后暂存于一般固废暂存区，外售于废品收购站；废胶水及其包装桶统一收集后暂存于一般固废暂存区，由厂家回收利用。 危险废物：废油墨及其包装桶、废印版、废润滑油及其包装桶、废抹布、废手套、一体化污水处理站污泥、废活性炭分类收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。; 新建. 风险防范; 实施分区防渗，水墨、胶水储存间和危废暂存间、中水池为重点防渗区，生产区一般防渗区，原材料周转区、成品周转区、一般固废暂存区等其它区域为简单防渗区。; 新建. 依托万诺产业园事故应急池（1个，540m3），确保发生事故时能有效收集事故废水。; 依托. 二、主要产品及产能 本项目建成后将实现年产800万平方米环保型高档纸箱。项目产品方案详见下表所示。 表2-2 项目产品方案表 序号; 产品名称; 规格; 产量. 1; 纸箱; 胶粘纸箱; 设计纸箱摊开最大允许尺寸为：380mm×600mm至1224mm×2400mm; 800万平方米/年. 装订纸箱. - 主要生产单元、主要生产工艺、生产设施及设施参数 - 本项目为纸箱生产，主要生产单元、主要生产工艺、生产设施及设施参数见下表。 表2-3 主要生产单元、主要生产工艺、生产设施及设施参数 序号; 名称; 数量; 单位; 型号; 生产厂家; 单台功率（kW）. 1; 空压机系统; 螺杆式压缩机; 1; 台; J10AZ; 佳捷仕; 7.5. 冷冻式压缩机空气干燥机; 1; 台; 10AC; 佳捷仕; 0.5. 2; 薄刀分纸压痕机; 1; 台; 2000型; 鑫合盛; 1.2. 3; ZYKM1423系列自动水墨印刷开槽模切机; 1; 套; ZYKM1423; 鑫合盛; 27. 4; 震荡收纸机; 1; 套; /; 鑫合盛; 10. 5; 高速半自动钉箱机; 1; 台; BDJ-2000型; 鑫合盛; 2.6. 6; 手动钉箱机; 1; 台; /; 鑫合盛; 0.4. 7; PE自动多功能捆绑机; 1; 台; /; 广东台创; 1.2. 8; LED--SHM系列1200型移动式五色印刷烘干开槽模切机; 1; 套; LED--SHM系列1200型; 鑫合盛; 100. 9; 2800型粘钉打包一体机; 1; 台; 2800型; 鑫合盛; 15. 四、主要原辅材料及能源 本项目为纸箱的制造，原辅料及能源情况见下表。 表2-4 原辅材料消耗情况表 序号; 名称; 耗量; 储存方式; 备注. 1; 瓦楞纸片或纸卷; 1000万m2/a; 储存于原材料周转区; /. 2; 油墨; 30t/a; 封闭桶装于水墨、胶水储存间; 直接取用，无需调剂，淀粉胶水用于胶粘纸箱生产. 3; 淀粉胶水; 100t/a. 4; 扁铁丝; 160t/a; 储存于原材料周转区; 用于装订纸箱生产. 5; 电力; 34.9199万kW·h/a; /; 依托万诺产业园现有设施. 6; 新鲜水; 92.1m3/a; /; 生产用水从市政自来水给水管网接入，生活及消防用水依托万诺产业园现有设施. - 表2-5 油墨成分表 序号; 成分; 含量. 1; 颜料; 15%~~30%. 2; 水性丙烯酸树脂; 30%~~50%. 3; 水; 20%~~40%. 4; 其它助剂（主要为三乙醇胺）; 1%~~2%. - 表2-6 油墨及淀粉胶水理化性质 - 物质; - 理化性质. - 水性油墨; - 水性油墨是由连结料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质。连结料提供油墨必要的转移性能，颜料赋予油墨以色彩。水性油墨的连结料主要分为两种类型:水稀释型和水分散型。前者可以使用的树脂类型有很多种，比如顺丁烯二酸树脂、紫胶、马来酸树脂改性虫胶、乌拉坦、水溶性丙烯酸树脂和水性氨基树脂等。水分散型的连结料是在水中通过乳化的单体聚合所得，它是两相体系，其中油相以颗粒状在水相中分散，虽不能够被水溶解，但能够被水稀释，所以也可以认为是水包油乳液型。. - 淀粉胶水; - 淀粉胶水主要成分为淀粉和水，本项目外购配制好的桶装成品，生产时不需要现场配制，可直接使用，该胶水不含挥发性有机物。. - 五、物料平衡 本项目物料平衡如下表所示。 表2-7 项目铝箔复合内衬纸生产线物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 瓦楞纸片或纸卷; 7000; 纸箱; 6800. 油墨; 30; 边角废料和废纸箱; 472.6. 淀粉胶水; 100; VOCs产生量; 5.4. 扁铁丝; 160; 废油墨; 2. 废胶水; 2. 废扁铁丝; 4. 一体化污水处理站污泥; 2. 包装桶、手套等沾染所带走的油墨、胶水; 2. 合计; 7290; 合计; 7290. 注：瓦楞纸以700g/m2计算，纸箱以850g/m2计算. - 六、水平衡 - 本项目用水主要为员工日常生活用水和印刷设备清洗用水、生产车间地面清洗用水。水平衡见下图。 图2-1 项目非雨天水量平衡图（m3/d） 图2-2 项目雨天水量平衡图（m3/d） 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，均住宿，但不在厂内就餐。项目年生产300天，每天1班，每班8小时 八、平面布置 本项目办公和住宿依托万诺产业园现有设施，生产厂房总占地面积为970.42m2，按照功能单元进行分区布设。厂房南面为生产区，包括水墨印刷开槽模切机等生产设备和活性炭吸附装置以及空气压缩供气辅助系统和一体化污水处理设备等；厂房西面为原材料周转区，主要用于原材料的摆放和周转；厂房西北面设置水墨、胶水储存间，危废暂存间和一般固废暂存区；厂房东面为成品周转区，主要用于成品的摆放和周转。此外，厂房内设置两条人工通道，相互交叉，贯穿整个厂房，并于通道的尽头设置人员出入口（共3个，分布于厂房北、南、西面），于厂房西面（原材料周转区旁）设置进货大门，于厂房北面（原材料周转区与成品周转区中间）设置出货大门。 厂房内功能分区明确，布置整齐，兼顾经济适用及美观，生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置科学合理，路径短捷，方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复迂回。 厂区平面布置图详见附图4。 九、环保投资估算 本项目总投资500万元，环保总投资估算为34万，占项目总投资的6.8%。项目环保投资估算详见下表。 表2-8 环保投资估算表 项目; 措施/设施; 数量; 投资金额（万元）. 施工期环保投资; 废气; 洒水降尘设施; /; 1.0. 材料堆放篷布遮盖; /; 1.5. 固废; 固废收集及清运; /; 2.0. 小计; /; 4.5. 运营期环保投资; 废气; 密闭包装、封闭操作、车间安装排风扇; /; 3.0. 印刷废气安装集气罩＋三级活性炭吸附＋DA001排气筒; 1套; 5.0. 噪声; 基础减震、厂房隔声等降噪措施; 若干; 3.0. 雨水; 依托万诺雨水沟、雨水收集池; /; /. 生活污水; 依托万诺现有生活污水处理设施; /; /. 生产废水; 一体化污水污水处理设备; 1套; 4.0. 中水池; 1个; 2. 固废; 生活垃圾依托万诺现有生活垃圾收集系统; /; /. 一般固废暂存区; 1间，计入主体工程; /. 危废暂存间; 1间; 3.0. 水墨、胶水储存间; 1间，计入主体工程; /. 环境风险; 厂区分区防渗; /; 10.0. 小计; /; 28.5. 合计; 34. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程图 本项目运营期工艺流程及产污环节见下图。 图2-3 运营期生产工艺流程及产污节点示意图 二、运营期工艺流程简述 本项目为年产800万平方米环保型高档纸箱项目。纸箱根据客户需求摊开最大允许尺寸为：380mm×600mm至1224mm×2400mm，分为装订纸箱和胶粘纸箱。 工艺流程及产污节点简述如下： ①分纸、压痕 由外部直接采购成品瓦楞纸片/纸卷，根据客户订单产品规格要求，少量纸片可不进行分纸、压痕，直接印刷、开槽，大部分纸片需用薄刀分纸压痕机进行前期裁剪，使剪出的纸片光滑整齐，大小合适。 该工序会产生边角废料和噪声，边角废料经收集后暂存于一般固废暂存区。 ②印刷、开槽 根据客户要求将纸片放入调试好的自动水墨印刷开槽模切机并加入油墨进行印刷、开槽，经压痕、开槽后的纸片沿压痕、槽口即可折叠出各种性状、规格的纸箱。 印刷所用的油墨可直接使用，无需现场调剂，该工序会产生废油墨及其包装桶桶，印刷过程中会产生VOCs，空气压缩供气辅助系统和自动水墨印刷开槽模切机运行会产生噪声，自动水墨印刷开槽模切机需每天清洗，清洗废水经项目自建小型一体化污水污水处理设备（设计处理规模为：0.3m3/d，采用“过滤—中和反应混凝”工艺）处理后循环使用，不外排。 ③震荡收纸 震荡收纸机设置在自动水墨印刷开槽模切机后，收集纸片的同时将碎纸震荡至指定废料收集区域，该工序除产生碎纸外还伴随着机械噪声。 ④钉箱、捆绑 根据客户需求，若需要装订纸箱则将半成品纸片送至高速半自动钉箱机或手动钉箱机进行钉箱，然后使用PE自动多功能捆绑机进行捆绑，使其便于存放、装载、运输。该工序伴随着机械噪声。 ⑤粘箱、打包 根据客户需求，若需要胶粘纸箱则将半成品纸片送至粘钉打包一体机进行粘箱、打包，该工序伴随着机械噪声，粘箱使用淀粉胶水，不含VOCs，但该工序会产生废胶水及其包装桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用澄江万诺食品加工产业园现有生产厂房建设，不存在原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 - 1、质量标准 - 本项目位于云南澄江产业园区九村片区（原蛟龙潭片区）万诺食品加工产业园内，项目所在区域为环境空气功能区划中的二类区，因此项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3035-2012）及2018年修改单中的二级标准（非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》）。 表3-1 环境空气污染物浓度限值 污染物; 浓度限值; 单位; 标准来源. 取值时间; 二级标准. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改清单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. NOx; 年平均; 50. 日平均; 100. 1小时平均; 250. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. - 2、质量现状 - ⑴基本污染物 - 根据生态环境部发布的《关于建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环评的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据，排放国、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 - 本次评价大气环境引用澄江市环境自动监测站2021年全年自动监测数据统计结果进行分析，根据监测结果：年均浓度达二级标准限值。澄江市环境空气质量自动监测点位于玉溪市生态环境局澄江分局办公楼楼顶（位于项目区西南侧7.2km处），监测结果如下表： 表3-2 区域空气质量现状评价表 点位名称; 监测点坐标; 污染物; 年评价指标; 评价标准; 现状 浓度(ug/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率; 达标情况. X; Y. 玉溪市生态环境局澄江分局; 103.0049; 24.6824; SO2; 98%保证率日均浓度; 150; 7; 4.67; 0; 达标. 年均浓度; 60; 4.6; 7.67; 0; 达标. NO2; 98%保证率日均浓度; 80; 22; 27.50; 0; 达标. 年均浓度; 40; 11.2; 28.00; 0; 达标. CO; 95%保证率日均浓度; 4000; 900; 22.50; 0; 达标. 年均浓度; /; /; /; /; 达标. O3; 90%保证率日均浓度; 160; 112; 70.00; 0; 达标. 年均浓度; /; /; /; /; 达标. PM10; 95%保证率日均浓度; 150; 88; 58.66; 0; 达标. 年平均浓度; 70; 33.8; 48.29; 0; 达标. PM2.5; 95%保证率日均浓度; 75; 45; 64.00; 0; 达标. 年均浓度; 35; 17.7; 50.57; 0; 达标. - 从监测数据可以看出，本项目所在区域基本污染物年平均质量浓度和相应百分位24h平均及8h平均质量浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，故判定本项目所在区域为达标区域。 - ⑵特征污染物 本项目为纸制品制造，涉及印刷工序，因此特征污染物主要为VOCs。本次以非甲烷总烃表征，环境质量现状引用云南澄江神农食品有限公司食品深加工项目验收监测对三家村环境空气的监测数据（三家村位于本项目东侧252m处，处于侧风向），监测报告见附件6，监测结果如下表： 表3-3 非甲烷总烃环境空气质量现状评价表 单位mg/m3 监测点位; 监测日期; 监测时段; 监测值; 标准限值; 达标情况. 三家村（本项目东侧252m处）; 2023.01.10; 08：08; 0.38; 2.0; 达标. 14：04; 0.37; 达标. 20：10; 0.34; 达标. 2023.01.11; 02：05; 0.45; 达标. 08：03; 0.37; 达标. 14：05; 0.46; 达标. 20：08; 0.41; 达标. 2023.01.12; 02：08; 0.28; 达标. 根据上表可知，评价区域内非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准详解》，区域环境空气质量良好。 二、地表水 1、质量标准 项目区域附近地表水体为项目北侧及西北侧454m处的温水河，温水河为七江河支流，在温水河村河段称温水河，往下流入九村，在九村河段称九村河，流到下游称七江河。温水河自厂区北侧由西向东径流，在九村下游汇入七江河，最后汇入距项目区7.4km的南盘江。 根据2013年10月云南省水利厅发布的《云南省水功能区划（第二版）》，项目区南盘江流域属于“南盘江宜良-弥勒保留区”，该河段开发利用程度较低，2030年水质目标为Ⅲ类，温水河为南盘江支流，水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准值如下： 表3-4 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅲ类标准值（单位mg/L）. 1; pH值 （无量纲）; 6-9. 2; 溶解氧 ≥; 5.0. 3; 高锰酸盐指数 ≤; 6.0. 4; 化学需氧量（COD） ≤; 20.0. 5; 五日生化需氧量（BOD5） ≤; 4.0. 6; 氨氮（NH3-N） ≤; 1.0. 7; 总磷（以P计） ≤; 0.2. 8; 铜 ≤; 1.0. 9; 锌 ≤; 1.0. 10; 氟化物（以F-计） ≤; 1.0. 11; 硒 ≤; 0.01. 12; 砷 ≤; 0.05. 13; 汞 ≤; 0.0001. 14; 镉 ≤; 0.005. 15; 铬（六价） ≤; 0.05. 16; 铅 ≤; 0.05. 17; 氰化物 ≤; 0.02. 18; 挥发酚 ≤; 0.05. 19; 石油类 ≤; 0.05. 20; 阴离子表面活性剂 ≤; 0.2. 21; 硫化物 ≤; 0.2. 22; 粪大肠菌群（个/L） ≤; 10000.0. 2、质量现状 根据生态环境部发布的《关于建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：地表水引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据玉溪市生态环境局于2022年6月5日发布的《玉溪市生态环境状况公报》，南盘江流域中盘溪大桥水质类别为III类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。 本项目引用《澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂竣工环境保护验收监测报告表》中（详见附件7）对七江河的监测数据进行评价。 （1）监测项目：化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、pH值等。 （2）监测时间及频次：监测时间2021年9月22日-23日，连续监测两天，每天1次。 （3）监测断面：共设置2个监测断面，澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂排污口上游200m处（项目区下游6.7km），排污口下游1000m处（项目区下游7.9km）。排污口位于热水河汇入七江河下游500m处，排污口位置及监测断面与本项目的位置关系详见附图2。 （4）分析方法与评价标准：水质分析按国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)选配的分析方法和国家环保局编制的《水和废水监测分析方法》(第四版)规定的有关方法进行。水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准要求。 （5）评价结果：地表水监测结果见下表。 表3-5 地表水监测结果 单位：mg/L 监测项目; 排污口上游200m处; 排污口下游1000m处; 标准值; 达标情况. 2021/9/22; 2021/9/23; 2021/9/22; 2021/9/23. 化学需氧量; 6; 8; 12; 10; 20; 达标. 五日生化需氧量; 1.2; 1.6; 2.4; 2.0; 4; 达标. 石油类; 0.01; 0.02; 0.02; 0.03; 0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.073; 0.077; 0.2; 达标. 总氮; 0.63; 0.60; 0.89; 0.92; 1.0; 达标. 氨氮; 0.036; 0.032; 0.148; 0.153; 1.0; 达标. 总磷; 0.08; 0.07; 0.10; 0.11; 0.2; 达标. pH（无量纲）; 7.6; 7.6; 7.8; 7.7; 6~9; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 50; 60; 80; 70; 10000; 达标. 总汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00005; 达标. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 达标. 溶解氧≥; 7.5; 7.4; 7.1; 7.2; 5; 达标. 镉; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.005; 达标. 铅; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 达标. 氯化物; 10L; 10L; 148; 148; 250; 达标. 硫酸盐; 49; 52; 88; 84; 250; 达标. 备注; “最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限. 根据监测结果，各项水质监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。 三、声环境 1、质量标准 本项目位于云南澄江产业园区九村片区（原蛟龙潭片区）龙翔路澄江万诺食品加工产业园，项目区属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表3-6 声环境质量标准 类别; 适用区域; 等效声级［dB（A）］. 昼间; 夜间. 3类; 项目区; 65; 55. 2、质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的相关要求：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，本项目厂界50m范围内不存在声环境保护目标，不需要进行声环境质量监测，声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 四、生态环境现状 项目位于工业园区，受人类活动的影响很大。项目及周边区域内地表已无原生植被分布，附近植被主要为农田及人工林木。动物以昆虫、啮齿类等物种为主，没有发现大型动物。 总体来说，评价区域内地表植被覆盖率一般，植物种类较为单一，生物多样性较差，生产系统主要受人为控制，自身调节能力较弱。 五、地下水环境质量现状 项目生产用水从市政自来水给水管网接入，生活及消防用水依托万诺产业园现有设施，无取用地下水的水井，周围无工业企业向地下水排放废水，项目所在区域地下水水质能够达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类水质标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 本项目500m范围内无自然保护区、文物保护单位，无医疗、学校及历史文物分布。主要保护目标参见下表： 表3-7 项目保护目标一览表 保护类别; 保护目标名称; 坐标; 方位与距离; 人数（人）. 东经（E）; 北纬（N）. 大气环境; 三家村; 102°58′22.99″; 24°41′57.38″; 东侧252m; 180. 地表水; 温水河（七江河）; /; /; 西北侧454m; /. 南盘江; /; /; 东侧7.4km; /. 噪声; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 项目租用澄江万诺食品加工产业园区内已建好厂房，不涉及《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19—2022）中的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、大气污染物排放控制标准 1、施工期 施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，厂界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 2、运营期 本项目运营期废气主要为印刷过程中产生的挥发性有机物，执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022），标准值见下表。 表3-8 废气排放标准 排放形式; 项目; 监测点; 浓度限值（mg/m3）. 有组织; NMHC; DA001排气筒; 70. 无组织; NMHC; 在厂房外设置监控点; 10 （监控点处1h平均浓度值）. 30 （监控点处任意一次浓度值）. 二、水污染物 1、施工期 施工期废水主要为施工人员洗手废水，主要污染物为SS，洗手依托万诺产业园现有设施，因此生活污水依托万诺产业园现有生活污水处理设施排放，本项目不单独设置排放标准。 2、运营期 项目实行雨污分流。 雨水主要为标准厂房顶部雨水，依托万诺产业园现有雨水沟收集至雨水收集池（1个，400m3）用于绿化，剩余部分排入园区雨水管网。 项目无就餐人员，办公、住宿均依托万诺产业园现有设施，因此生活污水依托万诺产业园现有生活污水处理设施排放，即经化粪池（5个，总容积60m3）处理后，进入中水站处理（处理能力为80m3/d），最终汇入中水收集池（1个，540m3），首先回用于绿化，剩余外排至园区污水管网。因此本项目生活污水执行园区污水处理厂入口标准，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准，取严执行，标准限值见下表。 表3-9 生活污水排放标准 单位mg/L 序号; 项目; 《污水综合排放标准》三级标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》绿化标准; 本项目执行标准限值. 1; pH; 6~9; 6.5-9.5; 6～9; 6~9. 2; 色度（稀释倍数）; /; 64; 30; 30. 3; 悬浮物（SS）; 400; 400; /; 400. 4; 五日生化需氧量（BOD5）; 300; 350; 10; 10. 5; 化学需氧量（CODCr）; 500; 500; /; 500. 6; 石油类; 30; 15; /; 15. 7; 动植物油; 100; 100; /; 100. 8; 阴离子表面活性剂; 20; 20; 0.5; 0.5. 9; 氨氮; /; 45; 8; 8. 10; 总磷（以P计）; /; 8; /; 8. 11; 总氮（以N计）; /; 70; /; 70. 生产废水主要有设备清洗废水和生产车间的地面清洗废水，统一收集后经项目自建小型一体化污水处理设备（设计处理规模为：0.3m3/d，采用“过滤—中和反应混凝”工艺）处理后循环使用，不外排。参照执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的洗涤用水标准，标准限值见下表。 表3-10 生产废水回用标准 单位mg/L 项目; pH值（无量纲）; 悬浮物; 浊度（NTU）; 色度（度）; BOD5; CODcr; 铁. 标准限值; 6.5-9.0; 30; /; 30; 30; /; 0.3. 项目; 锰; 氯离子; 二氧化硅; 总硬度; 总碱度; 硫酸盐; 氨氮. 标准限值; 0.1; 250; /; 450; 350; 250; /. 项目; 总磷; 溶解性总固体; 石油类; 阴离子表面活性剂; 余氯; 粪大肠菌群（个/L）. 标准限值; /; 1000; /; /; 0.05; 2000. 三、噪声 1、施工期 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值详见下表。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 2、运营期 项目运营期执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准，排放限值见下表。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 四、固体废物 项目产生的一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”规划内容，本项目将VOCs纳入总量核算，排放量为0.972t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 一、废气 本项目施工期仅需对项目厂房进行分隔和设备安装，不涉及土石方工程，因此大气污染主要来自于施工场地的扬尘。项目工程量较小，且是在厂房内进行，通过定期清理打扫、洒水抑尘等措施，对周围环境的影响较小。 施工期工人均来自附近的村庄，不在厂区内食宿，不产生油烟。 - 二、废水 （1）雨水 本项目租用澄江万诺食品加工产业园已建厂房，雨水主要为标准厂房顶部雨水，依托万诺产业园现有雨水沟收集后直接排至市政雨水管网。 （2）施工生活污水 施工人数平均5人/d，施工时间约30天，施工人员均不在项目区内食宿，施工期废水主要为施工人员洗手废水，主要污染物为SS，洗手依托万诺产业园现有设施，因此施工期生活污水依托万诺产业园现有生活污水处理设施处理、排放。 （3）施工废水 本项目租用澄江万诺食品加工产业园已建厂房，施工期仅需对项目厂房进行分隔和设备安装，不涉及土石方工程，施工过程中不产生施工废水。 - 三、噪声 项目施工期噪声主要为运输车辆噪声及设备安装调试时产生的噪声，噪声具有间歇性，持续时间较短，且施工期较短，随着施工期的结束，施工期噪声的影响也随之消失，对周围环境的影响不大。为减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施： ①合理布置施工现场，尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高。 ②施工方应对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷。 ③施工方应合理安排施工时间。 - ④对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 - 四、固体废物 - （1）生活垃圾依托万诺产业园现有垃圾收集桶收集后，交由环卫部门清运处置。 （2）项目施工过程中产出的建筑垃圾，分类处理，具有回收价值的建筑材料，送废品回收站回收利用；无回收价值的，运往相关部门指定地点处置，运输时汽车必须封闭运输减少扬尘的产生。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | - 废气 1、项目废气污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表4-1 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 产排污环节; 污染物; 污染物产生; 排放形式; 治理设施; 污染物排放; 排放标准. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 收集效率（%）; 处理效率（%）; 是否为可行性技术; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 1; 印刷; VOCs（以非甲烷总烃表征）; 5.4; 281.25; 有组织; 水性凸印油墨替代技术＋三级活性炭吸附; 90; 80; 是; 0.972; 50.625; 0.405; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）. 2; 无组织; 厂房阻隔、自然扩散; /; /; 是; 0.54; /; 0.225. 合计; 有组织; 0.972; 50.625; 0.405; /. 合计; 无组织; 0.54; /; 0.225; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | - 2、废气排放口基本情况表 本项目废气产生环节主要为印刷，其特征污染物为VOCs，经一套活性炭吸附装置吸附处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。排气筒（DA001）满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）和《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）排气筒高度不低于15米的要求，DA001排气筒基本信息见下表。 表4-2 有组织废气排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排放口温度（℃）; 类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 102°58′10.787″; 24°41′59.739″; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. - 3、监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）以及《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022），本项目废气监测要求如下。 表4-3 废气监测要求 序号; 排放形式; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 有组织; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年. 2; 无组织; 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年. 3; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 4、主要污染工序及源强分析 - 本项目为纸箱的生产，根据生产工艺流程分析，废气产生环节主要为印刷，其特征污染物为VOCs。由于《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）未明确印刷工序的排污系数，因此本次核算参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）表C.2所列系数进行计算，该指南中使用水性油墨进行凸版印刷在烘干、印刷、清洗等环节中单位油墨VOCs产生量为0.05~0.3tVOCs/t油墨，本项目取其中间值进行计算，即产污系数为0.18。 - 根据建设方提供，本项目印刷方式为柔性版印刷，是使用柔性印版，通过网纹辊传递油墨的方法进行印刷，是凸版印刷工艺的一种，简称柔印。本项目油墨年用量为30t，由此可计算出VOCs产生量为5.4t/a。参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）中“表A.1废气治理可行技术参考表”，本项目拟采用三级活性炭吸附对印刷产生的VOCs进行处理，即印刷废气经集气罩（收集效率为90％）收集后通过风机（风机风量为8000m3/h，）引至三级活性炭吸附箱（VOCs去除率取80％）处理，处理后的废气由1根15米高的排气筒（DA001）排放。项目年运行2400小时，有组织VOCs排放量为0.972t/a，排放速率为0.405kg/h，排放浓度为50.625mg/m3。未收集的VOCs呈无组织排放，排放量为0.54t/a，排放速率为0.225kg/h。 5、废气达标情况 - 本项目废气产生环节主要为印刷，其特征污染物为VOCs。印刷方式为柔性版印刷，是凸版印刷工艺的一种，印刷原料为水性油墨，属于《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）中原辅材料替代技术中的水性凸印油墨油墨替代技术，VOCs产生量较小。且本项目拟采用三级活性炭吸附对印刷产生的VOCs进行处理，根据调查，VOCs去除率可达80％，经计算，有组织废气中VOCs排放浓度为50.625mg/m3，满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）浓度70mg/m3限值要求。 - 未收集的VOCs呈无组织排放，排放量为0.54t/a，排放速率为0.225kg/h。本评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，厂房外（即厂界）VOCs浓度计算结果如下： - 表4-4 厂房外（即厂界）VOCs浓度预测结果一览表 离散点信息; 矩形面源. 离散点名称; 经度(度); 纬度(度); 海拔(m); 下风向距离(m); NMHC(μg/m³). 厂界西; 102.969504; 24.700016; 2061.0; 14.92; 369.8100. 厂界北; 102.969881; 24.700083; 2074.0; 28.41; 269.5800. 厂界南; 102.969821; 24.699868; 2074.0; 25.88; 287.4500. 厂界东; 102.970067; 24.699927; 2074.0; 44.75; 293.3000. - 根据上表可知，无组织废气经厂房阻隔、大气扩散后，可以达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中浓度＜30mg/m3限值。 - 6、废气处理措施可行性 - 本项目特征污染物主要为VOCs，经核算，有组织VOCs产生量为5.4t/a，产生浓度为281.25mg/m3。根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）“表A.1 废气治理可行技术参考表”可知，印前加工、印刷和复合涂布等其他生产单元在调墨、供墨、凹版印刷、平版印刷、凸版（柔版）印刷、孔版印刷、复合(覆膜)、涂布等工序中所产生的挥发性有机物浓度小于1000mg/m3的可行技术为活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化等其他技术，本项目印刷工序所产生的VOCs经收集后采用三级活性炭吸附处理，属于技术规范内可行技术。 - 7、非正常排放 非正常排放主要考虑生产设施开停机等非正常情况下，污染物的排放。根据项目生产工艺及产污环节、污染治理措施及污染物排放情况，本次环评主要考虑污染治理设施出现故障（如活性炭未及时更换）等原因运行不正常，废气去除效率下降至30%。本次非正常排放情况见下表： 表4-5 污染源非正常排放量核算表 产排污环节; VOC产生量（t/a）; 集气效率; 处理设施; 处理效率; 风量（m3/h）; 排气筒; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 措施. 高度（m）; 数量. 印刷; 5.4; 90％; 三级活性炭吸附处理; 30％; 8000; 15; 1; 177.1875; 1.4175; 关闭生产设备（印刷机），尽快安排人员维修废气处理设施（如更换活性炭等）. 厂界周围环境空气保护目标仅为东侧252m处的三家村，处于项目侧风向，但项目周边存在多家食品生产企业，因此若发生非正常排放，须及时停止生产，尽快安排人员维修废气处理设施，待设施正常运行后再生产。 6、废气排放环境影响 项目位于云南澄江产业园区九村片区（原蛟龙潭片区）万诺食品加工产业园内，项目所在区域为环境空气功能区划中的二类区，因此项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3035-2012）中的二级标准。 根据澄江市环境自动监测站2021年全年自动监测数据统计结果进行分析，项目所在区域环境空气质量基本指标（即：可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化氮（CO）、臭氧（O3））均达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准要求，且根据2021年云南澄江神农食品有限公司食品深加工项目验收监测结果，评价区域内非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准详解》，区域环境空气质量良好。 本项目为纸制品制造，涉及印刷工序，特征污染物主要为VOCs。项目油墨均采购成品桶装，密封存储，不进行现场调剂。项目采用水性油墨柔性版印刷，参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020），该情况属于水性凸印油墨替代技术，可大大减少VOCs产生量。且本项目拟采用三级活性炭吸附对印刷产生的VOCs进行处理，根据计算，项目有组织废气中VOCs和厂房外（即厂界）无组织VOCs均可达标排放。 根据现场调查，厂界周围环境空气保护目标仅为东侧252m处的三家村，处于项目侧风向，且项目厂房周围均为工况企业建筑，能对废气起到一定的阻隔作用，因此本项目废气对周边环境的影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 二、废水 1、废水污染源源强核算结果及相关参数 项目废水为生活污水、设备清洗废水和生产车间的地面清洗废水，污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表4-6 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 产排污环节; 污染物; 废水产生; 排放形式; 治理设施; 废水排放; 排放标准. 产生量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 工艺; 效率（%）; 是否为可行性技术; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 1; 员工生活污水; 废水量; 60m3/a; /; 依托排放; 依托万诺产业园处理，处理工艺为：化粪池＋中水站（格栅＋A/O生物接触氧化＋曝气生物滤池＋臭氧消毒脱色）; /; 是; 60m3/a; /; 由万诺产业园处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）（绿化）标准. CODcr; 0.021t/a; 350; 87.5; 0.0184t/a; 306.6667. BOD5; 0.0168t/a; 280; 96.7; 0.0162t/a; 270. SS; 0.021t/a; 350; 96.7; 0.0203t/a; 338.3333. NH3-N; 0.0018t/a; 30; 85.7; 0.0015t/a; 25. 2; 设备、车间清洗废水; 废水量; 68.4m3/a; /; 循环使用; 自建一体化污水处理设施：过滤-中和反应混凝; /; 是; 0; /; 执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的洗涤用水标准. pH; /; /; /; /; /. CODcr; /; /; /; /; /. NH3-N; /; /; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 2、废水排放口基本情况表 本项目用水主要为员工日常生活用水、设备清洗用水和生产车间的地面清洗用水。废水主要为生活污水、设备清洗废水和生产车间地面清洗废水，其中员工日常生活污水依托万诺产业园处理、排放，即经化粪池（5个，总容积60m3）处理后，进入中水站处理（处理能力为80m3/d），最终汇入中水收集池（1个，540m3），首先回用于绿化，剩余外排至园区污水管网。设备清洗废水和生产车间地面清洗废水统一收集后经项目自建小型一体化污水处理设备处理后暂存于中水池（1个，2m3）内，循环使用，不外排。本项目生活污水依托万诺产业园处理、排放，排放口基本情况如下： 表4-7 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量m3/a; 排水去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; 102°58′4.819″; 24°41′57.422″; 88.4; 万诺污水管网; 间歇排放; 澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂; BOD5; 300. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. TP; 8. pH; 6~9（无量纲）. 3、监测要求 本项目员工日常生活污水依托万诺产业园处理排放，设备清洗废水和生产车间地面清洗废水经自建一体化污水处理设备处理后循环使用，不外排。参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066－2019）表8的监测要求，生活污水间接排放、清洗废水不外排，不需要进行废水监测。 4、主要污染工序及源强分析 本项目用水主要为员工日常生活用水、设备清洗用水和生产车间的地面清洗用水，废水主要为生活污水、设备清洗废水和生产车间地面清洗废水。 ①员工日常生活用水 本项目劳动定员5人，均依托万诺产业园住宿，但不在厂内就餐。项目年生产300天，每天1班，每班8小时。参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019），仅住宿人员生活用水定额取50L/d•人，则生活用水量为0.25m3/d，75m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则项目生活污水产生量为0.2m3/d，60m3/a。生活污水依托万诺产业园处理、排放，即经化粪池（5个，总容积60m3）处理后，进入中水站处理（处理能力为80m3/d），最终汇入中水收集池（1个，540m3），首先回用于绿化，剩余外排至园区污水管网，最终进入澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂。 ②设备清洗用水 根据建设方提供，水墨印刷开槽模切机每天需要进行清洗，清洗水墨印刷用水量按270L/次计，则清洗用水为0.27m3/d，81m3/a，设备清洗废水产生量按用水量的80%计，则0.216m3/d，64.8m3/a。设备清洗废水同生产车间地面清洗废水一起经项目自建小型一体化污水处理设备处理后循环使用，不外排。 ③生产车间地面清洗用水 本项目生产车间地面每两天需用拖把清洗一次，地面清洗水用量按30L/次计，年工作时间为300天，则地面冲洗用水量为0.03m3/次，4.5m3/a，0.015m3/d，设备清洗废水产生量按用水量的80%计，则0.024m3/次，3.6m3/a，0.012m3/d。产车间地面清洗废水同设备清洗废水一起经项目自建小型一体化污水处理设备处理后循环使用，不外排。 - 5、依托的污水处理站可行性 （1）处理规模可行性分析 ①本项目一体化污水处理设备 本项目自建一个小型一体化污水处理设备对设备清洗废水和生产车间地面清洗废水进行处理，设计处理规模为：0.3m3/d，处理后的污水暂存于1个2m3的中水池内，循环使用。项目设备清洗废水和生产车间地面清洗废水产生量为0.228m3/d，废水产生量小于污水处理设备的处理水量，小于中水池容积，因此污水处理设备的处理规模和中水池容积能够满足生产废水的处理需求。 ②澄江万诺食品加工产业园中水处理站 根据《澄江万诺食品加工产业园项目（一阶段工程）竣工环境保护验收监测报告表》以及建设方提供资料可知，万诺产业园废水仅为管理人员生活污水和入驻企业工作人员生活污水，每天污水的处理量不到20m3/d，澄江万诺食品加工产业园中水处理站规模为80m3/d，本项目生活污水依托澄江万诺食品加工产业园中水处理站处理，生活污水产生量为0.2m3/d，万诺产业园污水处理站有足够的余量接纳处理本项目生活污水，目前该污水处理设施正常运行。因此，澄江万诺食品加工产业园设置的污水处理站处理规模能够满足需求，本项目生活污水依托具有可行性。 ③澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂 根据《澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂建设工程环境影响报告书》可知该污水处理厂主要服务于澄江县九村集镇及蛟龙潭片区的生产废水和生活污水的收集处理。根据《澄江县九村镇总体规划》（2015-2030）及现状分析，九村集镇及蛟龙潭工业园区近期（2022年）污水总量为3383m³/d，澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂近期处理规模为4000m3/d，本项目新增生活污水0.2m3/d，澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂有足够的余量接纳处理本项目生活污水，目前处理设施正常运行，依托的污水处理厂规模能够满足，处理规模依托可行性满足。 （2）处理工艺可行分析 ①本项目污水处理站 本项目污水处理采用的工艺为：过滤—中和反应混凝，参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066－2019）表A.2，印刷清洗废水可行性技术为除油、沉淀、过滤或其它技术，该处理工艺属于其范围内，为可行技术。 ②澄江万诺食品加工产业园中水处理站 万诺食品加工产业园设置的中水处理设施处理工艺为：预处理（格栅）＋A/O生物接触氧化＋曝气生物滤池＋臭氧消毒脱色，具有运行稳定、污染物去除率高、污泥产量低、耐冲击等优点。根据《贵州中坤检测有限公司检测报告》（〔中坤〕检测字〔2021〕ZK210517B）对污水处理站出口监测的结果可知各污染物均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的标准。 ③澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂 澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂采用“粗格栅+细格栅+水解酸化池+A2O池+二沉池+絮凝反应沉淀池+高效滤池+消毒池”工艺，尾水采用“ClO2消毒”工艺，污泥采用“污泥浓缩+脱水一体机脱水”工艺进行处理。本项目位于云南澄江产业园区九村片区（原蛟龙潭片区），根据澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂入水口水质的要求，废水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后才能进入澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂，本项目生活污水依托万诺产业园处理、排放，根据《贵州中坤检测有限公司检测报告》（〔中坤〕检测字〔2021〕ZK210517B）对万诺产业园污水处理站出口监测的结果可知各污染物均能满足该污水处理厂入口要求。根据云南环绿环境检测技术有限公司《澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂建设工程（一阶段）竣工环境保护预验收检测》〔HL20210916016〕对污水处理站出水口监测结果可知各污染物均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。根据澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂的污水管道图，万诺产业园污水排口在其收集范围内，本项目污水可通过万诺产业园污水排口进入园区污水管网，所以依托澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂是可行的。 - 6依托事故池可行性 - 本项目环境风险物质主要为油墨和废润滑油、废油墨，油墨最大储存量为5t，废润滑油最大储存量为1t，废油墨最大储存量为2t，发生泄漏时如遇明火或热源，有发生火灾爆炸事故的可能性。发生火灾事故时消防废水产生量流速以15L/s计，发生时间以1h计，消防废水产生量为54m3。若油墨和废润滑油、废油墨均以0.9g/ml计，则事故废水产生量为62.9m3。本项目依托万诺产业园事故池对事故状态下的废水进行收集暂存，其容积为540m3，且根据万诺产业园验收报告，园内各厂房均已布设管道与该事故池联通，因此项目依托万诺产业园事故池是可行的。 |
| --- | --- |

三、噪声 - 1、噪声污染源源强核算结果及相关参数 ①项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表4-8 噪声污染源源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段h/d; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 项目生产厂房; 螺杆式压缩机; J10AZ; 80; 基础减震、厂房隔声; 14.79; 8.06; 1; 2; 73.9794; 8; 20; 47.9794; 1. 2; 冷冻式压缩机空气干燥机; 10AC; 75; 基础减震、厂房隔声; 13.92; 11.1; 1; 2; 68.9794; 8; 20; 42.9794; 1. 3; 薄刀分纸压痕机; 2000型; 75; 基础减震、厂房隔声; 12.52; 10.58; 1; 3; 65.45757; 8; 20; 39.45757; 1. 4; ZYKM1423系列自动水墨印刷开槽模切机; ZYKM1423; 80; 基础减震、厂房隔声; 16.14; 1.99; 1; 3; 70.45757; 8; 20; 44.45757; 1. 5; 震荡收纸机; /; 80; 基础减震、厂房隔声; 17.65; 5.92; 1; 3; 70.45757; 8; 20; 44.45757; 1. 6; 高速半自动钉箱机; BDJ-2000型; 80; 基础减震、厂房隔声; 36.08; 0.18; 1; 3; 70.45757; 8; 20; 44.45757; 1. 7; 手动钉箱机; /; 75; 基础减震、厂房隔声; 42.72; 0.18; 1; 1; 75; 8; 20; 49; 1. 8; PE自动多功能捆绑机; /; 75; 基础减震、厂房隔声; 40.31; -3.75; 1; 3; 65.45757; 8; 20; 39.45757; 1. 9; LED--SHM系列1200型移动式五色印刷烘干开槽模切机; LED--SHM系列1200型; 80; 基础减震、厂房隔声; 31.55; 4.11; 1; 3; 80; 8; 20; 54; 1. 10; 2800型粘钉打包一体机; 2800型; 80; 基础减震、厂房隔声; 38.8; 3.5; 1; 3; 70.45757; 8; 20; 44.45757; 1. 11; 小型一体化污水处理设备水泵; /; 80; 基础减震、厂房隔声; 43.93; -7.98; 1; 1; 80; 8; 20; 54; 1. 12; 引风机; /; 85; 基础减震、厂房隔声; 16.35; 6.93; 1; 3; 75.45757; 8; 20; 49.45757; 1.

②预测模式： 噪声预测按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 本次环评根据噪声源的特性，采用点源噪声距离衰减公式预测机械作业噪声对厂界四周的影响。 （1）点源衰减（随距离衰减）公式： 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，采用距离衰减公式，可预测不同距离处的等效声级，即： （2）声压级合成模式： Lep=10lgi=1N100.1Li 式中：Leq—预测点总声压级，dB（A）； Li—第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； N—声源个数。 （3）室外声源公式 Leqg=10lg1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）室内声源等效室外声源声功率计算方法： Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ③预测结果及影响分析： 项目预测结果见下图： 图4-1 项目噪声预测结果图 项目预测结果及分析： 本项目仅昼间生产8小时，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响，预测结果见下表。 表4-9 各厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 叠加值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 厂界北; 20.53; 26.30; 1.2; 昼间; 54.5; 54.5; 65; 达标. 厂界南; 36.11; -7.82; 1.2; 昼间; 62.11; 62.11; 65; 达标. 厂界西; 2.79; 10.01; 1.2; 昼间; 61.84; 61.84; 65; 达标. 厂界东; 47.96; -0.29; 1.2; 昼间; 54.68; 54.68; 65; 达标. 注：本项目区仅为D-1栋标准厂房部分区域，因此以该区域边界为厂界，各厂界贡献值、叠加值均取用厂界线接受点中的最大值。. 由以上预测结果可知：本项目生产设备经采取措施及距离衰减后，厂界东、南、西、北侧贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，不会对敏感目标造成影响。 - 厂界噪声排放达标情况 本项目仅昼间生产8小时，项目运营期间，噪声来源于薄刀分纸压痕机、水墨印刷开槽模切机、污水处理设备水泵等生产及配套设备，噪声源均分布于封闭式仓库内，高噪声设备与低噪声设备交替设置，通过厂房隔声、基础减震、距离衰减等措施后，厂界东、南、西、北侧贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，且项目周边50m范围内均为生产性企业，不存在声环境敏感点，因此项目对周边声环境影响不大。 - 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ1250—2022）5.4要求，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。本项目噪声监测要求如下表所示。 表4-10 噪声监测要求 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季. 四、固体废物 1、固体废物污染源源强核算结果及相关参数 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表4-11 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 产生环节; 固体废物名称; 固废属性; 废物类别及代码; 物理性状; 产生量（t/a）; 贮存方式; 最终去向. 1; 员工生活; 生活垃圾; /; 900-999-99; 固态; 0.15; 澄江万诺食品加工产业园生活垃圾收集系统; 由环卫部门清运处置. 2; 边角废料和废纸箱; 生产过程; 一般工业固废; 223-001-99; 固态; 472.6; 一般固废暂存区; 外售于废品收购站. 3; 废包装袋; 生产过程; 223-002-99; 固态; 5; 外售于废品收购站. 4; 废胶水; 生产过程; 223-003-99; 液态; 2; 由厂家回收利用. 5; 胶水包装桶; 生产过程; 223-004-99; 固态; 10. 6; 废扁铁丝; 生产过程; 223-005-99; 固态; 4; 外售于废品收购站. 7; 废油墨; 生产过程; 危险废物; HW12-900-299-12; 液态; 2; 按危险废物分类收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。. 8; 油墨包装桶; 生产过程; HW49-900-041-49; 固态; 2. 9; 废印版; 生产过程; HW12-900-256-12; 固态; 0.5. 10; 废润滑油; 设备修护过程; HW08-900-214-08; 液态; 1. 11; 润滑油包装桶; 设备修护过程; HW08-900-249-08; 固态; 1. 12; 废抹布、手套; 生产过程; HW49-900-041-49; 固态; 1. 13; 一体化污水处理站污泥; 污水处理; HW12-264-012-12; 固态; 2. 14; 有机废气治理; 废活性炭; HW49-900-039-49; 固态; 29.808. - 2、固体废物核算 项目区不设食堂，住宿依托万诺产业园，产生的固体废物主要为员工生活垃圾、边角废料和废纸箱、废包装袋、废胶水及其包装桶、废扁铁丝、废油墨及其包装桶、废印版、废润滑油及其包装桶、废抹布、手套、一体化污水处理设备污泥、废活性炭。 1.生活垃圾 本项目劳动定员5人，年生产300天，每天1班，每班8小时，不设食堂，住宿依托万诺产业园。生活垃圾产生量按人均0.1kg/d计，则生活垃圾产生量为0.5kg/d，0.15t/a，依托万诺产业园现有生活垃圾收集系统，最终由环卫部门清运处置。 2.边角废料和废纸箱 本项目在分纸、压痕、震荡收纸等生产过程中会产生边角废料和废纸箱，产生量约为472.6t/a，统一收集至一般固废暂存区暂存，最终外售于废品收购站进行综合回收利用。 3.废包装袋 项目在原料及成品包装过程中会产生废包装袋，产生量约为5t/a，统一收集至一般固废暂存区暂存，最终外售于废品收购站进行综合回收利用。 4.废胶水 本项目粘箱使用淀粉胶水，无有毒有害物质，产生的废胶水为一般固废，产生量约为2t/a，由厂家回收。 5.废胶水包装桶 胶水使用完后，会产生一定量的废包装桶，为一般固废，产生量约为10t/a，由厂家回收。 6.废扁铁丝 本项目钉箱使用到扁铁丝，由于钉箱机故障或人员操作不当等原因会产生一定量的废扁铁丝，产生量约为4t/a，收集至一般固废暂存区暂存，最终外售于废品收购站进行综合回收利用。 7.废油墨 项目在印刷或储存过程中会产生废油墨，产生量约为2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物HW12染料、涂料废物类900-299-12“生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）”，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 8.油墨包装桶 在油墨使用完后，会产生一定量的废包装桶，产生量约为2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物HW49其他废物类900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 9.废印版 项目印刷过程会产生少量的废印版，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废印版属于危险废物HW12染料、涂料废物类900-256-12“使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备过程中剥离下的废油漆、废染料、废涂料”，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 10.废润滑油 项目运营期将不定期对生产设备进行维护保养，此过程中会产生少量废润滑油，产生量约1t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废润滑油属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物类900-214-08“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 11.润滑油包装桶 在润滑油使用完后，会产生一定量的废包装桶，产生量约为1t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废润滑油属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物类900-249-08“其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 12.废抹布、手套 项目在生产过程中利用抹布、手套对机械设备及印版进行清洁，会沾染少量油墨和润滑油，产生少量的含油墨和润滑油的抹布、手套，产生量约为1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），该废抹布、手套属于危险废物HW49其他废物类900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 13.一体化污水处理设备污泥 本项目设备清洗废水和生产车间的地面清洗废水，统一收集后经自建小型一体化污水污水处理设备（设计处理规模为：0.3m3/d，采用“过滤-中和反应混凝”工艺）处理，暂存于中水池，循环使用，不外排。其污泥产生量约为2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）属于HW12燃料涂料废物类264-012-12“其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥”，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 14.废活性炭 本项目设置一套“三级活性炭吸附装置”处理有机废气，活性炭越接近饱和时的吸附效率越低，为确保活性炭稳定达到一定吸附效率，在活性炭饱和前就要进行更换。 本项目废活性炭产生量参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）中废活性炭产生量核算公式计算。 式中： D——核算时段内废活性炭产生量，t； G——核算时段内活性炭吸附挥发性有机物，t； y活性炭的吸附饱和率，％，采用设计值，无设计值时参考附录E确定。 本项目根据附录E，活性炭吸附饱和率取15％。根据废气源强核算，本项目活性炭吸附挥发性有机物的量为G＝3.888t/a。根据上述公式计算，D＝29.808t。 因此，本项目废活性炭产生量约为29.808t/a。本评价要求活性炭吸附装置请资质单位设计，活性炭根据设计进行更换，更换出来的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中“HW49 其他废物”中非特定行业中废物代码为900-039-49，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 3、固体废物环境管理要求 1）一般固体废物环境管理要求 一般固废堆放场所运行等须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）中相关要求，即： ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）的要求设置暂存场所。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 本项目员工生活垃圾依托万诺产业园现有生活垃圾收集系统，最终由环卫部门清运处置；边角废料和废纸箱、废包装袋统一收集至一般固废暂存区暂存，最终外售于废品收购站进行综合回收利用；废胶水及其包装桶收集至一般固废暂存区暂存，由厂家回收利用。一般固体废物均得到妥善处理，处置率达100％。 2）危险废物环境管理要求 危险废物贮存室内应有隔离设施、防风、防晒、防雨、防渗、防火设施，具体要求如下：建设单位设置的危废贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。储存要求：危险废物应分类收集储存在危废间，危废间应采取防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”措施，按照《环境保护图形标志——固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）设置警示标识，由专人负责管理。危险废物贮存必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB12897-2023）要求执行： ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 ④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 ⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 同时，各类危险废物应进行分类收集，并贴上相应的标签，指定专人负责管理，落实责任制。 转运要求：危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接手，并严格落实以下要求： ①危险废物每次外运处置均需做好运输登记，认真填写危险废物转移联单。 ②废弃物运输必须由已签订的危废处置单位负责，处置单位每次处置应以书面形式告知建设单位危险废物最终去向。 ③危险废物运输路线必须严格按照有关部门批准的路线运输；若必须更改运输路线，需经有关部门同意后才可实施。 ④按新的转移管理办法在网上申报，转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 本项目所产生的危险废物主要为废油墨及其包装桶、废印版、废润滑油及其包装桶、废抹布、手套、一体化污水处理设备污泥、废活性炭。均使用封闭包装容器装盛，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 4、固体废物环境影响分析 固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，处置率达100%，可以实现零排放，对周围环境不会造成影响，所采取的治理措施是可行的。 - 五、地下水、土壤 - 本项目租用万诺产业园已建成的厂房进行生产活动，项目区地面已进行混凝土硬化，涉及地下水、土壤污染的物质主要为油墨和废润滑油。 1、地下水 （1）污染途径 污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目在正常状况下，水墨、胶水储存间和危废暂存间按防渗要求设计，一般不会对地下水体产生污染。在非正常状况下，可能对地下水造成污染的途径主要为地面开裂、防渗层破裂、围堰破损，容器破损，以及车间溶剂跑冒滴漏，造成渗漏污染地下水。发生渗漏的情况下，油墨和废润滑油通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水，污染物随地下水迁移而扩散。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过度带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 为了防止地下水污染本项目提出以下污染防控措施： （2）源头控制措施 ①生产过程中油墨等密闭储存和转移； ②加强环境管理，定期对水墨、胶水储存间、危废暂存间、车间地面进行巡检、维修保养，及时发现可能引起事故的异常情况，消除事故隐患，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度； ③风险物质使用耐腐蚀的容器盛装，暂存于“防风、防雨、防晒、防渗”的场所； ④对各种地下管道采用相应类型的管道，并配备流量、压力仪表，设置截污阀，如发现泄露及时切断。 （3）分区防渗措施 结合项目污染特征因子及其污染控制难易程度、项目场地天然包气带特征及其防污特性，项目按照《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表7规定要求实施分区防渗，将场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区，分区情况及防渗要求详见下表。 表4-12 项目污染防渗分区及要求一览表 防渗分区; 项目构筑物及设施名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗技术要求，即防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料. 水墨、胶水储存间、中水池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，并设置导流渠、收集池. 一般防渗区; 生产区; 等效黏土防渗层厚度mb≥1.5m，渗透系数k≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 原材料周转区、成品周转区、一般固废暂存区等其它区域; 地面采用混凝土硬化. （4）跟踪监测 本项目为纸制品制造业，不涉及化学处理工艺，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，不开展地下水环境影响评价工作。 2、土壤 （1）污染途径 经识别，本项目土壤影响类型及影响途经详见下表： 表4-13 土壤污染源、污染物类型及污染途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物指标; 特征因子; 备注. 危废暂存间，水墨、胶水储存间，生产车间; 跑冒滴漏; 垂直入渗、挥发性有机物大气沉降; 苯、石油类; 苯、石油类; 事故. （2）源头控制措施 ①生产过程中油墨等密闭储存和转移； ②加强环境管理，定期对水墨、胶水储存间、危废暂存间、车间地面进行巡检、维修保养，及时发现可能引起事故的异常情况，消除事故隐患，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度； ③风险物质使用耐腐蚀的容器盛装，暂存于“防风、防雨、防晒、防渗”的场所； - ④对各种地下管道采用相应类型的管道，并配备流量、压力仪表，设置截污阀，如发现泄露及时切断。 （3）过程防控措施 ①实施分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗区为水墨、胶水储存间和危险废物暂存间、中水池，其中水墨、胶水储存间和中水池防技渗术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，并设置导流渠、收集池，危险废物暂存间防技渗术要求为防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料；一般防渗区为生产区，防技渗术要求为等效黏土防渗层厚度mb≥1.5m，渗透系数k≤1.0×10-7cm/s ；简单防渗区为原材料周转区、成品周转区、一般固废暂存区等其它区域，防技渗术要求为地面采用混凝土硬化处理。 ②油墨均采购成品桶装，密封存储，不进行现场调剂；采用水性油墨柔性版印刷，且采用三级活性炭吸附对印刷产生的VOCs进行处理。 - （4）跟踪监测 本项目位于云南澄江产业园区九村片区（原蛟龙潭片区），为纸制品制造业，不涉及纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，且无制浆工艺，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目所属行业为表A.1中的Ⅲ类项目，占地规模为小型，敏感程度为不敏感，因此可不开展土壤环境影响评价工作。 六、环境风险 1、风险物质识别 - 本评价对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行环境风险物质识别，识别及计算过程如下： 表4-14 风险物质情况表 序号; 危废类别; 最大贮存量（t）; 危险特性; 归属类别; 临界量（t）; 比值. 1; 油墨; 5; 泄漏; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.05. 2; 废润滑油; 1; 泄漏、火灾; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 2500; 0.0004. 3; 废油墨; 2; 泄漏; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.02. 合计; 6; /; /; /; 0.0704. 根据上表可知，Q＝0.0704＜1。 2、风险源分布及影响途径 风险源分布及影响途径见下表所示。 表4-15 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 危废暂存间; 废润滑油、废油墨; 物质泄漏、火灾; 地表水环境. 地下水环境. 土壤环境. 2; 水墨、胶水储存间; 油墨; 物质泄漏; 地表水环境. 地下水环境. 土壤环境. 3、风险防范措施 - ①加强员工上岗前安全知识和技能培训，建立员工培训档案，定期开展员工培训。 - ②建立健全安全生产责任制和各项安全管理制度。切实加强对工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行。 - ③强化对工作人员的安全教育、操作技能培训工作，严格遵守各类安全管理规章制度和岗位操作规程。 - ④建立健全各种设备管理制度、管理台账和技术档案，尤其要完善设备的检维修管理制度。加强对设备运行的监视、检查、定期维护保养等管理工作。 - ⑤建立各种安全装置、安全附件管理制度和台账，对火灾报警装置、监测器等应定期检验，做好各类监测目标、泄漏点、检测点的检查，发现问题及时处理。 - ⑥建立火灾报警系统，制定救援方案，组织演习，使每个职工都会使用消防器材，有效地扑救初期火灾。 - ⑦危废暂存间等区域配备消防灭火器材等；加强明火管理。 ⑧根据《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件采取分区防渗措施。 ⑨依托万诺产业园事故应急池（1个，540m3），确保发生事故时能有效收集事故废水。 ⑩按《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，编制《突发环境事件应急预案》，并报当地环境主管部门进行备案，定期按照预案进行演练，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》进行预案修编。 - 七、环境保护竣工验收 - 本项目运营期间主要涉及废气、废水、固废防治措施，按《关于发布“建设项目竣工环境保护验收暂行办法”的公告》（国环规环评〔2017〕4号）等相关文件，该项目竣工环境保护验收内容详见下表。 - 表4-16 竣工环境保护验收一览表 - 序号; - 项目; - 污染防治措施; - 主要污染物; - 排放标准. - 1; - 水污染; - 生活污水; - 依托万诺产业园现有生活污水处理设施排放，即经化粪池（5个，总容积60m3）处理后，进入中水站处理（处理能力为80m3/d），最终汇入中水收集池（1个，540m3），首先回用于绿化，剩余外排至园区污水管网，最终排放至澄江县九村集镇及蛟龙潭片区污水处理厂; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; - 由万诺产业园处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）（绿化）标准. - 2; - 生产废水; - 主要有设备清洗废水和生产车间的地面清洗废水，统一收集后经项目自建小型一体化污水污水处理设备（设计处理规模为：0.3m3/d，采用“过滤-中和反应混凝”工艺）处理后循环使用，不外排; - pH、CODcr、NH3-N; - 执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的洗涤标准. - 3; - 初期雨水; - 主要为标准厂房顶部雨水，依托万诺产业园现有雨水沟收集至雨水收集池（1个，400m3）用于绿化，剩余部分排入园区雨水管网; - SS; - /. - 4; - 大气污染; - 印刷废气; - 采用柔印，使用水性油墨，印刷废气经集气罩收集后通过一套三级活性炭吸附处理，废气最终由1根15m高的排气筒（DA001）排放; - 非甲烷总烃; - 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）. - 5; - 油墨储存、未收集有机废气; - 使用水性油墨，采用封闭包装桶装盛，储存于封闭空间内；生产车间设置为封闭空间，采用排风扇进行排气; - 非甲烷总烃; - 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）. - 6; - 噪声; - 厂界噪声; - 厂房隔声、基础减震、距离衰减等; - 等效连续A声级; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 7; - /; - 生活垃圾; 依托澄江万诺食品加工产业园生活垃圾收集系统收集后由环卫部门清运处置; - /; - 处置率100%. - 8; - 一般工业固体废物; - 边角废料和废纸箱; 统一收集后暂存于一般固废暂存区，外售于废品收购站; - /. - 9; - 废包装袋; - /. - 10; - 废扁铁丝; - /. - 11; - 废胶水; - 统一收集后暂存于一般固废暂存区，由厂家回收利用; - /. - 12; - 胶水包装桶; - /. - 13; - 危险废物; 废油墨; - 按危险废物分类收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置; - /; - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. - 14; 油墨包装桶; - /. - 15; 废印版; - /. - 16; 废润滑油; - /. - 17; 润滑油包装桶; - /. - 18; 废抹布、手套; - /. - 19; 一体化污水处理站污泥; - /. - 20; 废活性炭; - /. - 八、运营期环境监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）以及《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）等相关技术规范，项目运营期环境监测计划详见下表。 - 表4-17 运营期环境自行监测计划表 - 序号; - 项目; - 监测点; - 监测因子; - 监测频次; - 执行标准. - 1; - 有组织废气; - DA001排气筒; - 非甲烷总烃; - 1次/年; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）. - 2; - 无组织废气; 厂房外; 非甲烷总烃; - 1次/年. - 3; 厂界; 非甲烷总烃; - 1次/年. - 4; - 厂界噪声; - 厂界四周; - 等效连续A声级; - 1次/季度; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准.

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | - 印刷废气 |  | 非甲烷总烃 | - 采用柔印，使用水性油墨，印刷废气经集气罩收集后通过一套三级活性炭吸附处理，废气最终由1根15m高的排气筒（DA001）排放 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022） |
|  | - 油墨储存、未收集有机废气 |  | 非甲烷总烃 | - 使用水性油墨，采用封闭包装桶装盛，储存于封闭空间内；生产车间设置为封闭空间，采用排风扇进行排气 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 依托万诺产业园现有生活污水处理设施排放，即经化粪池（5个，总容积60m3）处理后，进入中水站处理（处理能力为80m3/d），最终汇入中水收集池（1个，540m3），首先回用于绿化，剩余外排至园区污水管网 | 由万诺产业园处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）（绿化）标准 |
|  | 生产废水 | 设备清洗废水 | pH、CODcr、NH3-N | 统一收集后经项目自建小型一体化污水污水处理设备（设计处理规模为：0.3m3/d，采用“过滤-中和反应混凝”工艺）处理后暂存于中水池，循环使用，不外排 | 执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的洗涤标准 |
|  |  | 生产车间的地面清洗废水 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 厂房隔声、减震、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准限值 |
| 固体废物 | 一般固废：生活垃圾依托澄江万诺食品加工产业园生活垃圾收集系统收集后由环卫部门清运处置；边角废料和废纸箱、废包装袋、废扁铁丝统一收集后暂存于一般固废暂存区，外售于废品收购站；废胶水及其包装桶统一收集后暂存于一般固废暂存区，由厂家回收利用。 危险废物：废油墨及其包装桶、废印版、废润滑油及其包装桶、废抹布、废手套、一体化污水处理站污泥、废活性炭分类收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置。 固废处置率为100%。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 实施分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗区为水墨、胶水储存间和危险废物暂存间、中水池，其中水墨、胶水储存间和中水池防技渗术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，并设置导流渠、收集池，危险废物暂存间防技渗术要求为防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料；一般防渗区为生产区，防技渗术要求为等效黏土防渗层厚度mb≥1.5m，渗透系数k≤1.0×10-7cm/s ；简单防渗区为原材料周转区、成品周转区、一般固废暂存区等其它区域，防技渗术要求为地面采用混凝土硬化处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 根据《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件采取分区防渗措施；依托万诺产业园事故应急池（1个，540m3），确保发生事故时能有效收集事故废水；按《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，编制《突发环境事件应急预案》，并报当地环境主管部门进行备案，定期按照预案进行演练，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》进行预案修编。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目建设于云南澄江产业园区九村片区（原蛟龙潭片区）万诺产业园内，占地总面积970.42平方米，建设符合国家当前产业政策，选址合理，平面布置合理。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区。项目运营期废气、废水、噪声、固废通过采取相应的措施处理、处置后，能够达标排放，不会对项目区及外环境造成大的影响，且项目环境风险可接受。通过分析，项目采取的污染控制措施有效、可行。在认真落实环评中提出的污染防治对策措施，保证治理设施正常运转，确保污染物达标排放的情况下，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。从环境保护角度看，项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs |  | 0 | 0 | 0 | 0.972t/a | 0 | 0.972t/a | +0.972t/a |
|  | 无组织 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.54t/a | 0 | 0.54t/a | +0.54t/a |
| 废水 |  | 生活污水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 60m3/a | 0 | 60m3/a | +60m3/a |
|  |  |  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.0184t/a | 0 | 0.0184t/a | +0.0184t/a |
|  |  |  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0162t/a | 0 | 0.0162t/a | +0.0162t/a |
|  |  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0203t/a | 0 | 0.0203t/a | +0.0203t/a |
|  |  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0015t/a | 0 | 0.0015t/a | +0.0015t/a |
|  |  | 生产废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4m3/a | +68.4m3/a |
|  |  |  | pH | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
|  |  |  | CODcr | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
|  |  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| 一般工业 固体废物 |  | 边角废料和废纸箱 |  | 0 | 0 | 0 | 472.6t/a | 0 | 472.6t/a | +472.6t/a |
|  |  | 废包装袋 |  | 0 | 0 | 0 | 5t/a | 0 | 5t/a | +5t/a |
|  |  | 废胶水 |  | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | +2t/a |
|  |  | 胶水包装桶 |  | 0 | 0 | 0 | 10t/a | 0 | 10t/a | +10t/a |
|  |  | 废扁铁丝 |  | 0 | 0 | 0 | 4t/a | 0 | 4t/a | +4t/a |
| 危险废物 |  | 废油墨 |  | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | +2t/a |
|  |  | 油墨包装桶 |  | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | +2t/a |
|  |  | 废印版 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  |  | 废润滑油 |  | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  |  | 润滑油包装桶 |  | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  |  | 废抹布、手套 |  | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  |  | 一体化污水处理站污泥 |  | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | +2t/a |
|  |  | 废活性炭 |  | 0 | 0 | 0 | 29.808t/a | 0 | 29.808t/a | +29.808t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①