建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   云南柒零壹康体设备有限公司新型高分子运动场材料、休闲运动装备制造及销售项目

建设单位（盖章）：云南柒零壹康体设备有限公司

编制日期：二零二四年十二月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	34

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	51

四、主要环境影响和保护措施	60

五、环境保护措施监督检查清单	102

六、结论	108

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件1 委托书

附件2 入园证明

附件3 营业执照

附件4项目投资备案证

附件5 《关于云南澄江产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》审查意见的函及审查意见

附件6大气特征污染物现状监测报告

附件7实际用地面积与投资备案证用地面积不一致情况说明

附件8《晋宁新云兴机械配件制造有限公司蔬菜保鲜塑料瓶建设项目》验收监测报告

附件9土地出让公证书

附件10《澄江市人民政府关于云南柒零壹康体设备有限公司新型高分子运动场地材料、休闲运动装备制造及销售项目认定土地类型的批复》

附件11三区三线情况说明

附件12技术咨询合同

附件13内部审核表

附件14项目工作进度

附件15专家评审意见及签到表

附件16修改对照清单

附图：

附图1 建设项目地理位置图

附图2 建设项目区域水系图

附图3项目总平面布置图

附图4 项目周边关系图

附图5项目与澄江产业园区提古片区用地规划位置关系图

附图6项目与滇池流域位置关系图

附图7分区防渗图

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 云南柒零壹康体设备有限公司新型高分子运动场材料、休闲运动装备制造及销售项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-530422-04-01-835903 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黎斌 | 联系方式 | 13888628163 |
| 建设地点 | 云南澄江产业园区提古片区 |  |  |
| 地理坐标 | （N24度44分24.826秒，E102度51分45.612秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | （C2929）塑料零件及其他塑料制品制造、（C2916）运动场地用塑胶制造、 （C2443）健身器材制造 | 建设项目行业类别 | - 二十六、橡胶和塑料制品业 29塑料制品业 292其他 - 二十六、橡胶和塑料制品业 29橡胶制品业 291其他 - 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24，体育用品制造244*，/ |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 澄江市发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2405-530422-04-01-835903 |
| 总投资（万元） | 6000万 | 环保投资（万元） | 60.9 |
| 环保投资占比（%） | 1.02 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（㎡） | 14674.37 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不属于排放废气含有毒有害污染物 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。项目无工业废水外排，不设地表水专章。项目涉及的有毒有害和易燃易爆物质存储量均未超过临界值，无需设置风险专章。项目不涉及取水口，无需设置生态专章。综上，项目不设置专章评价。 |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于云南澄江产业园区，该园区最新的规划成果为《云南澄江产业园区总体规划〔修编〕（2021-2035）》，该规划修编于2022年取得玉溪市环境保护局的函件（玉市环函〔2022〕27号）。 |  |  |
| 规划环评影响评价情况 | 1、文件名称：《云南澄江产业园区总体规划[修编]（2021-2035）环境影响报告书》 2、审查文件：玉溪市环境保护局《关于云南澄江产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书审查意见的函》 3、审查机关：玉溪市生态环境局 4、审批文号：玉市环函〔2022〕27号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《云南澄江产业园区总体规划〔修编〕（2021-2035）》的符合性分析 规划概况：根据《云南澄江产业园区总体规划[修编]（2021-2035》，澄江产业园区规划总面积为15.73平方公里，规划期限为2021年-2035年，按照“一园、一轴、三片”进行空间布局，包括九村片区、提古片区、牛场片区；园区产业主导布局以能源新材料为主导产业，推动磷化工产业绿色转型升级，并以生物资源加工、装备制造为辅助产业。 提古片区规划面积1.19平方公里，位于提古社区的澄马公路东西两侧以及呈澄高速东侧区域范围内。提古片区的功能定位为：生物资源加工基地。 本项目位于云南澄江产业园区提古片区，属于塑料、运动场地用塑胶、健身器材制造，属于能源新材料的相关产业，与澄江产业园区总体布局规划相符，与提古片区功能定位不冲突。项目2024年3月15日已取得云南澄江产业园区管理委员会出具的项目入园申请同意证明（见附件2），同意证明中明确“项目符合园区产业规划”，同意项目入驻云南澄江产业园区提古片区。于2024年5月9日取得澄江市发展和改革局的项目备案证（见附件4）。本次评价收集到《云南澄江产业园区总体规划[修编]（2021-2035）环境影响报告书》图件，通过与提古片区用地规划图叠图，见附图5，本项目用地为二类工业用地，用地符合提古片区用地的规划。 2、与《云南澄江产业园区总体规划〔修编〕（2021-2035）环境影响报告书》相符性分析 表1-2 项目与园区规划环评相符性一览表 项目; 《云南澄江产业园区总体规划〔修编〕（2021-2035）环境影响报告书》; 项目执行情况; 是否符合. 大气环境影响减缓措施; （1）园区入园建设项目应符合当地及区域发展规划环境保护规划和产业导向，符合园区规划环境影响评价及其批复文件要求。 （2）加强区域大气环境总量管理，合理利用总量指标 ①在规划区建设发展的任一阶段，均要求规划区环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准要求。规划区内有各功能区的废气排放量应严格控制在总量控制范围内，各个企业的总量控制指标根据澄江市下达的每年指标进行合理分配；做到总量控制覆盖率达100％。 ②入驻的有大气污染源排放的项目环境影响评价文件中应将大气环境影响评价作为重点之一，深入分析项目入驻对区域大气环境的影响，明确环境空气污染防治措施并严格落实，要求作出明确的环境是否可行的结论 （3）加强规划区工业企业精细化管理，入驻企业必须采取新工艺、新技术，提高综合利用，限制高耗能、高污染的企业入驻，要求规划区企业采用清洁生产工艺，加强源头治理，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，严格控制废气污染物的排放，杜绝超标排放，推行清洁生产，减小能耗。 （4）入园企业工艺设计应优先选用清洁的工艺和原辅材料，采用先进的技术和装备，减少废气污染物产生量；生产过程排出的工艺废气应优先回收利用或综合利用，不能回收利用或综合利用的废气应采取净化处理措施； （5）入园企业废气治理方案应优先选择避免产生二次污染的工艺和技术，有二次污染产生时应对污染物进行治理。 （6）入园企业产生有毒有害废气、粉尘、恶臭、酸雾、挥发性有机物等气态物质的生产装置宜选用密闭的工艺设备或设施；产生大气污染物的生产工艺或装置应设置局部或整体气体收集系统和净化处理装置 （7）要求入园企业应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。 （8）园区道路定期清扫路面和洒水，减少路面扬尘。 （9）管理部门应加强园区内道路中央分隔带、路基边坡绿化带的日常养护管理，缓解机动车尾气排放对沿线大气环境的影响。加强道路路面、交通设施的养护管理，保障道路畅通，提升道路的整体服务水平，使行驶的机动车保持良好的工况从而减少污染物排放。 （10）加强建筑施工和道路扬尘治理。园区发展迅速，建筑施工场地多，建筑施工扬尘和道路扬尘对TSP 浓度的贡献率很高，有效的保证这部分扬尘的削减，对园区的环境空气质量至关重要。 （11）合理布置绿化区域，尽可能在靠近敏感区边界设置绿化隔离带。 （12）在产业布局上必须考虑企业外排废气对园区内外敏感点的影响，在企业入园时必须根据企业的产污情况进行布局，使排放特征大气污染物的企业尽量远离敏感点，留有足够的防护距离，在防护距离内应无居住人口。; （1）本项目产业属于塑料、运动场地用塑胶、健身器材制造，属于澄江产业园区相关产业，与澄江产业园区总体规划相符。 （2）①根据澄江环保局子站监测数据2023年，项目所在区域为达标区，废气排放控制在总量控制范围内。 ②项目设置两级活性炭吸附设备处理非甲烷总烃以及臭气浓度，设置了布袋除尘器、滤芯处理颗粒物，处理后通过15米高的排气筒排放；对环境影响较小，采取的措施为排污许可证申请与核发规范推荐的可行技术。 （3）项目生产过程中主要采用水、电能，能耗较小，不属于高能耗企业；项目产生的污染物为非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度，产生量较小，不属于高污染企业；食堂能源主要为电和液化气，均属于清洁能源。项目产生的污染物采用环保设备处理后可达标排放，清洁生产水平较高。 （4）项目使用的生产工艺为物理搅拌工艺、塑料颗粒热熔挤出、钢材焊接、喷塑、固化工艺，生产过程中产生的污染物较少，污染物采用环保措施处理达标后排放。 （5）项目废气治理采用两级活性炭吸附、布袋除尘器、滤芯处理，产生的废活性炭定期更换后暂存至危险废物贮存间，定期委托有资质的单位清运处置，布袋、滤芯收集的粉尘回用于生产，不会产生二次污染。 （6）项目设置了两级活性炭吸附设备处理非甲烷总烃以及臭气浓度，设置了布袋除尘器、滤芯处理颗粒物，处理后通过15米高的排气筒排放。 （7）项目设置了2根排气筒，未被收集的废气在车间呈无组织排放，环评要求每年对废气进行手工监测，并对监测数据进行存档。企业不属于重点排污单位。 （8）项目初期雨水以及处理后的生活污水经用于场地道路洒水降尘，减少路面扬尘。 （9）企业应加强运输车辆的维护，保护良好的车况。 （10）施工通过定期进行洒水降尘、封闭施工等措施、施工垃圾应及时清运等措施减少施工和道路扬尘。 （11）项目区绿化面积为1425㎡。 （12）项目生产车间布置于厂区中部，项目敏感目标主要有位于项目区西北侧642米的提古村以及733米的提古小学，项目厂界污染物排放浓度达标排放，项目不设大气防护距离。; 符合. 地表水环境影响减缓措施; （1）入园企业应优先选用清洁原料，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废水综合利用技术，减少废水污染物产生。 （2）考虑到进驻园区企业的性质、规模及建设顺序不同，园区应尽快配套建设雨水、污水、中水回用管网，将各类污废水收集处理后回用； （3）入园企业在满足企业用水安全的前提下，应控制新鲜水用量，并符合新建生产装置吨产品水耗达到国内行业先进水平；引进装置吨产品水耗达到国际先进水平；生产用水梯级利用、循环使用的规定； （4）入园企业产生的各类污、废水应按雨污分流、清污分流、污污分流的原则分质处理； （5）入园企业排入园区污水处理厂的废水应经过预处理，符合污水处理厂接管要求，并按“一企一管”制送至园区污水处理厂处理； （6）根据入园企业的行业生产装置特点和污染特征进行污染区域划分，设置初期雨水收集池，将初期雨水收集处理后回用； （7）根据入园企业的行业特点设置一定容积的应急事故水池，事故水池的设计应符合相关设计规范的要求，确保产生的事故废水不排入外环境； （8）在园区污水处理站、配套管网未建成运行之前，入园企业需自建污水处理设施，处理产生的各类污废水，并全部回用不外排。待园区规划污水处理站、配套管网设施建成后，可按优化调整建议的排水方案处理各类污废水。; （1）本项目使用的能源为水、电能，项目冷却水循环使用，不外排，生活污水经处理后用于绿化、冲厕和车辆冲洗、场地洒水降尘。 （2）目前提古片区未配套建设污水处理设施，项目废水经自建污水处理站处理后用于绿化、冲厕和车辆冲洗、场地洒水降尘，雨水设置初期雨水收集池，收集后的初期雨水经沉淀后用于绿化、场地洒水降尘。 （3）本项目用水量为1218m³/a，不属于耗水量大，污染高的企业。 （4）项目实现雨污分流，初期雨水经场内雨水排水沟收集后排至初期雨水收集池，回用用于绿化、场地洒水降尘。初期雨水后的雨水排入园区雨水管网。生活污水经自建污水处理设备处理后回用于绿化以及道路洒水降尘。 （5）目前提古片区未配套建设污水处理设施。 （6）项目区西北侧设置1个60m³的初期雨水收集池。 （7）项目区西北侧设置1个250m³的应急事故水池，初期雨水收集池兼做应急事故池，厂区内设置的雨水泵进行围堵兼做事故应急池。 （8）近期项目区产生的生活污水经污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 杂用水水质》（GB/T18921-2020）标准，回用于绿化、冲厕和车辆冲洗、场地洒水降尘。远期待园区污水处理站建设完成后，生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级标准后排入园区污水管网。; 符合. 声环境影响减缓措施; （1）对工业项目选址进行合理布局。将具有高噪声源的企业布置在远离居民点的地方，在靠近居民点的地方布置噪声污染较轻的企业。企业内部布局也应遵循这一原则。 （2）从产业布局着手控制噪声，严格执行《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），要按噪声达标距离进行产业布局。 （3）入园企业应尽量选用低噪声设备和工艺，对高噪声设备采用安装减振装置、吸声（消声）设备，设备隔声罩、单独的隔声操作室等控制措施，有效降低噪声，确保厂界噪声达标排放。紧挨居民点的企业，应设置一定的噪声防护距离。 （4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、树丛等。因此应在厂区及厂区周围加强绿化植树，保护植被，以提高消声降噪效果；规划的生活服务设施与工业用地之间，要按照规划的要求设置足够的绿化隔离带，减缓工业企业噪声对生活服务集中区的影响。 （5）为减小对自然保护区的影响，规划在实施过程中，产生噪声源较大的企业应尽量远离自然保护区布置，减小对该区域的影响。在主要道路两侧设一定宽度的防护绿化带，可有效降低交通噪声。同时，加强交通管理，合理分配交通干线上车辆，靠近自然保护区一侧尽量避免大型运输车辆通过，减少交通噪声对该区的影响。; （1）项目布局合理，生产设备厂区中部，距离最近居民点提古村642米，对居民点的影响较小。 （2）项目不属于以噪声污染为主的工业企业。 （3）项目选用低噪声设备，生产设备均设置在厂房内，厂房围墙进行隔声，项目对东、南、北面厂界噪声贡献值能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类排放标准要求，西厂界噪声贡献值能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类排放标准要求。 （4）项目与周边居民点之间均有绿化带、围墙相隔，经距离衰减后可有效降低噪声对居民点的影响。 （5）本项目周边500米范围内无自然保护区。; 符合. 固体废物环境影响减缓措施; （1）大力推行清洁生产和循环经济，从源头上减少工业固体废物的产生量，明确入园条件，以清洁生产和技术进步为准绳，对进入园区的工业企业进行严格把关，禁止生产工艺落后、装备水平低下、“三废”产生和排放量大的企业入园，对污染小、综合利用废物的项目可给予优惠，不断提高工业固体废物综合利用率。 （2）建立固体废物的专门管理机构，对固体废物的产生、综合利用、处置、贮存、排放等进行监督和管理，对固体废物产生量大的企业排行清洁生活审计，产出固体废物的工业企业必须配备相应的固废贮存场所。园区内的工业企业建设渣场，一律应采取“三防”措施，并纳入项目环境影响评价的内容。 （3）对工业固体废物中可以回收利用的进行充分综合利用，立足于在园区内加以消化。园区应加强工业固废管理，按“谁产生、谁负责”原则，要求园区企业对产生固体废物进行处置、储存，应将固体废物的性质、产生量、处置去向等向环保主管部门进行申报登记，严禁随意倾倒。 （4）园区完善危险废物的申报、转移、处置管理机制，掌握园区危险废物源项和流向，产出危险废物的工业企业应按国家相关法律法规要求进行环境影响评价。并设专章对危险废物的危险特性、产生方式、产生量、处置量、运输方式、处置场地、选用的处置方式进行分析评述，并制定严格的管理制度等。对无能力处置危险废物的企业应将危险废物送有资质的单位处置。 （5）生活垃圾的处置，在澄江生活垃圾焚烧发电项目未建成运行前，园区内产生的生活垃圾委托环卫部门统一收集后运至澄江市九村镇应急填埋场填埋处置；垃圾焚烧发电项目建成运行后，生活垃圾可运至垃圾焚烧发电项目处置。 （6）园区未开发土地开发过程中应制订合理的建设施工规划，尽量将建设开发过程中产生的建筑垃圾用于填方，减少堆存量和外运量。规划实施期间，工程开挖土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾要及时清运，以免给周围环境带来影响。; （1）项目运营过程产生的废包装袋、废包装箱、废包装桶、金属边角料、焊渣、沉降的金属粉尘外售至废品回收站，废包装桶部分回用于成品包装，布袋收集的粉尘、新型高分子颗粒的不合格产品回用于生产。危险废物中收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位清运处置，固废处置率为100%。 （2）设置有一般固废摆放区、危险废物贮存间暂存固体废弃物，并设置台账进行管理。一般固废进行外售至废品回收站或者回用于生产，危废废物委托有资质的单位清运处置。 （3）废包装袋、废包装箱、废包装桶、金属边角料、焊渣、沉降的金属粉尘外售至废品回收站，废包装桶部分回用于成品包装，布袋收集的粉尘、新型高分子颗粒的不合格产品回用于生产。危险废物中收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位清运处置。设置台账记录固废处理、贮存、产生数量以及去处。 （4）危废废物与有资质单位签订清运协议，并上传至云南省固体废物环境管理信息化平台。 （5）生活垃圾委托环卫部门清运。 （6）根据水土保持方案统计，项目开挖的土石方全部用于回填。建筑垃圾及时运至制定地点。; 符合. 地下水环境影响减缓措施; - 所有涉化工企业生产区场地及道路均需绿化、硬化。 - 厂区建立雨水-污水分离系统，包括修建初期雨水收集池和事故应急池；厂内的初期雨水需要收集处理，厂区围墙外围设置截洪导排系统，防止外部雨水进入厂区。其它生产、生活废水均需建设相应的处理系统。 （3）堆存其它废物的渣场需要按照GB18599－2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》或GB18598-2019《危险废物填埋污染控制标准》等要求建设渣场，严禁污染地下水。 （4）企业所有液体物料的贮存区均必须按相应标准采取防渗措施，按要求配置围堰和事故水收集池；所有项目的工艺装置区，建设过程中均必须采取防渗措施，配置环型水沟和初期雨水收集系统；所有污废水收集、输送和暂存等区域，建设过程中均必须采取防渗措施，配套建设的调节池或事故池必须要预留合理的调节能力，防止污水外溢；规划区内的企业须做好有害原辅料堆存库、危废暂存库等地面的防渗措施。 （5）运行期须定期检查防渗层及管道的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补，项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中污染地下水环境。; （1）项目不属于化工企业。 （2）设置了1个初期雨水收集池以及事故应急池；收集后的初期雨水回用于绿化以及道路洒水。生产废水为冷却水循环使用，不外排。近期项目区产生的生活污水经污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 杂用水水质》（GB/T18921-2020）标准，回用于绿化、冲厕和车辆冲洗、场地洒水降尘。远期待园区污水处理站建设完成后，生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级标准后排入园区污水管网。 （3）项目不设置渣场。 厂内设置1间危险废物暂存间，暂存间地面进行重点防渗，并设置围堰。 （4）液体物料摆放区、成品摆放区进行重点防渗，并设置围堰，液体物料堆存区均设置在封闭车间内，设置雨水径流收集系统，项目设置1个60m³的雨水收集池；项目污水处理设施(已配有生活污水回用水池，用于污水暂存)，车间及仓库地面均为混凝土硬化地面；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范贮存和处置。 （5）建设单位需定期巡查危险废物暂存间、液体物料摆放区、成品摆放区防渗层，发现问题及时修复。; 符合. 土壤环境影响减缓措施; （1）加强工业废物处理处置，全面整治脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 （2）规范管理危险废物和固体废物。对产生一般工业固体废物量大、危害大的，以及垃圾、污水处理等相关行业，要求相关企业细化管理台账、申报登记，如实申报转移的固体废物实际利用处置途径及最终去向，并依据相关法规要求公开产生固体废物的类别、数量、利用和处置情况等信息。 （3）入园企业进行土壤背景值调查，强化建设项目环评土壤管理要求。园区入驻企业需根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）以及相关行业环评审批原则具体技术规范要求，在环评阶段按照土壤环境敏感目标的敏感程度、项目污染类型、占地规模、评价等级等，开展土壤环境调查、背景值监测等相关调查工作，为后期的土壤环境管理工作提供支撑和依据。 （4）加强退役过程中的土壤污染防治工作。根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》第十四条有关规定，有色金属冶炼、石油加工、化工等土壤重点单位拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的，应当按照有关规定，事先制定企业拆除活动污染防治方案，并在拆除活动前十五个工作日报所在地县级生态环境、工业和信息化主管部门备案。园区现有企业涉及以上拆除活动的应按要求做好土壤污染防治工作。; （1）项目设置1间危险废物暂存间，按照相关要求设计，并采取重点防渗措施；布袋除尘以及滤芯收集的粉尘直接作为原料返回利用。 （2）项目产生的固废和危废妥善处置，处置率达100%，且做好相关台账记录。 （3）项目用地为工业园区工业用地，项目建设后生产区域进行硬化，生产不存在土壤污染途径。 （4）项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工等土壤重点单位。; 符合. 综上所述，项目各污染物处置情况与园区规划环评相符。 3、与规划环评审查意见（玉市环函【2022】27号）的相符性分析 本项目与《云南澄江产业园区总体规划〔修编〕（2021-2035）》环境影响报告书》审查意见（玉市环函【2022】27号）的符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与（玉市环函【2022】27号）的符合性分析一览表 序号; 《云南澄江产业园区总体规划〔修编〕（2021-2035）环境影响报告书》审查意见; 本项目情况; 是否符合. 1; 加强《规划》引导，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，加强澄江产业园区优化提升工作与国土空间规划的协调衔接，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、产业结构等，园区布局开发应满足国土空间管控和生态环境专项规划相关要求。按国家生态工业示范园区标准推进《规划》实施，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调、引导园区低碳化、绿色化、循环化发展。; 本项目为塑料、运动场地用塑胶、健身器材制造，属于污染影响较低的轻工产业，与云南澄江产业园区总体规划发展定位符合。; 符合. 2; 进一步优化园区空间布局，加强空间管控，严格对环境敏感区的保护，合理控制园区产业规模和开发强度，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。九村片区紧临澄江动物化石群省级自然保护区，应优化布局，企业与保护区须留出一定的缓冲距离；提古片区位于滇池三级保护区内，应严格遵守《云南省滇池保护条例》的相关要求，入驻项目产生的生产废水和生活污水经处理达标后实现片区综合回用，严禁外排；园区内工业用地与人口密集区应合理设置绿化隔离带，留出必要的防护距离。; 本项目位于澄江产业园区提古片区，本项目与云南澄江产业园区总体规划定位符合。 项目生产用水循环使用不外排。近期项目区产生的生活污水经污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 杂用水水质》（GB/T18921-2020 ）标准，回用于绿化、冲厕和车辆冲洗、场地洒水降尘。远期待园区污水处理站建设完成后，生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准后排入园区污水管网。项目区与西北侧的提古村有一定的绿化隔离带防护距离。; 符合. 3; 严守环境质量底线，严格片区环境管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治的相关要求，严格执行园区大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序。入园企业采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。在技术经济可行的条件下，应采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等污染物的减排工作，结合区域大气污染防治要求，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域大气环境质量改善。 高度重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理，实施“雨污分流”，加快各片区污水管网、回用管网的建设，结合区域的建设时序适时建设污水处理厂、再生水处理设施及现有污水处理厂扩容改造。区域河流纳污容量有限，应严格控制废水外排量，确保受纳水体水质满足环境功能要求。 园区产业布局和项目建设时应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及溶岩发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水环境安全。严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 将土壤污染防治工作纳入园区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染，确保满足土壤环境管控要求。入园企业产生的危险废物按照规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用。 根据国家和地方碳达峰碳中和行动方案和节能减排工作要求，积极开展园区减污降碳协同管控，推广园区能源梯级利用等节能低碳技术，实现减污降碳协同增效目标。; 项目符合《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）的相关要求。项目使用的工艺、设备不属于淘汰类、限制类、落后类。使用的能源为电能、水，属于清洁能源，原料属于醇类、脂类，产生的废气较少，产生的挥发性有机物、臭气浓度采用两级活性炭处理，颗粒物采用布袋除尘器、滤芯处理。 项目生产用水循环使用不外排。目前提古片区未配套建设污水处理设施。近期项目区产生的生活污水经污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 杂用水水质》（GB/T18921-2020 ）标准，回用于绿化、冲厕和车辆冲洗、场地洒水降尘。远期待园区污水处理站建设完成后，生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级标准后排入园区污水管网。项目设置。液体物料摆放区、成品摆放区、危险废物贮存间进行重点防渗，并设置围堰，项目设置有1个60m³的初期雨水收集池；设置1个250m³的事故应急池，厂区内设置的雨水泵进行围堵兼做事故应急池。设置10m³的生活废水回用水池。项目对化粪池、生活废水回用水池、初期雨水收集池、事故应急池进行一般防渗。不会项目区域地下水、土壤环境造成污染。项目运营过程产生的废包装袋、废包装箱、废包装桶、金属边角料、焊渣、沉降的金属粉尘外售至废品回收站，废包装桶部分回用于成品包装，布袋收集的粉尘、新型高分子颗粒的不合格产品回用于生产。危险废物中收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位清运处置。 项目使用环保措施处理废气后外排的废气能够达标排放，本项目使用的电能为239.89万 kW·h/a，不属于两高行业。; 符合. 4; 严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色低碳化水平。园区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要求，要以园区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。; 项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、国家公益林等，项目不涉及生态红线范围及一般生态空间范围。本项目不属于“两高”行业，属于低耗低污企业，能够达到清洁生产水平。项目符合园区入园要求，项目设备不属于淘汰类、限制类、落后类。; 符合. 5; 建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。; 项目建成后，建设单位将编制《突发事故环境风险应急预案》并报送至玉溪市生态环境局澄江分局进行备案，并建立、健全和完善突发性环境污染事件应急机构、装备及队伍，并定期进行突发环境事件应急演练。项目对化粪池、生活废水回用水池、初期雨水收集池、事故应急池进行一般防渗。液体物料摆放区、成品摆放区、危险废物贮存间进行重点防渗，并设置围堰。设置了1事故应急池，能够避免事故废水排入园区外水体。; 符合. 6; 建立环境质量监测网络并共享数据。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，统筹安排环境监测监控网络建设。园区建议设置环境空气自动监测站，做好园区大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任。根据监测结果、实际环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性等完善环境管理方案并适时优化调整《规划》。; 目前园区未建立环境空气自动监测站，项目最近监测站位于东南侧8.4km的玉溪市生态环境局澄江分局自动监测站，根据监测数据，项目位于达标区域，项目建成后根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）进行定期监测，并将监测数据进行存档。; 符合. 7; 加快园区环保基础设施建设，促进区域环境质量持续改善。各片区应根据用地规模、开发程度、产业聚集程度及排水条件，因地制宜规划建设污水集中处理设施及中水回用设施，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网。做好“雨污分流”、“清污分流”、废（污）水集中处理、中水回用等环保基础设施的建设，确保各片区污水得到有效收集和处理。积极推进集中供热的建设，督促园区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。; 目前提古片区未配套建设污水处理设施。近期项目区产生的生活污水经污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 杂用水水质》（GB/T18921-2020 ）标准，回用于绿化、冲厕和车辆冲洗、场地洒水降尘。远期待园区污水处理站建设完成后，生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级标准后排入园区污水管网。项目使用的热源采用电加热蒸汽发生器进行供热，作用于搅拌机温度低于常温时进行加温。项目废气采用环保设备处理后达标后排放，生产废水循环使用，不外排，固废处置率100%，噪声通过围墙围堵后可达标排放。; 符合. 8; 定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台。加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，妥善处理好园区建设与周边居民的关系，及时解决公众关心的环境问题，满足公众合理的环境诉求。; 项目建设期及建设后将发布环境信息，建立畅通的公众参与平台。加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，妥善处理好园区建设与周边居民的关系，及时解决公众关心的环境问题，满足公众合理的环境诉求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 本项目为塑料、运动场地用塑胶、健身器材制造业，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，项目产品不属于目录中的限制类、淘汰类、落后产品，据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，项目属于一般允许类，符合国家产业政策要求。 ### （二）与生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号）符合性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析如下表1-3所示。 表1-3项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 序号; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 本项目; 相符性. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 项目生产的新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料使用的原材料为低挥发性有机物含量的。; 符合. 2; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目液体原材料均储存在包装桶内；原材料为低VOC含量，项目设置封闭的场所进行，搅拌、投料、灌装工段产生的挥发性有机物、异味设置集气罩收集，收集后采用两级活性炭设备处理，处理后通过15米高的排气筒排放。; 符合. 3; 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。; 项目搅拌、灌装、挤出、喷塑、固化属于自动化先进生产技术，产生的废气较少，，采用集气罩收集废气，未被收集的废气在车间呈无组织排放，无组织废气排放较少。; 符合. 4; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 项目搅拌、投料、灌装、挤出、固化废气设置两级活性炭吸附设备进行处理，定期更换活性炭，暂存至危险废物贮存间，委托有资质的单位清运处置。; 符合. 5; 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。; 项目采用的吸附工艺满足技术规范的要求。; 符合. 6; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目VOCs初始排放速率小于3kg/h。; 符合. （三）选址合理性分析 项目购买园区闲置土地建设的厂房以及配套设施进行生产建设，根据建设单位提供的土地出让公证书（2024）云澄证字第115号，见附件9，项目用地属于工业用地。根据建设单位提供的《澄江市人民政府关于云南柒零壹康体设备有限公司新型高分子运动场地材料、休闲运动装备制造及销售项目认定土地类型的批复》见附件10，项目占用的林地面积为1.5798公顷，根据云南柒零壹康体设备有限公司的林勘资料，森林类别为公益林和商品林，林种为用材林和防护林，保护级别为Ⅳ类，不涉及各种公益林、古树名木，国家和省级保护动植物；所选厂地在供电、供水、交通等基础条件十分便利，项目距离最近的居民区为642米的提古村以及733米的提古小学，与项目区相距较远，与园区内部道路相邻，交通十分便利；根据环境质量数据，项目区具有一定的环境容量，对项目建设无重大环境制约因素。在采取相应环保措施后，项目产生的废气对周围环境影响较小；生产废水可做到不外排；噪声厂界可达标排放；固体废物均能得到合理处置，项目与周围环境相容；根据工业园区总体规划项目区规划用地类型为二类工业用地，同时，本项目实施区范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。 （四）环境相容性分析 本项目位于云南澄江产业园区提古片区，根据实地调查（见附图4），本项目周边企业主要有饲料、压力容器、绝缘材料、灭火器生产企业以及物流中心。周边企业主要产生废气（颗粒物、挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物）、废水、噪声及固体废弃物等污染物。本项目生产新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料、高分子颗粒、休闲运动装备，大气污染物主要为挥发性有机物、颗粒物、臭气浓度，经采取相应的对策措施能达标排放，生产设备置于厂房内，无组织排放的挥发性有机物、颗粒物、臭气浓度对周边加工企业影响甚微，且周边加工企业主要生产均在厂房内，因此，总体分析后本项目对周边企业和环境影响有限，与其环境相容性不矛盾。项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此，可看出本项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。 表1-4 项目周边企业情况 编号; 企业名称; 方位; 与项目的厂界距离（m）; 企业性质; 污染物. 1; 新知集团中国国际团购物流中心; 北; 10; 物流仓储; 噪声、废水（目前已闲置）. 2; 云南星宗安消防设备有限公司; 北; 238; 灭火器; 颗粒物、挥发性有机物、噪声、固体废弃物、废水. 3; 云南宝泰轻化机械有限公司; 北; 184; 压力容器; 颗粒物、挥发性有机物、噪声、固体废弃物、废水. 4; 云南神农澄江饲料有限公司; 北; 490; 饲料; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、噪声、固体废弃物、废水. 5; 云南鑫成鹏高分子科技有限公司; 北; 754; 绝缘材料; 颗粒物、挥发性有机物、噪声、固体废弃物、废水. 6; 提古冷库; 北; 814; 冷库; 噪声、固体废弃物、废水. （五）环境准入负面清单 根据《云南澄江产业园区总体规划[修编]（2021-2035）环境影响报告书》未列明“鼓励入园项目”及“负面清单”，项目已取得云南澄江产业园区管理委员会出具的项目入园申请同意证明（见附件2）；项目符合《云南澄江产业园区总体规划[修编]（2021-2035）环境影响报告书》及审查意见要求，项目与园区产业定位相符。 根据建设单位提供的澄江市自然资源局关于云南柒零壹康体设备有限公司新型高分子运动场材料、休闲运动装备制造及销售项目是否涉及“三区三线”的情况说明（见附件11），项目用地范围不涉及永久基本农田、生态保护红线，涉及城镇开发边界0.0179公顷。根据《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》，严格城镇开发边界范围内耕地和永久基本农田保护，确需对永久基本农田进行集中连片整治的，原则上仍应以“开天窗”方式保留在城镇开发边界范围内，且总面积不减少；确需调出城镇开发边界范围的，应确保城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数不扩大。 综上所述，项目选址区不在云南省生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求；项目产生的污染物经预测满足环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击，符合环境质量底线的要求；项目建设有利于实现云南澄江产业园区产业结构升级，优化提高区域资源利用，符合资源利用上线要求；项目满足规划环评以及审查意见相关要求，项目建设满足“负面清单”管理要求。 （六）与《云南省滇池保护条例》的符合性分析 根据《云南省滇池保护条例》（于2023年11月30日审议通过）， 滇池流域是指以滇池水体为主的集水区域，主要涉及五华区、盘龙区、 官渡区、西山区、呈贡区和晋宁区。滇池保护范围通过“两线”分为三区。“三区”分别是生态保护核心区、生态保护缓冲区、绿色发展区。分区情况具体如下： 表 1-9 本项目与《云南省滇池保护条例》保护区范围分析 保护区级别; 保护区范围; 本项目情况. 生态保护核 心区; 生态保护核心区是指湖滨生态红线以内的水域和陆域。面积 49.38km²。; 本项目位于云南澄江产业园区提古片区，距离滇池11.1km，属于滇池绿色发展区。与滇池保护区位置关系示意图见附图7。. 生态保护缓 冲区; 生态保护缓冲区是指湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间的区域。面积 61.18km²。. 绿色发展区; 绿色发展区是指湖泊生态黄线与湖泊流域分水线之间的区域。. 本项目与《云南省滇池保护条例》中相关规定符合性对照分析见下表所示。 表1-10项目与云南省滇池保护区范围分析 序号; 内容; 拟建项目情况; 符合性. 1; 第二十六条 严禁审批高污染、高耗水、高耗能项目，禁止在绿色发展区内新建、改建、扩建 造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、 石棉、水泥、玻璃、冶金、火电等项目， 以及直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。现有高污染、高耗水、高耗能项目应当全部迁出滇池流域。严格管控建设用地总规模，推动土地集约高效利用。; 项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目，不属于造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电等项目，不向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目。; 符合. 2; 第二十七条 绿色发展区禁止下列行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物； （二）未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水； （三）向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下； （四）未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物； （五）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物； （六）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物；; 本项目生产废水循环使用，不外排，近期项目区产生的生活污水经污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 杂用水水质》（GB/T18921-2020 ）标准，回用于绿化、冲厕和车辆冲洗、场地洒水降尘。远期待园区污水处理站建设完成后，生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级标准后排入园区污水管网。; 符合. 3; 第三十五条 滇池流域实行重点水污染物排放总量控制制度，以水环境质量改善为核心，严格控制氮、磷等重点水污染物进入水体。昆明市人民政府、有关县级人民政府应当严格控制排污总量，并负责本行政区域内入湖河道水质达标。对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的地区，生态环境主管部门应当暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。; 本项目生产废水不外排，近期项目区产生的生活污水经污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 杂用水水质》（GB/T18921-2020 ）标准，回用于绿化、冲厕和车辆冲洗、场地洒水降尘。远期待园区污水处理站建设完成后，生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级标准后排入园区污水管网。; 符合. 4; 第三十七条 ：滇池流域实行排污许可管理制度，昆明市生态环境主管部门负责排污许可的监督管理。依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法申请取得排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物；需要填报排污登记表的，应当依法填报有关排污信息。; 本项目排污许可为登记管理，并会根据规定严格执行排污许可管理制度。; 符合. 综上所述，项目建设和运营不涉及《云南省滇池保护条例》中规定的绿色发展区禁止进行的行为，因此本项目的建设符合《云南省滇池保护条例》规定的要求。 （七）与玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知（玉政发〔2021〕15号）符合性 2021年12月6日，玉溪市人民政府发布了关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知（玉政发〔2021〕15号），项目与“玉政发〔2021〕15号”符合性见表1-6。 表1-6 与《玉溪市人民政府关于实施‘三线一单’生态环境分区管控实施方案》符合性 类别; 内容要求; 项目情况; 符合性. 生态红线; 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目位于云南澄江产业园区提古片区，用地类型属于工业用地。项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、国家公益林等，项目不涉及生态红线范围及一般生态空间范围。; 符合. 环境质量底线; 水环境质量底线; 到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到Ⅴ类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。; 项目位于玉溪市澄江市提古工业园区，属于滇池流域，不在抚仙湖流域，距离滇池11.1km，项目所在区域主要地表水体为梁王河集水区，根据昆明市呈贡区人民政府公布的《2024年9月呈贡区入滇河流水质月报》：梁王河呈贡辖区设海康庄园南300米（小月角）1个出境断面，2024年9月水质为Ⅲ类，水质状况良好。故项目建设不会突破水环境质量底线。; 符合. 大气环境质量底线; 到2025年，全市环境空气质量稳中向好，中心城区城市空气质量优良天数比率保持稳定，主要污染物排放量达到国家和省级污染物总量控制要求，单位GDP二氧化碳排放控制在省下达指标内。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良，实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化碳排放量持续减少。; 根据玉溪市生态环境局澄江分局自动监测站，根据监测数据，项目位于达标区域。故项目建设不会突破大气环境质量底线。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤环境风险得到全面管控。; 项目位于玉溪市澄江市提古工业园区，属于建设用地，项目对化粪池、生活废水回用水池、初期雨水收集池、事故应急池进行一般防渗。液体物料摆放区、成品摆放区、危险废物贮存间进行重点防渗，并设置围堰，对土壤环境造成影响的可能性小。; 符合. 资源利用上线; 强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。; 项目合理利用水资源，不会造成水资源浪费，符合水资源利用上线要求。; 符合. 重点管控单元生态环境准入清单（澄江市工业集中区重点管控单元）. 空间布局约束; 蛟龙潭片区和提古高新区禁止规划布局三类工业用地。; 项目用地属于二类工业用地; 符合. 园区的发展应从上大关小、清洁生产、节能降耗等方面重点考虑，走新型工业化路线。; 本项目主要使用电能、水等清洁能源加工生产，不属于高能耗行业。; 符合. 污染物排放管控; 园区应加快环保基础设施建设，各片区生活污水必须处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准的A标准。; 项目生产用水循环使用，不外排；近期项目区产生的生活污水经污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 杂用水水质》（GB/T18921-2020 ）标准，回用于绿化、冲厕和车辆冲洗、场地洒水降尘。远期待园区污水处理站建设完成后，生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级标准后排入园区污水管网。; 符合. 环境风险防控; 制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。; 项目建成运行后，建设单位将编制《突发事故环境风险应急预案》报送玉溪市生态环境局澄江分局进行备案。企业后期运营期将按排污许可管理条例落实各项自行检测。; 符合. 资源开发效率要求; 工业用水重复利用率≥75%。; 项目生产用水循环使用，不外排。; 符合. 根据上表1-4可知，项目建设符合“玉溪市人民政府发布了关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知（玉政发〔2021〕15号）”管理要求。 （八）与玉溪市生态环境局发布玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023 年）符合性分析 根据《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）基本情况如下。 表1-7项目与玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）符合性分析 项目; 分析内容; 项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相 关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖） “两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行 业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险 化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、 生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原 则要求。4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、 杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和近期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。; 1.项目不属于高耗能、高排放，建设性质为新建，所在地为工业建设项目用地，不在生态红线范围内。对照《产业结构调整指导目录》（2024年本）本项目不属于限值类、淘汰类、落后产品，符合产业政策。2.本项目属于滇池绿色发展区，符合《云南省滇池保护条例》规定的要求。3.本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目；不属于列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业；不属于“两高”项目。4.本项目不属于高耗水、高耗能项目。5.根据《云南省人民政府关于印发云南省碳达峰实施方案的通知》，主要推动钢铁、建材、有色金属、化工、交通、能源、建筑等领域绿色低碳技术应用和设计，本项目不属于以上领域，暂无碳达峰碳中和相关要求，若本环评审批后，相关政策文件下发，则依据相关政策要求进行碳达峰碳中和工作。; 相符. 污染物排放管控; 1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水 平。 2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓 湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉 溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截 污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展 污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷” 和重金属行业排查等专项行动，建立水环境 质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。 3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物 综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬 尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味 治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。 5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461 吨，氨氮减排230吨。6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁 止生产区域种植食用农产品；安全利用农用 地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理 土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程 的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和 “等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。8.到2025年，中心城区细颗粒物（P㎡.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到 98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。; 1.本项目不属于重点行业，若本环评审批后，相关政策文件下发，则依据相关政策要求进行清洁生产工作。本项目生产清洁生产水平较高。2.项目位于滇池绿色发展区，符合《云南省滇池保护条例》规定的要求。 3.本项目不在饮用水水源地范围内，生产用水循环使用不外排4.本项目施工期采取扬尘治理方案。采取有效去除颗粒物、挥发性有机物、臭气浓度的设施处理项目产生的废气，处理达标后的废气通过排气筒排放。属于塑料、运动场地用塑胶、健身器材制造业。5.本项目不产生氮氧化物，产生的挥发性有机物采用活性炭设备处理后通过排气筒排放；产生生活污水，经化粪池处理后排污污水处理设备处理，处理达标后回用于绿化、冲厕和车辆冲洗、场地洒水降尘。6.项目不属于农用地，不属于列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。7.项目运营过程产生的废包装袋、废包装箱、废包装桶、金属边角料、焊渣、沉降的金属粉尘外售至废品回收站，废包装桶部分回用于成品包装，布袋收集的粉尘、新型高分子颗粒的不合格产品回用于生产。危险废物中收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位清运处置，不涉及重金属污染物。8.本项目产生的颗粒物采用布袋除尘器处理，处理后通过排气筒排放。; 相符. 环境风险防控; 1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。; 本项目危险废物不涉及重金属、医疗废物，不位于化工园区等重点领域。项目产生的危险废物暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位清运处置。项目建成后，建设单位将编制《突发事故环境风险应急预案》并报送至玉溪市生态环境局澄江分局进行备案，并建立、健全和完善突发性环境污染事件应急机构、装备及队伍，并定期进行突发环境事件应急演练。; 相符. 资源开发利用效率; 1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。 2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增 加值用水量降幅等指标达到省考核要求。 3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面 积产出水平。 4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。 5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。 6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到 0.55; 本项目运营会消耗一定量电能、水资源，水、电消耗量较区域总量来说，占比很小；不占用耕地；不使用高污染燃料；不涉及农田灌溉。; 相符. 表1-8重点管控单元生态环境准入清单（澄江市产业园区重点管控单元） 项目; 分析内容; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区，禁止高污染、高耗能产业发展，严格控制“两高”行业产能。 2.园区现有的黄磷行业控制并稳定产能，不新增黄磷产能。 3.九村片区靠近澄江动物化石群省级自然保护区园区一侧设置不小于10米的生态隔离带，减轻对敏感区的影响。 4.开发建设活动必须符合《云南省抚仙湖保护条例》要求。; 本项目塑料、运动场地用塑胶、健身器材制造，与园区总体布局规划相符，符合国家产业政策要求，不属于两高行业，项目不属于抚仙湖管控区域范围。; 相符. 污染物排放管控; 1.能源供应系统以煤气、液化气为主，其他清洁能源为辅，园区内禁止新增原煤作燃料的企业，九村片区已建成企业应加大废气污染物的治理效率。 2.园区内工业废水必须经预处理达到要求，方可进入污水集中处理设施，完善园区污水厂配套污水管网的建设和处理规模的扩容。牛场片区和九村片区废污水处理达标后，可排入南盘江，禁止排入抚仙湖径流区；提古片区废水须进行综合利用、封闭循环使用，不外排。 3.全面巩固最严格水资源管理制度，全面禁止向抚仙湖取水，特殊情况下确需取水须遵守《云南省抚仙湖保护条例》相关要求。 4.新入园企业如涉及重金属重点行业须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，在玉溪市内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。; 本项目产生的废气采用布袋除尘器、滤芯、活性炭吸附设备处理后通过排气筒排放；项目生产废水循环使用，不外排，近期项目区产生的生活污水经污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 杂用水水质》（GB/T18921-2020 ）标准，回用于绿化、冲厕和车辆冲洗、场地洒水降尘。远期待园区污水处理站建设完成后，生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B级标准后排入园区污水管网。项目用水来源于产业园区集中供应。项目不涉及中重金属。; 相符. 环境风险防控; 1.九村片区不得在岩溶极发育的区域之上新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目，不新增建设生活垃圾填埋场、危险废物填埋场、一般工业固体废物填埋场等易造成地下水污染，及防渗措施不易修复和处理的项目和设施。 2.居民分布密集区不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。 3.注重危险化学品的贮存和风险防范，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。 4.对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑卫生防护距离和安全防护距离的要求。 5.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。; 项目位于提古片区，项目对化粪池、生活废水回用水池、初期雨水收集池、事故应急池进行一般防渗。液体物料摆放区、成品摆放区、危险废物贮存间进行重点防渗，并设置围堰。暂存的物质不构成重大危险源，不涉及危险化学品。项目建成运行后，建设单位将编制《突发事故环境风险应急预案》报送玉溪市生态环境局澄江分局进行备案。企业后期运营期将按排污许可管理条例落实各项自行检测。; 相符. 资源开发效率要求; 生物资源加工产业（除食品生产加工）相关行业工业用水重复利用率达到50%；装备制造产业、新能源新材料产业工业用水重复利用率80%。; 项目属于塑料、运动场地用塑胶、健身器材制造业，属于新能源材料相关产业，项目生产用水循环使用，不外排。; 相符. （九）与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析 2019年9月4日，云南省生态环境厅印发了《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）。项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析见表1-9。 表1-9 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》 的相符性分析 《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》; 本项目; 相符性. 重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目VOCs的产生主要来源于液体聚醚、紫外线吸收剂、分散剂、消泡剂、流平剂、发泡剂的挥发废气、塑料颗粒挤出废气、塑粉固化废气，项目使用的原材料放置在封闭的塑料包装桶内，不会产生挥发性有机物，投料、搅拌、灌装过程中产生的挥发废气通过集气罩收集后通过活性炭吸附处理；固化废气设置集气罩收集，在挤出机上方设置集气罩收集。采用局部集气罩，且距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速≥ 0.3米/秒，VOCs废气经收集后进入“二级活性炭吸附装置”处理达标后由1根15m高排气筒排放。; 相符. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 相符. 综上所述，项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）相符。 （十）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 全面加强VOCs综合治理，推进产业转型升级和经济高质量发展。坚持长期治理和近期攻坚相衔接，深入实施《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，严格落实无组织排放控制等新标准要求，突出抓好企业排查整治和运行管理；坚持精准施策和科学管控相结合，以石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制；坚持达标监管和帮扶指导相统一，加强技术服务和政策解读，强化源头、过程、末端全流程控制，引导企业自觉守法、减污增效；坚持资源节约和风险防控相协同，大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。 本项目为塑料、运动场地用塑胶、健身器材制造，挥发性有机物主要来源于液体聚醚、紫外线吸收剂、分散剂、消泡剂、流平剂、发泡剂的挥发废气、塑料颗粒挤出废气、塑粉固化废气，分别设置集气罩将挥发性有机物收集一同进入“二级活性炭吸附装置”处理达标后由15m高排气筒排放。项目对有机废气的收集和治理与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符合。 （十一）与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析 项目与《挥发性有机物污染防治技术政策》相符性分析见表1-10。 表1-10 与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析 序号; 《挥发性有机物污染防治技术政策》内容如下; 该项目情况; 相符性. 1; 源头和过程控制; 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。; 本项目使用的液体聚醚、紫外线吸收剂、分散剂、消泡剂、流平剂、发泡剂为环保物料。; 符合. 2; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。; 项目液体聚醚、紫外线吸收剂、分散剂、消泡剂、流平剂、发泡剂挥发、塑料颗粒挤出、塑粉固化时产生的挥发性有机物通过设置集气罩收集，收集通过二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放。; 符合. 5; 淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置。; 本项目不涉及以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。; 符合. 6; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目在投料、搅拌、灌装、挤出、固化工段设置集气罩，收集效率为65%。; 符合. 7; 末端治理与综合利用; 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。; 本项目产生VOCs经集气罩收集后由二级活性炭吸附治理后可达标排放，生产工艺上不涉及回收利用VOCs的工艺。; 符合. 8; 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。; 根据工程分析,项目VOCs的产生浓度为140.48mg/m³，经集气罩收集后由二级活性炭吸附治理后可达标排放。若采用RTO焚烧或催化燃烧法其他燃烧法，成本较高，浪费能源，而且本项目采用的二级活性炭吸附法可以做到稳定达标，因此本项目选用二级活性炭吸附工艺进行挥发性有机物处理经济上合理、可行。; 符合. 9; 对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。; 符合. 10; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 符合. 11; 恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。; 本项目恶臭气体采用活性炭吸附设备处理达标后通过15米高的排气筒排放，不会产生扰民问题; 符合. 12; 严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 本项目废气在采取相应的对策措施后，项目废气污染物均能达标排放。废气治理过程不涉及含有机物废水。; 符合. 13; 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 废活性炭收集暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。; 符合. 综上，项目建设与《挥发性有机物污染防治技术政策》相关要求相符。 （十二）项目与《云南省大气污染防治行动实施方案》符合性分析 表1-12 项目与《云南省大气污染防治行动实施方案》符合性分析 类别; 文件内容; 相符性分析; 符合性. （一）优化产业空间布局; 按照云南省主体功能区规划要求，合理确定我省重点产业发展布局、结构和规模。科学制定并严格实施城乡规划，强化城市空间管制和绿地控制要求，规范各类产业园区和城市新城、新区设立和布局。; 项目选址位于云南澄江产业园区提古片区，符合产业园区产业布局要求。; 符合. （二）严格节能环保准入; 提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度，把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。; 项目不属于高污染、高耗能行业，项目用能较少。根据项目工程分析，项目颗粒物、挥发性有机物的排放量按照“十四五”期间主要总量控制指标进行总量控制。; 符合. （三）加快淘汰落后产能; 综合运用经济、技术和行政手段，提前1年完成全省“十二五”工业行业淘汰落后产能任务，结合各地产业发展实际和环境空气质量状况，争取在2015年底前再淘汰一批落后产能。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》《产业结构调整指导目录（2011年本） （修正）》要求，重点针对钢铁、水泥等产能过剩行业制定“十三五”淘汰计划，确保国家下达的淘汰落后产能目标任务全面完成。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限值类、淘汰类、落后类。; 符合. （十三）项目与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》符合性分析 表1-12 项目与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. （一）严格节能环保准入。提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度。把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。积极发展绿色建筑，新建建筑要严格执行强制性节能标准，大力推广使用太阳能热水系统和光伏建筑一体化等技术和装备。; 项目不属于高污染、高耗能行业，项目用能较少。根据项目工程分析，项目颗粒物、挥发性有机物的排放量按照“十四五”期间主要总量控制指标进行总量控制。; 符合. （二）加快清洁能源替代利用。优化调整能源结构，加大清洁能源推广使用力度。在做好 生态保护和移民安置的基础上，积极推进水电开发，统筹协调 中小水电发展，规范有序发展风电。积极开发以生物柴油、生物质固体成型燃料为主的生物质能，稳妥推进太阳能发电，加快推进太阳能多元化利用。加快建设和完善天然气管网及配套设施，不断扩大天然气利用规模。认真落实《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市中心城区天然气利用发展三年行动计划的通知》（玉政办发〔2014〕113 号），从2014 年起，用3年左右的时间，全力推进中心城区天然气利用普及工作。各县区应逐步建设和完善天然气管网及配套设施，加快清洁能源替代，优化调整能源结构。; 项目使用能源为水、电能，属于清洁能源，不使用其他能源; 符合. （三）转变生产、生活方式，逐步取缔高污染燃料。各县区政府所在地建成区全面禁止烧煤、烧柴，取缔燃煤锅炉、炉灶，推广使用天然气、液化石油气、电力、生物燃料等清洁能源。中心城区及各县县城所在地建成区在2016年底前制定并实施高污染燃料禁燃区管理规定。提高煤炭洗选比例， 鼓励建设群矿型和矿区选煤厂，大力发展煤炭洗选加工技术，现有煤矿要加快结构调整和升级改造。发展洁净煤技术，实现煤炭高效洁净燃烧，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平。逐步淘汰各县区燃煤锅炉，到2017年底基本淘汰中心城区建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。2017年底前，县区政府所在地建成区全面禁止使用燃煤锅炉。产业聚集区要集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再审批以煤（油）作为燃料的新建、改建、扩建项目。; 项目不使用锅炉，使用的热能为电加热的蒸汽发生器; 符合. （四）深化城市扬尘污染治理。2014年底前，各县区人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理措施办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区的工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要 进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成 区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施。; 施工期设置围挡墙，施工道路进行地面硬化，渣土运输车辆采取密闭措施，项目施工期采取防风抑尘措施，减少扬尘排放量。; 符合. （十四）与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相符性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）符合性分析详见下表1-9。 表1-9项目选址与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相符性分析表 序号; 相关要求; 本项目; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目位于云南澄江产业园区提古片区，项目用地为工业用地，与园区功能定位不冲突，未改变用途。; 相符. 2; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在划定的河段保护区及保留区内。; 相符. 3; 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。; 项目位于云南澄江产业园区提古片区，项目不在云南省生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。; 相符. 4; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 项目位于合规园区内。; 相符. 5; 禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。; 相符. 由上表分析可知，项目符合《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相关要求，项目建设与长江经济带保护政策相符。 （十五）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相符性分析 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行），2022中涉及内容的符合性分析如下表1-10： 表1-10与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 实施细则要求; 本项目情况; 符合性. 二、禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 本项目位于云南澄江产业园区提古片区内，不在生态保护红线范围内。; 符合. 七、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目位于云南澄江产业园区提古片区，未占用长江流域河湖岸线。; 符合. 八、禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。; 不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的保护区内。; 符合. 十二、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 本项目属于塑料、运动场地用塑胶、健身器材制造业，不属于高污染项目；不涉及新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能。; 符合. 根据上表分析，本项目和《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 随着人们对运动健康的重视和对运动场地质量的要求不断提高，新型高分子运动场材料作为一种新型的运动场地材料，其发展前景也越来越广阔。休闲运动装备（篮球架、户外运动器材等）的需求也越来越多。在此背景下，建设单位向云南澄江产业园区管理委员会购买了22.01亩工业用地，地址位于云南澄江产业园区提古片区，建设“云南柒零壹康体设备有限公司新型高分子运动场材料、休闲运动装备制造及销售项目”。 本项目为新建项目，产品为新型高分子运动场材料（新型高分子颗粒、新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料）、休闲运动装备。经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及国家统计局关于《执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字[2019]66号）： 新型高分子颗粒是采用SEBS热塑性材料、聚乙烯、聚丙烯、石蜡、钙粉、紫外线吸收剂等进行挤出、破碎制成成品，所属行业为 “（C2929）塑料零件及其他塑料制品制造：指塑料制绝缘零件、密封制品、紧固件，以及汽车、家具等专用零配件的制造，以及上述未列明的其他各类非日用塑料制品的生产活动”。 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料是采用液体聚醚、色母、抗氧化剂、紫外新吸收剂、分散剂、石蜡等材料进行充分搅拌混合为成品，所属行业为 “（C2916）运动场地用塑胶制造：指运动场地、操场及其他特殊场地用的合成材料跑道面层制造和其他塑胶制造”。 休闲运动装备是采用钢材、切割、焊接、喷塑制成成品，所属行业为“（C2443）健身器材制造：指供健身房、家庭或体育训练用的健身器材及运动物品的制造”。 本项目对应到《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）当中的条款： 新型高分子颗粒为“二十六、橡胶和塑料制品业29塑料制品业292其他，应编制的环评文件类型为环境影响报告表。 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料为“二十六、橡胶和塑料制品业 29橡胶制品业291其他，应编制的环评文件类型为环境影响报告表。 休闲运动装备为“二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24，体育用品制造244*”，本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理。由于休闲运动装备与新型高分子运动场材料同在一个厂区，故本次环境影响评价报告表纳入休闲运动装备一同评价。为此，建设单位委托我单位（云南绿蓝环境科技有限公司）编制《云南柒零壹康体设备有限公司新型高分子运动场材料、休闲运动装备制造及销售项目环境影响报告表》提供给建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 （二）项目组成 项目位于云南澄江产业园区提古片区，项目占地面积约为22.01亩（14674.38㎡），购买园区地块进行建设。拟建设1个厂房、1个4层综合楼，生产车间高12.55米。综合楼为砖混结构，厂房为钢结构。拟建设2条高分子颗粒生产线，4条新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料生产线，6条休闲运动装备生产线，建成后年产21000t新型高分子运动场材料（包含新型高分子颗粒7000t、新型高分子球场材料7000t、新型高分子跑道材料7000t）、11000套休闲运动装备。项目总投资6000万元，其中环保投资63.9万元。 项目总体工程组成详见表2-1。 表2-1 项目建设组成一览表 工程类别; 项目名称; 内容及规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 1栋厂房（钢结构），1层，层高为12.55米，建筑面积为6658.22㎡，主要设置2条高分子颗粒生产线，4条新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料生产线，6条休闲运动装备生产线。; 新建. 其中; 高分子颗粒生产线; 位于生产厂房1层西侧，建筑面积为1200㎡，设置2台配料箱、4台输送机、2台搅拌机、2台存料箱、2台挤出机、2台水冷槽、2台切断机、2台破碎机、2台振动筛、2台成品出料箱、2台空压机; 新建. 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料生产线; 位于生产厂房西北侧，建筑面积为1200㎡，设置8台搅拌机、4台分散剂、2台研磨机、8套配电柜、6台蒸汽发生器（电加热）、4台循环水箱、6台水泵、6台螺旋上料机、1台空压机; 新建. 休闲运动装备生产线; 位于生产厂房西侧南部，建筑面积为1100㎡，设置6台剪板机、10台焊接机、15台冲孔机、6台折弯机、2台喷砂机、2条喷塑线、2条固化线、6台组装机、3台空压机; 新建. 辅助工程; 循环水池; 位于西侧设置1个容积为30m³的循环水池，用于暂存冷却水; 新建. 综合楼; 1栋综合楼（砖混结构），共4层，层高16.6米，占地面积为404.97㎡，建筑面积为1594.14㎡; 新建. 其中; 实验室; 位于综合楼的第1层，建筑面积为300㎡，主要用于产品研发; 新建. 办公室; 位于综合楼的第2-3层，建筑面积为640㎡，主要用于员工办公; 新建. 卫生间; 位于综合楼1层，建筑面积为50㎡; 新建. 宿舍; 位于综合楼的第4层，建筑面积为300㎡，主要用于员工住宿; 新建. 食堂; 位于综合楼的第2层，建筑面积为50㎡，主要用于员工食堂; 新建. 公用工程; 供水; 由园区供水管网供水; 新建. 排水; 本项目生产冷却水循环使用，不外排，实行雨污分流体系。 ①雨水：设置一套雨水收集管网，收集后由厂房西北面的雨水管网外排至园区雨水管网。 ②近期：食堂餐厨污水通过隔油池处理后，与其他职工生活污水一同排入化粪池预处理后排入污水处理站处理，处理后回用于绿化和道路扫洒。远期：待园区污水处理站建设完成且接通园区污水管网后，食堂餐厨污水通过隔油池处理后，与其他职工生活污水一同排入化粪池处理，处理后排入园区污水管网，最终排入园区配套的污水处理站。. 供电; 工业园区电网供给。. 消防; 厂区内设置消防栓，预留消防通道，车间内配置灭火器. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 隔油池; 本次环评要求设置1个容积为0.1m³的隔油池，用于处理食堂产生的餐厨污水; 环评要求. 化粪池; 本次环评要求设置1容积为5m³的化粪池，用于处理员工生活污水。; 环评要求. 生活污水处理设备; 本次环评要求建设1座生活污水处理设施，处理规模为2m³/d，用于暂存生活污水处理设施处理后的生活污水，回用于旱季绿化和道路扫洒; 环评要求. 生活污水回用水池（10m³）; 本次环评要求建设1个容积为10m³的生活污水回用水池，用于收集污水处理设备处理后的生活污水，回用于绿化和道路扫洒; 环评要求. 初期雨水收集池; 本次环评要求，设置1个容积为的60m³初期雨水收集池，用于收集下雨天前15分钟内的雨水，收集沉淀后回用于冷却用水; 环评提出. 事故应急池; 本次环评要求，设置1个容积为250m³的事故水池，用于收集厂区发生事故时的事故废水; 环评要求. 废气治理; DA001排气筒; 新型高分子颗粒的投料废气、搅拌废气; 4个集气罩+布袋除尘器（TA001）+两级活性炭吸附设备（TA002）; 1根15米高的排气筒（DA001）. 新型高分子颗粒的破碎废气、筛分废气; 5个集气罩+ 布袋除尘器（TA001）; 环评提出. 新型高分子颗粒挤出废气; 2个集气罩+两级活性炭吸附设备（TA002）. 休闲运动装备固化废气; 4个集气罩+两级活性炭吸附设备（TA002）. 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料的投料废气、搅拌废气; 14个集气罩+布袋除尘器（TA001）+两级活性炭吸附设备（TA002）. 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料的灌装废气; 8个集气罩+两级活性炭吸附设备（TA002）. DA002排气筒; 休闲运动装备喷塑废气; 2个负压/集气罩+布袋除尘器+滤芯（TA004）; 1根15米高的排气筒（DA002）; 环评提出. 休闲运动装备喷砂废气; 2个负压/集气罩+布袋除尘器（TA003）. 厂界; 休闲运动装备焊接; 移动焊接烟尘净化器（TA005）、（TA006）; 环评提出. 噪声处理; 减震降噪设施; 主要产噪设备加装减震软垫，降低厂界噪声。; 环评 提出. 固体废物处理; 生活垃圾; 办公、生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置。; 环评 提出. 一般工业固废; 项目产生的金属边角料、废包装材料、焊渣、沉降的金属粉尘，设置1个面积为50㎡的暂存区域。; 环评 提出. 危险废物; 本次环评要求设置1间危险废物暂存间，占地面积为10㎡，地面及内墙面护壁进行重点防渗处理，满足渗透系数≤1.0×10-10cm/s。进行防渗、防风、防雨、防晒、防流失处理，设置危险废物标识牌。; 环评 提出. 土壤及地下水污染防治措施; 重点污染防渗区; 本次环评要求，危险废物贮存间、液体物料摆放区、成品摆放区进行重点防渗。; 环评 提出. 一般防渗区; 本次环评要求，隔油池、化粪池、生活污水回用水池、初期雨水收集池、事故应急池进行一般防渗。; 环评 提出. 简单污染防渗区; 本次环评要求，整个生产厂区进行简单防渗。; 环评 提出. 储运工程; 粉末原材料摆放区; 位于生产厂房内北侧，占地面积为800㎡，主要用于粉末原材料的贮存备用。; 新建. 液体原材料摆放区; 位于生产厂房内东侧，占地面积为800㎡，主要用于液体原材料的贮存备用。; 新建. 成品仓摆放区; 位于生产厂房内东侧南部，占地面积为1000㎡，主要用于成品摆放。; 新建. （二）产品方案 本项目产品类型见表2-2。 表2-2 项目产品类型表 序号; 产品类型; 产品种类; 年产量; 备注. 1; 新型高分子运动场材料; 新型高分子颗粒; 7000t/a; 用于球场和跑道地坪表面. 2; 新型高分子球场材料; 7000t/a; 抹在球场表面形成地坪. 3; 新型高分子跑道材料; 7000t/a; 抹在跑道表面形成地坪. 4; 休闲运动装备; 篮球架、健身器材等; 11000套/年; 球门、球架、挡板、滑梯、转马、秋千、转塔、压板、攀登架、转亭. ## （三）本项目主要生产设备 对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》及《高耗能落后机电设备(产品) 淘汰目录(第二批)》本项目生产设备不属于其中的淘汰类。本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 本项目主要设备清单 编号; 设备; 数量（台）; 用途; 功率. 新型高分子颗粒. 1; 配料箱; 2; 配料; 5.5. 2; 输送机; 2; 送料; 2.5. 3; 搅拌机; 2; 搅拌; 7.5. 4; 存料箱; 2; 存料; /. 5; 输送机; 2; 输送; 2.5. 6; 挤出机; 2; 挤出; 90. 7; 水冷槽; 2; 冷却; /. 8; 切断机; 2; 切断; 5.5. 9; 破碎机; 5; 破碎; 37.5. 10; 振动筛; 2; 筛分; 1.5. 11; 成品出料箱; 2; 出料; /. 12; 空压机; 1; 作为空气动力; 7.5. 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料. 1; 搅拌机; 8; 搅拌、下方灌装; 52. 2; 分散剂; 4; 分散; 7.5. 3; 研磨机; 2; 研磨; 12.5. 4; 配电柜; 8; /; /. 5; 蒸汽发生器（电加热） 0.1MPa; 6; 温度低于常温时进行加温; 15. 6; 循环水箱; 4; 冷切蒸汽发生器内的水; /. 7; 水泵; 6; 配套循环水箱; 0.75. 8; 螺旋上料机; 6; 投料; 1.5. 9; 空压机; 1; 作为空气动力; 7.5. 休闲运动装备. 1; 剪板机; 6; 切割; 7.5. 2; 焊接机; 10; 焊接; 2.5. 3; 冲孔机; 15; 冲孔; 5.5. 4; 折弯机; 6; 折弯; 5.5. 5; 喷砂机; 2; 喷砂; 12.5. 6; 喷塑线; 2; 喷塑; 7.5. 7; 固化线（电加热）; 2; 固化; 55. 8; 组装机; 6; 组装; 1.5. 10; 空压机; 3; 作为空气动力; 7.5. （四）产品的主要辅材料名称及年消耗量 采用的原辅材料均为外购，主要原辅材料消耗量见表 2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 年用量（t/a）; 储存量（t）; 材料形状; 备注. 新型高分子颗粒. 1; SEBS热塑性材料; 3500; 20; 颗粒物; 袋装，13kg/袋. 2; 聚乙烯; 501; 5; 颗粒物; 袋装，25kg/袋. 3; 聚丙烯; 500; 5; 颗粒物; 袋装，25kg/袋. 4; 钙粉; 2290; 30; 粉末; 袋装，25kg/袋. 5; 抗氧化剂; 20; 5; 粉末; 袋装，25kg/袋. 6; 紫外线吸收剂; 5.6; 1; 液体; 桶装，20kg/桶. 15.41; 2; 粉末; 袋装，20kg/袋. 7; 光稳定剂; 20; 1; 粉末; 袋装，25kg/袋. 8; 石蜡; 50; 2; 液体; 桶装，250kg/桶. 9; 色粉; 100; 10; 粉末; 袋装，10kg/袋；20kg/袋. 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料. 1; 液体聚醚; 5000; 50; 牛顿体; 桶装，250kg/桶. 2; 色母; 200; 11; 粉末; 袋装，10kg/袋；20kg/袋. 3; 抗氧化剂; 101; 5; 粉末; 袋装，25kg/袋. 4; 紫外线吸收剂; 32.94; 1; 液体; 桶装，20kg/桶. 70.01; 2; 粉末; 袋装，20kg/袋. 5; 分散剂; 24; 1; 液体; 桶装，20kg/桶. 6; 消泡剂; 20; 1; 液体; 桶装，20kg/桶. 7; 流平剂; 20; 1; 液体; 桶装，20kg/桶. 8; 发泡剂; 10; 1; 液体; 桶装，20kg/桶. 9; 钙粉; 7000; 50; 粉末; 袋装，25kg/袋. 10; 石蜡; 1522; 30; 液体; 桶装，250kg/桶. 11; 固化剂; 1; 1; 液体; 桶装，20kg/桶. 12; 催化剂; 3; 1; 液体; 桶装，20kg/桶. 休闲运动装备. 1; 钢材; 1000; 10; 固体; /. 2; 塑粉; 6; 0.1; 粉末; 箱装，20kg/箱. 3; 实芯焊丝; 1; 0.05; 固体; 箱装，15kg/箱. 4; 五金配件; 10; 1; 固体; /. 5; 二氧化碳气体; 0.18; 0.06; 液体; 瓶装，20kg/瓶. 公用材料. 1; 润滑油; 0.1; 不在厂区内暂存; 液体; 桶装，25kg/桶. 2; 成品包装桶; 4; 2; /; /. 3; 水; 3363.18m³/a; 工业园区集中供应. 4; 电; 239.89万 kW·h/a; 工业园区集中供应. 主要原辅材料理化性质见下表2-5： 表2-5主要原辅材料理化性质表 名称; 理化性质. 液体聚醚; 聚醚多元醇，无色至淡黄色液体，几乎无臭，沸点100℃以上，密度1.02g/cm³，闪点235℃，分子量大于5000，不易挥发，无腐蚀性，可氧化，LD50>2000mgL（大鼠经口），可燃. 色母; 本项目使用色母主要为永固黄、铁红、酞青蓝绿。永固黄：分子式为C34H28Cl4N6O4，黄色粉末，色泽鲜艳，着色力强，耐热性好，熔点325℃，160℃以下热稳定性较好。铁红：主要成分为氧化铁、三氧化二铁等，分子式为Fe2O3，溶于盐酸，为红棕色粉末。 酞青蓝绿：分子式为C32H16CuN8，酞菁蓝颜料有色泽鲜艳、着色力强、性能稳定、耐光耐热、耐溶剂性好等特点，被广泛应用于涂料、油墨和橡胶、塑料等行业。不溶于水及有机溶剂。可燃，低毒。. 抗氧化剂; 白色至浅黄色结晶粉末， 可溶于苯、丙酮、氯仿，微溶于乙醇，不溶于水。熔点：110.0～125.0℃，密度：1.15，化学性状稳定主要用作防氧化剂。低毒LD50:890mg/kg（大鼠经口），可燃. 紫外线吸收剂; 水杨酸苯酯，成分为邻羟基苯甲酸苯酯，无色结晶粉末。具有令人愉快的芳香气味（冬青油气味）。密度 1.250g/cm³，溶点 43，沸点（1.6kPa）173。易溶于乙醚、苯和氯仿，溶于乙醇，几乎不溶于水和甘油。含量 99%。低毒LD50:1.5g/kg（大鼠经口），可燃. 分散剂; 成分为聚氨酯、聚醚、丙烯酸等，粘度（25℃/cps）800-900，闪点7100℃（闭口杯）。外观为淡黄色乳状流体，固含量(120℃/zh)≥96%，低毒，不燃. 消泡剂; 消泡剂主要成分为聚丙烯乙醇65~98%，水2~35%，消泡性（泡高）：mm(1min)：2 恩氏粘度（40℃）：E：2.0-3.8，pH：4.0-5.5，溶解性：与水任意比混溶，主要用途：用于制浆造纸、污水处理、建筑化工涂料、石油业、化肥等行业，项目生产过程在常温下进行，使用过程无有机废气产生。. 流平剂; 加入流平剂会影响涂膜的外观、层间附着力和再涂性。本项目使用的流平 剂为聚醚改性硅氧烷，通过控制与基料树脂的不相容的程度来起到流平作用。无色透明液体，密度为 1.05，粘度 3000Pa.S，含固量：100%。. 发泡剂; 又称五氟丙烷，它是一种化工中间体，无色透明液体，易挥发:分子量134.05;沸点(1atm)15.3℃:密度:1.32g/m不易燃烧，常温下稳定。CAS号为460-73-1。. 钙粉; 碳酸钙，是一种化合物，化学式是 CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。橡胶用钙粉：（400目，白度：93%，钙含量：96%)，钙粉是橡胶工业中使用填充剂之一。钙粉大量填充在橡胶之中，可量增最大加其制品的容积，并节约昂贵的天然橡胶，从而大大降低成本。钙粉填入橡 胶中，能获得比纯橡胶硫化物更高的抗张强度、撕裂强度和耐磨性。无毒，不燃. 石蜡; 淡黄色粘稠液体，无臭。相对密度 1.17（水=1），热分解温度大于115℃，不溶于水，溶于苯等，主要用于增塑、阻燃剂，低毒，不燃. 固化剂; 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），白色或淡黄色液体，化学式C15H10N2O2，密度1.19，熔点36℃，有毒，可燃。. 催化剂; 无色至淡黄色液体，在潮湿空气中发烟；分子量 284.26；比重 0.96；熔点 20℃；沸点 220℃；蒸气压 1.33kPa at 104°C；溶于多数 有机溶剂。易燃，LD50：7460mg/kg（大鼠经口）. SEBS热塑性材料; SEBS是饱和型SBS，或称氢化SBS，是由特种线型SBS加氢使双键饱和而制得，拥有较好的耐温性能，其脆化温度≤-60℃，最高使用温度达到149℃，在氧气气氛下其分解温度大于 270℃。良好的溶解性能、共混性能和优异的充油性，能溶于许多常用溶剂中，其溶解度参数在 7.2~9.6 之间，能与多种聚合物共混，能用橡胶工业常用的油类进行充油，如白油或环烷油. 聚乙烯; 是乙烯单体经聚合反应制得的一种热塑性树脂。密度在0.940~0.976 g/cm³范围内；结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃；熔化温度120~160℃，分解温度为300℃。. 聚丙烯; 是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，化学式为（C3H6）n。通常为半透明无色固体，无臭无毒，机难溶于水，熔点为164-170℃，分解温度为350℃。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167℃。. 光稳定剂; 主要成分为双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)葵二酸酯、1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)葵二酸甲酯的混合物，性状：淡黄色液体，沸点：174℃，灰分：≤0.5%挥发分：≤0.8%，透光率：425nm≥95%；450nm≥97%;500nm≥98%，溶解性：溶于丙酮、甲醇、氯仿、乙酸乙酯等溶剂，不溶于水. 塑粉; 本项目采用的塑粉为环氧聚酯塑粉，无气味，采用环氧树脂和聚酯树脂为主要原材料制备而成，主要由20%的环氧树脂，49%的聚酯树脂、5%的固化剂、1%流平剂、0.9%增光剂、4%钛白粉、20.1%颜色填料组成. - （六）物料平衡 - 物料平衡见表2-6、2-7。 表2-6新型高分子颗粒物料平衡图t/a 投入; 产出. SEBS热塑性材料（颗粒物）; 3500; 废气; 颗粒物; 0.41. 聚乙烯（颗粒物）; 501; 非甲烷总烃; 1.6. 聚丙烯（颗粒物）; 500; 成品; 新型高分子颗粒; 7000. 钙粉（粉末）; 2290. 抗氧剂（粉末）; 20. 紫外线吸收剂（液体）; 5.6. 紫外线吸收剂（粉末）; 15.41. 光稳定剂（粉末）; 20. 石蜡（液体）; 50. 色粉（粉末）; 100. 合计; 7002.01; 合计; 7002.01. - 表2-7新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料物料平衡表t/a 投入; 产出. 液体聚醚（液体）; 5000; 废气; 颗粒物; 1.1. 色母（粉末）; 200; 非甲烷总烃; 2.85. 抗氧化剂（粉末）; 101; 成品; 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料; 14000. 紫外线吸收剂（液体）; 32.94. 紫外线吸收剂（粉末）; 70.01. 分散剂（液体）; 24. 消泡剂（液体）; 20. 流平剂（液体）; 20. 发泡剂（液体）; 10. 钙粉（粉末）; 7000. 石蜡（液体）; 1522. 固化剂（液体）; 1. 催化剂（液体）; 3. 合计; 14003.95; 合计; 14003.95. （五）项目用水以及水平衡分析 运营期项目主要用水分为生产用水、生活用水、绿化用水、晴天洒水降尘用水。 - 生产用水 （1）冷却用水 冷却循环水池容积为30m³，项目年工作时间为330天，每天工作8小时。 参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007），冷却塔的蒸发损失率可按下列经验公式计算： QE=K×△t×Qr 式中：QE——蒸发量，m³/h； △t——冷却塔进水与出水温度差，℃；本评价进出水温度差按125℃计； K——系数，1/℃；本评价按平均环境温度40℃计，系数取0.0016/℃； 表2-8蒸发损失系数 气温℃; -10; 0; 10; 20; 30; 40. K℃-1; 0.0008; 0.001; 0.0012; 0.0014; 0.0015; 0.0016. Qr——循环冷却水量，m³/h。 综上计算可知，本项目冷却塔蒸发水量为0.16m³/h，合528m³/a。 项目循环水系统水质不受污染，仅水温升高，故循环水经冷却降温后循环使用，本项目需补充冷却水量为1.6m³/d（528m³/a）。故冷却水用量为558m³/a。冷却水对水质无要求，使用沉淀过滤后的初期雨水进行补充。 2、晴天绿化用水 本项目绿化面积1425㎡，根据《云南省用水定额标准》（D53/T168-2019）中园林绿化用水3L/（㎡·次），本项目年工作330天，旱季按270天计算，则项目绿化拟未下雨时每天浇灌1次，则绿化用水4.28m³/d，（1155.6m³/a）。绿化用水主要源于生活污水处理设备处理的回用水以及自来水。 3、晴天道路扫洒降尘用水 按照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中表3.2.2 停车库地面冲洗水用量为2~3L/㎡（本次取3L/㎡）。本项目道路及车间外硬化区占地面积为6171.19㎡，项目主要采用洒水扫的方式对道路硬化区进行清扫，道路每星期冲洗四次。用水量按每次18.51m³/㎡•次计，每星期清洁用水74.04m³（10.58m³/d），非雨天按270天计算，共39个星期，共156天，则项目非雨天道路硬化区清扫用水量为1650.48m³/a，10.58m³/d。来源于自来水。 4、生活用水 根据建设单位提供的资料，本项目劳动定员20人，全部在厂区内食宿，年生产天数按330天计。项目投入运营后每天在厂区内食宿的工作人员的生活用水参考DB53/T 168-2019《云南省地方标准用水定额》标准，职工生活用水量按每人每天100L计，则职工生活用水为2m³/d（660m³/a）。主要来源于自来水。 根据工程分析，初期雨水的产生量为359.7m³/a，1.09m³/d。 综上所述，项目运营期用水情况详见表2-9。 表2-9项目用水情况一览表（单位：m³/d） 项目; 自来水m³/d; 初期雨水m³/d; 污水处理设备处理后的回用水m³/d. 生产用水; 冷却水; 0.51; 1.09; /. 生活用水; 职工其他生活用水; 1.6; /; /. 食堂用水; 0.4; /; /. 晴天绿化用水; 2.68; /; 1.6. 晴天道路扫洒降尘用水; 10.58; /; /. 合计; 15.77; 1.09; 1.6. 综上所述，本项目自来水总用水量约为15.77m³/d，3363.18m³/a。项目水量平衡见图2-1、2-2、2-3。 图2-1项目全年水量平衡图 图2-2项目雨季水量平衡图 图2-3项目旱季水量平衡图 （六）工作制度及定员 （1）工作制度：全年生产330天，每天1班，每班工作8小时，昼间生产，夜间不生产。 （2）定员：本项目劳动定员20人，均在厂区内食宿。 （3）项目开工时间为2025年1月1日，竣工日期为2025年9月1日，建设周期为9个月。 （七）项目平面布置 项目区设置有生产厂房、综合楼。生产厂房1栋共1层。综合楼为4层，食堂设置于综合楼1层。 项目区共设置1个安全出入口，为车辆和行人出入口，出入口连接园区内部道路。项目严格实施雨污分流体系，设置1套雨水收集管网，收集厂区内雨水。近期：食堂餐厨污水通过隔油池处理后，与其他职工生活污水一同排入化粪池预处理后排入污水处理站处理，处理后回用于绿化和道路扫洒。远期：待园区污水处理站建设完成且接通园区污水管网后，食堂餐厨污水通过隔油池处理后，与其他职工生活污水一同排入化粪池处理，处理后排入园区污水管网，最终排入园区配套的污水处理站。项目平面布置详见附图3。 （八）环保投资 项目总投资6000万元，其中环保投资60.9万元，占总投资比例的1.02%，其中投资明细表见表2-10。 表2-10 项目环保投资的分项估算表 投资时段; 投资项目; 数量; 投资金额(万元); 备注. 运营期; 废水; 化粪池（容积约为5m³）; 1个; 1; 环评要求. 雨污分流系统; 1套; 10. 隔油池（容积约为0.1m³）; 1个; 0.2. 污水处理设备2m³/d; 1台; 5. 事故应急池（250m³）; 1个; 10. 初期雨水收集池（60m³）; 1个; 5. 生活污水回用水池（10m³）; 1个; 1. 废气; 布袋除尘器（TA001）、（TA003）; 2个; 10. 布袋除尘器+滤芯（TA004）; 1个; 2. 两级活性炭吸附设备（TA002）; 1个; 5. 移动式焊接烟尘处理器（TA005）、（TA006）; 2个; 0.2. 集气罩以及收尘管; 41个; 5. 排气筒15米; 2根; 1. 噪声; 防噪、减震设施; /; 1. 固体废弃物; 带盖垃圾桶; 20个; 0.5. 危险废物贮存间（面积为10㎡）; 1间; 2. 土壤及地下水; 重点防渗、一般防渗; /; 2. 合计; /; 60.9; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程以及产排污环节 本项目土地为园区闲置土地，土地已进行了平整，建设单位拟于2024年12月进行建设。 1、项目施工工序主要包括基础开挖、地面建筑结构施工、室内外装修及绿化，本方案对项目施工工序只进行简单介绍。 2、基础开挖-下部构造施工-上部构造施工-附属工程施工。 3、地面建筑结构：基础施工、土建施工、水电施工、装修施工。同时进行配户管网、管线工程的施工、房屋建筑施工结束后进行道路的基层、面层、人行道的施工养护。 4、室内外装修：主要是建筑物的室外装修。 5、公共绿化工程：绿化场地回填绿化用土、土地整治、绿化苗木的种植、草种撒播，抚育管理以及工程区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地。施工期的工艺流程及产污情况见图2-4。 图2-4项目施工期工艺流程及产污节点图 （二）运营期工艺流程以及产排污环节 本项目为云南柒零壹康体设备有限公司新型高分子运动场材料、休闲运动装备制造及销售项目，产品是新型高分子颗粒、新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料、休闲运动装备，项目设置2条高分子颗粒生产线（生产工艺1），4条新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料生产线（生产工艺2），6条休闲运动装备生产线（生产工艺3）；共涉及3种生产工艺（1、2、3）。 1、新型高分子颗粒工艺流程及产污环节见图2-5。（生产工艺1） 图2-5新型高分子颗粒生产工艺流程及产污环节 工艺说明： （1）配料：人工将SEBS热塑性材料、聚乙烯、聚丙烯、钙粉、抗氧剂、紫外线吸收剂、光稳定剂、石蜡、色粉投入配料箱内。 该过程会产生噪声、投料废气、废包装袋。 （2）搅拌机：配料箱内的物料通过输送机送入搅拌机内进行充分搅拌。 该过程会产生噪声、搅拌废气。 （3）存料箱：搅拌完成后的物料进入存料箱内。 （4）挤出机：存料箱内的物料通过输送机进入挤出机内，在挤出机内通过电加热，加热至150℃，受热后挤出成条状物。SEBS热塑性材料熔化温度为149℃，分解温度为270℃；聚乙烯熔化温度120~160℃，分解温度为300℃；聚丙烯熔化温度为164-170℃，分解温度为350℃。塑料颗粒不分解。 该过程会产生噪声、挤出废气。 （5）水冷槽：挤出后的条状物进入水冷槽进行直接冷却。冷却水循环使用，不外排。 （6）破碎：项目塑料主要为规则以及不规则的，规则的成品颗粒破碎后可直接进入成品出料箱内。 该过程会产生噪声、破碎废气。 （7）振动筛 不规则的成品破碎后进入振动筛后进行筛分，粗的物料进入成品出料箱内。细的物料返回配料箱内回用。 该过程会产生噪声、筛分废气。 - 检验：人工通过查看颗粒的外观，区分合格品以及不合格品。合格品进行包装。不合格产品进入破碎机进行破碎后回用。 2、新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料工艺流程及产污环节见图2-6。（生产工艺2） 图2-6新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料生产工艺流程及产污环节 工艺说明： （1）分散：人工将抗氧化剂、紫外线吸收剂、分散剂、消泡剂、流平剂、发泡剂采用螺旋上料机加入分散剂进行充分分散，分散后通过管道以及泵加入搅拌机内。 该过程会产生噪声、废包装材料、投料搅拌废气。 （2）研磨：人工将部分液体聚醚、色母采用螺旋上料机以及管道泵加入研磨机进行充分研磨形成色浆，研磨后通过管道以及泵加入搅拌釜内。 该过程会产生噪声、投料搅拌废气、废包装材料。 （3）搅拌 先将钙粉、石蜡、液体聚醚采用螺旋上料机以及管道泵加入搅拌机内，再将研磨以及分散好的物料加入搅拌机，进行充分搅拌。冬天温度低于常温25℃时，通过电加热蒸汽发生器产生蒸汽进行加温，加温至25℃，使物料混合得更为均匀。蒸汽发生器加温后通过循环水箱进行冷却。温度高时采用循环水箱冷却水在搅拌机夹层/盘管内间接冷却，控温。 该过程会产生噪声、投料搅拌废气、废包装材料。 （4）液体成品灌装 混合均匀的物料在搅拌机下方灌装进桶内入库。 该过程会产生噪声、灌装废气。 （5）现场施工 人工将桶装的液体成品以及固化剂、催化剂运至施工场地，按照一定的配比混合搅拌均匀，随后人工现场倒在施工场地上抹平。 该过程会产生废桶。 3、休闲运动装备工艺流程及产污环节见图2-7。（生产工艺3） 图2-7休闲运动装备生产工艺流程及产污环节 （1）切割 人工将外购的钢材采用剪板机切割至需要的尺寸。 该工段会产生噪声、切割废气、切割边角料。 （2）冲孔 根据产品安装需求，人工采用冲孔机对工件开孔，开孔尺寸标准及位置根据设备图纸精确定位。 该工段会产生噪声、冲孔边角料。 （3）折弯 冲孔完成后，采用弯管机对工件进行折弯。 此工段主要产生噪声。 （4）焊接 人工采用焊接设备将切割后的工件进行焊接组装。本项目采用的焊接工艺是CO2气体保护焊实芯焊丝焊接。 该工段会产生焊接废气、焊渣、噪声。 （5）喷砂 采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料（金刚砂）高速喷射到工件表面，使工件表面的外表或形状发生变化。喷砂可以增加工件和涂层之间的附着力，延长涂层的耐久性。 该工段会产生喷砂废气、噪声。 （6）自动喷塑 人工在上件区域将工件挂在悬挂输送链条上，链条工艺速度为2.5m/min，工件由链条输送依序进入半封闭式的喷塑轨道内，喷塑轨道仅在前后两端设置工件进出口。喷塑采用欧洲先进技术的变色龙系统大旋风粉房自动线。粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上。 该工段会产生喷塑废气、噪声、塑粉包装袋、塑粉包装箱。 （7）悬挂烘烤固化 项目工件喷塑后需进行烘烤固化，工件在悬挂输送链条上进入半封闭式的固化轨道内，固化轨道仅在在前后两端设置工件进出口，加热采用电加热。烘烤固化温度为190~210℃，加热时间为15-20min，使环氧聚酯塑粉熔化、流平、固化。 该工段会产生固化废气、噪声。 （9）组装 人工采用五金配件，将工件进行组装。 - 本项目生产过程中各产污环节和污染物、污染因子情况详见下表2-11： - 表2-11 生产线产污环节统计表 类别; 生产工艺; 产污节点; 污染物; 污染因子. 废气; 新型高分子颗粒; 配料; 投料废气; 颗粒物、挥发性有机物. 搅拌; 搅拌废气; 颗粒物、挥发性有机物. 挤出; 挤出废气; 挥发性有机物、异味. 破碎; 破碎废气; 颗粒物. 振动筛; 筛分废气; 颗粒物. 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料; 分散、搅拌、研磨; 投料废气; 颗粒物、挥发性有机物. 分散、搅拌、研磨; 搅拌废气; 颗粒物、挥发性有机物. 灌装; 灌装废气; 挥发性有机物. 休闲运动装备; 切割; 切割废气; 颗粒物. 焊接; 焊接废气; 焊接烟尘（颗粒物）. 喷砂; 喷砂废气; 颗粒物. 喷塑; 喷塑废气; 颗粒物. 固化; 固化废气; 挥发性有机物. 废水; 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料; 水冷; 冷却用水循环使用; 浊度、游离氯、碳酸钙. 新型高分子颗粒; 冷却; 冷却用水循环使用. 固废; 分散、研磨、搅拌; 废包装袋、废包装桶. 现场施工; 废桶. 配料; 废包装袋. 切割、冲孔; 金属边角料. 焊接; 焊渣. 喷塑; 废包装材料. 噪声; 各台生产设备; 连续等效A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目用地属于园区用地，在建设单位取得用地前，项目地块属于未建设地块，地表有杂草覆盖，建设单位将整个地块全部购买，目前土地还未进行建设。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | （一）大气环境 本项目位于云南澄江产业园区提古片区，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （1）基本污染物环境质量现状 澄江市现有环境空气质量自动监测点位1个，点位设置在玉溪市生态环境局澄江分局办公楼楼顶，实行24小时自动连续监测。根据《2023年度玉溪市环境空气质量状况统计分析报告（实况）》，2023年国家环境监测网络城市空气自动监测站点——澄江环保局子站监测数据：空气可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(P㎡.5)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)年平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，为达标区。具体监测数据达标情况如下表： 表3-1 2023年度玉溪市空气质量现状达标情况表 单位μg/m³ 监测点位; 坐标; 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. 玉溪市生态环境局澄江分局; 102°54′14.005″ 24°40′29.082″; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 30; 70; 42.86; 达标. P㎡.5; 年平均质量浓度; 18; 35; 51.43; 达标. CO; 日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 114; 160; 71.25; 达标. （2）其他特征污染物（颗粒物、TVOC）环境质量现状： 项目TVOC、颗粒物现状数据引用云南澄江产业园区提古片区内云南星宗安消防设备有限公司委托贵州鼎拔检测有限公司于2023年10月20日—2023年10月22日对云南星宗安消防设备有限公司消防器材以及配套器材生产建设项目区下风向进行的环境空气质量现状监测数据（见附件10）。云南星宗安消防设备有限公司项目现状监测点位位于本项目东北侧约458m，同处于云南澄江产业园区提古片。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），大气环境质量现状数据可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。因此，引用《云南星宗安消防设备有限公司消防器材以及配套器材生产建设项目环境影响报告表》中环境质量现状调查的监测数据可行，监测结果见表3-3。本项目区与引用项目监测点位置见下图3-1。 ①监测项目：颗粒物、TVOC共2项。 - ②监测频次：连续监测3天。 - ③监测方法：监测方法及仪器见表3-2。 表3-2监测方法及仪器 检测项目; 检测方法; 检测仪器. 环境空气; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 电子天平/BSM-120.4. TVOC; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管 采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013; 气相质谱联用仪 /Trace1300-ISQ QD. - ④检测结果统计 项目所在区域环境空气质量现状监测结果详见表3-3。 表3-3环境空气日均浓度监测结果统计 单位：ug/m³ 采样点; 采样日期; 10-20; 10-21; 10-22; 最大值; 标准限值; 占标率/%; 达标情况. 云南星宗安消防设备有限公司消防器材以及配套器材生产建设项目区下风向; 总悬浮颗粒物; 114; 125; 115; 125; 300; 41.67; 达标. TVOC; 121; 118; 126; 126; 600; 21; 达标. 根据监测结果分析，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值。TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 图3-1项目引用监测点位图 （二）地表水 项目位于滇池流域，距离滇池11.1km，所在区域主要地表水体为梁王河集水区，距离梁王河集水区5.9km，梁王河汇入捞鱼河，最终汇入滇池。根据《云南省水功能区划》（2014年修订）：捞鱼河、梁王河呈贡农业用水区：捞鱼河由河源至滇池入口，全长28.7km；梁王河由河源至滇池入口，全长23.0km，捞鱼河、梁王河主要用于农灌。现状水质为劣V类，2020年水质目标为IV类，2030年水质目标为III类。因此项目区地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 根据昆明市呈贡区人民政府公布的《2024年9月呈贡区入滇河流水质月报》：梁王河呈贡辖区设海康庄园南300米（小月角）1个出境断面，2024年9月水质为Ⅲ类，水质状况良好。故梁王河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值。 （三）声环境 本项目位于云南澄江产业园区提古片区，项目区域声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》中（GB3096-2008）3类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量环境现状并评价达标情况。本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。项目所在区域多为生产加工类企业，无较大产噪源。 （四）地下水、土壤环境现状 本项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源环境目标。项目不开采利用地下水，也不进行地下水回灌或向地下水排放废水，运营期项目排放的废气主要是颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、异味（以臭气浓度表征），不含《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，不会对土壤造成大气沉降影响；废水处理达标后回用于绿化、场地洒水降尘，且废水中不含重金属、持久性有机污染物和《有毒有害水污染名录》中的污染物，厂房内地面均按相关标准进行硬化处理，不存在地下水、土壤污染途径项目。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，无需进行地下水、土壤环境现状调查。 （五）生态环境 根据项目林勘资料，项目建设使用林地性质为永久占用，各建设内容使用有林地情况如下：项目永久占用使用林地面积1.5798公顷；权属均为集体。 县级公益林地 1.4735h㎡，重点商品林地面积 0.1063h㎡。林种为用材林和防护林。 根据现场踏勘，项目位于云南澄江产业园区提古片区，属于规划区域，周边无世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区、地质公园等环境敏感区。项目区域内植物均为当地常见种和园林绿化栽培种，不涉及国家和省级重点保护动物的主要迁徙通道，使用林地范围内没有国家和省级重点保护野生动物；无古树名木，也无国家级和省级重点保护的野生植物资源。其生物多样性较简单，常见动物主要为老鼠、麻雀。项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。项目区域为建成区生态环境自我恢复能力较弱。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （一）大气环境 根据现状调查，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区。项目其它保护目标见下表3-4。 表3-4项目大气环境保护目标表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容及规模; 环境功能区; 相对厂界方位; 厂界距离（m）; 保护级别. 经度; 纬度. 提古村; 102.7477; 24.6774; 居民区; 700人; 二类区; 西北侧; 642; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。. 提古小学; 102.8492; 247431; 学生; 300人; 二类区; 西北侧; 733. （二）声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 地表水 项目位于云南澄江产业园区提古片区，周围地表水为梁王河集水区、滇池外海。项目环境地表水保护目标见下表3-5。 表3-5项目环境地表水保护目标表 环境要素; 敏感点; 方位; 厂界距离; 规模; 保护级别. 地表水; 梁王河集水区; 东南面; 5.9m; 水体功能为农业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准. 滇池外海; 西面; 11.1km. （四）地下水环境 根据《云南澄江产业园区总体规划[修编]（2021-2035）环境影响报告书》以及现状调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （五）生态环境 项目区位于云南澄江产业园区提古片区，不属于在产业园区外建设项目新增用地的。 |
| 污染物排放控制标准 | （一）施工期： ## 噪声 施工期产生噪声有机器调试噪声和车辆运输噪声，该部分噪声排放执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表3-6。 表3-6 GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 昼间; 夜间. 70; 55. ## 2、废气 施工期产生废气有道路扬尘、汽车尾气，该部分废气均为无组织排放，执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限制，标准值见表3-7。 表3-7施工期大气污染物排放限值 单位：mg/m³ 序号; 污染物因子; 周界外浓度最高点. 1; 施工期周界; TSP; ≤1.0. （二）运营期： ## 1、废水 设置雨污分流管网，近期项目区产生的食堂污水经隔油池处理后通过化粪池处理，处理后排入污水处理设施处理，处理达到《城市污水再生利用 杂用水水质》（GB/T18921-2020）标准，见下表3-8，回用于绿化、冲厕和车辆冲洗、场地洒水降尘。远期待园区污水处理站建设完成且接通园区污水管网后，生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准（见下表3-9）后通过园区污水管网排入园区配套的污水处理站。 表3-8 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 序号; 项目; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工; 冲厕、车辆清洗. 1; PH值; 6.0-9.0; 6.0-9.0. 2; 色度、铂钴色度单位; ≤30; ≤30. 3; 嗅; 无不快感; 无不快感. 4; 浊度/NTU; ≤10; ≤5. 5; 五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）; ≤10; ≤10. 6; 氨氮/ （mg/L）; ≤8; ≤5. 7; 溶解性总固体（mg/L）; ≤1000（2000）a; ≤1000（2000）a. 8; 阴离子表面活性剂/（mg/L）; ≤0.5; ≤0.5. 9; 溶解氧/（mg/L）; ≥2.0; ≥2.0. 10; 铁/（mg/L）; ——; ——. 11; 锰/（mg/L）; ——; ——. 12; 总氯/（mg/L）; 出厂1.0，管网末端≥0.2b; 出厂1.0，管网末端≥0.2b. 13; 大肠埃希氏（MPN/100mL或CFU/100mL）; 无c; 无c. 注：“——”表示对此项无要求。 a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性总固体含量较高的区域的指标。 b用于城市绿化是，不应超过2.5mg/L。 c大肠埃希氏菌不应检出。. 表3-9《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准 单位：mg/L 标准类别; pH; BOD5; CODcr; SS; 动植物油; 氨氮; 总磷. （表1）A等级标准; 6.5~9.5; ≤350; ≤500; ≤400; ≤100; ≤45; ≤8. ## 2、废气 DA001：主要排放的污染因子为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、异味（以臭气浓度表征）。新型高分子颗粒的投料、搅拌产生的颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）通过4个集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）+两级活性炭吸附设备（TA002）处理；破碎、筛分产生的颗粒物通过5个集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）处理；挤出产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、异味（以臭气浓度表征）采用2个集气罩收集后通过两级活性炭吸附设备（TA002）处理，新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料投料、搅拌废气产生的颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）通过14个集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）+两级活性炭吸附设备（TA002），灌装产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）采用8个集气罩收集后通过两级活性炭吸附设备（TA002），休闲运动装备固化产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）采用4个集气罩收集，收集后由两级活性炭吸附设备（TA002）处理，处理后共同通过1根15米高的排气筒（DA001）排放。 DA002：主要排放的污染因子为颗粒物。喷塑产生的颗粒物通过布袋除尘器+滤芯（TA004）处理，喷砂产生的粉尘通过布袋除尘器（TA003）处理，处理后通过1根15米高的排气筒（DA002）排放。 （1）有组织废气 DA001排气筒排放的排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值，见下表3-10。 表3-10《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 排气筒高度（m）. 非甲烷总烃; 100; 15. 颗粒物; 30; 15. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.5（kg/t产品）; /. 项目DA001排气筒排放的臭气浓度，排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值，标准值详见3-11。 表3-11恶臭污染物排放标准值 污染源; 排气筒高度m; 标准值（无量纲）. 臭气浓度; 15; 2000. DA002排气筒排放的的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值，见下表3-12。 表3-12《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率（kg/h）; 50%执行的排放速率（kg/h）. 排气筒高度（m）; 二级标准. 颗粒物; 120; 15; 2.6; 1.3. 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定“排气筒高度要高于200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒应按其高度对应的排放速率标准值严格50%”。本项目200米范围内最高建筑高度为25米，存在地面高差30米，项目DA002排气筒设置了15米，未高出200m半径范围的建筑物5m以上，故本项目排放速率标准值严格50%执行。因此，项目排气筒的高度设置是合理可行的。 （2）无组织废气 ①厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值，标准值见表3-13。 表3-13企业边界污染物浓度限值 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度限值（mg/m³）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 1.0. 厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1限值要求，即臭气浓度≤20（无量纲）。其评价标准值详见表3-14。 表3-14恶臭污染物厂界标准值单位：mg/m³ 序号; 项目名称; 标准限值. 1; 臭气浓度(无量纲); 20. （3）厂区内非甲烷总烃 项目运营过程中，挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）表A.1浓度限值，详细限值见表3-15； 表3-15厂区内VOCs无组织排放限值mg/m³ 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. （4）食堂油烟 项目运营期在厂区设置职工食堂，职工食堂内拟设标准灶台1个，食堂烹饪过程中会产生少量烹饪油烟，食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒引至屋顶排放，排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型标准，餐饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表 3-16。 表3-16油烟排放标准 规模; 小型. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2. ## 3、噪声 项目位于（GB3096-2008）《声环境质量标准》3类功能区，因此，运营期南、东、北三侧执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准 》中3类区标准，西侧靠近园区主干道巴金线，执行4a类标准。具体指标见表3-17。 表3-17厂界噪声执行标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别时段; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. ## 4、固体废弃物 项目一般工业固体废弃执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 |
| 总量控制标准 | 参照污染物“达标排放”的原则和《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》的通知，“十四五”期间主要总量控制指标为VOCs、NOX、COD及NH3-N，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求，统一考核。 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下： - 废气： ①有组织排放：废气量为14784万m³/a，非甲烷总烃排放量为0.267t/a；颗粒物排放量为0.2874t/a； ②无组织：非甲烷总烃排放量为2.67t/a；颗粒物排放量为1.2678t/a； 本次环评大气污染物总量控制建议指标为：非甲烷总烃排放量为2.937t/a；颗粒物排放量为1.5552t/a。 （2）废水 ①生产废水循环使用不外排。 ②生活污水：近期：本项目食堂污水通过隔油池处理后，与其他生活污水一同排入化粪池预处理后排入生活污水处理站处理，处理后回用于绿化和道路扫洒，不外排。远期：待园区污水处理站建设完成且接通园区污水管网后，食堂餐厨污水通过隔油池处理后，与其他职工生活污水一同排入化粪池处理，处理后排入园区污水管网，最终排入园区配套的污水处理站。故项目不设废水总量指标。 （3）固体废弃物处置率：100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | （一）施工期污染源及处理措施 1、废气 污染源：项目施工期大气污染物主要来源于各工程建设过程中产生的扬尘；建筑材料堆放扬尘，施工机械设备和运输车辆产生的废气。 保护措施： （1）根据《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实 施方案的通知》（云政发﹝2018﹞44号），加强扬尘综合治理，严格施工扬 尘监管。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”； （2）施工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及洒水频次； （3）施工建筑材料定点堆放，在大风天气对散料堆场采用水喷淋防尘， 并用蓬布遮盖建筑材料，尽量按量购进建筑材料，避免在场内长时间堆放； （4）施工场地清理阶段做到先洒水，后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理； （5）加强施工现场运输车辆管理，运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好、严密，装载货物堆码整齐，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏，不得污染道路； （6）优化施工期间运输车辆的出入场路径； （7）运输车辆及机械驶出施工场地前应尽可能清除表面粘附的泥土等； （8）在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 （9）使用商品混凝土，禁止在项目区内设置混凝土拌合站。 采取相应措施后，施工颗粒物无组织排放应满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准限值，即：颗粒物≤1.0mg/m³。 2、废水 污染源：建设过程中施工废水有施工人员生活污水，雨季雨水侵蚀地表。 保护措施： （1）在施工场地修建临时排水沟收集，收集后的施工废水、施工人员清洁废水及初期雨水，经沉淀处理后回用于项目施工过程及施工场地洒水抑尘。 （2）合理规划，尽量避开雨季进行施工，在施工前做好相应的水土流失防治工作。 （3）施工人员生活污水依托附近已建成企业运行的卫生间以及化粪池使用。 3、噪声 污染源：项目建设期间噪声源为车辆运输和设备安装调试等，噪声值约80~90dB(A)，噪声周期较短，随着设备安装完成，噪声消失。 保护措施： （1）选用低噪声设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产 生高噪声的现象，同时对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类 机械； （2）合理布局施工设备，在不影响施工的情况下将噪声设备尽量不集中。安排；固定的机械设备尽量入棚操作，对高噪声且固定设备加装减震垫； （3）合理布置施工作业面和安排施工时间，禁止昼间12:00～14:30及夜 间22:00～次日6:00进行施工，因特殊需要必须进行施工的，提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示；应严格执行建筑施工噪声申报登记制度，要求在工程开工15日内向所在区相关部门提出申报，填写《建 筑施工场地噪声管理审批表》经批准后方可开工； （4）应强化行车管理制度，运输车辆限速行驶，保证场内运输畅通，减 少噪声对周围保护目标的影响； （5）加强对施工人员的管理，做到文明施工，施工过程搬运物件，必须 轻拿轻放，严禁抛掷物件而造成噪声； （6）施工过程所需块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。 4、固体废物 （1）经水土保持方案统计，项目建设共计开挖产生土石方2万m³，全部用于场地回填，无弃渣产生。 （2）施工人员产生的临时生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期清运处置。 （3）施工期建筑垃圾主要是施工废弃材料。项目建设危险废物贮存间工程量 较小。建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的建筑垃圾运至指定地点处置。 综上所述，项目施工期产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境保护措施 | ### （一）废气 1、源强及排放情况 （1）生产废气 本项目运营期产生的废气主要为新型高分子颗粒的投料废气、搅拌废气、挤出废气、破碎废气、筛分废气；新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料的投料废气、搅拌废气、灌装废气；休闲运动装备的切割废气、焊接废气、喷砂废气、喷塑废气、固化废气。 1）新型高分子颗粒的投料废气、搅拌废气、挤出废气、破碎废气、筛分废气 ①投料、搅拌废气（颗粒物） 配料工段、搅拌工段，钙粉、抗氧化剂、紫外线吸收剂、光稳定剂、色粉配料、搅拌会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（美国俄亥俄州环保局和污染工程分公司编著，P275）“粒料加工厂”，卸料、筛选 等排污系数在0.01-3kg/t之间，本项目取排污系数3kg/t，粉末原材料的使用量为2445.41t/a，故投料、搅拌工段产生的粉尘量为7.34t。 ②投料、搅拌废气（挥发性有机物（以非甲烷总烃计）） 根据原材料理化性质，本项目使用的紫外线吸收剂、石蜡主要含有烃类成分，均为物理过程，不涉及化学反应，在投料、搅拌工段过程中紫外线吸收剂、石蜡会有产生有机废气（以非甲烷总烃计），由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品业行业系数手册中不涉及烃类投料、搅拌产生的挥发性有机物的系数，故参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》密封用填料及类似品制造行业系数手册，合成高分子材料原料-混合、搅拌的挥发性有机物的产生量为0.43千克/吨-产品，新型高分子颗粒的产品量为7000t/a，由于产品使用的原材料中，色粉、抗氧化剂、部分紫外线吸收剂、钙粉为粉末物料，不会产生挥发性有机物，故本项目仅考虑液体紫外线吸收剂、石蜡的用量，占产品的0.79%（55.6t）。故投料、搅拌挥发性有机物的产生量为0.02t/a。 ③挤出废气（挥发性有机物（以非甲烷总烃计）） 本项目挤出是通过加热使塑料颗粒（SEBS热塑性材料、聚乙烯、聚丙烯）呈均匀的熔融状态，塑料颗粒在加热软化时挥发少量的非甲烷总烃，使用的塑料颗粒属于树脂类，本次评价依据《空气污染物排放和控制手册》（美国环保署）中推荐的树脂加工行业废气排放系数，树脂原料有机废气的排放系数为0.35kg/t树脂原料，塑料颗粒用量为4501t，经计算，挥发性有机物的产生的量1.58t/a。 ④挤出废气（异味） SEBS热塑性材料、聚乙烯、聚丙烯塑料颗粒加热会产生异味（以臭气浓度表征），项目参考已经通过验收的《晋宁新云兴机械配件制造有限公司蔬菜保鲜塑料瓶建设项目》的验收监测报告（YNLY-2024-0527-0C001)见附件8。（蔬菜保鲜塑料瓶建设项目规模为蔬菜保鲜塑料瓶1600t/a，原材料为涤纶塑料颗粒（PET），生产工艺采用加热熔融、注塑生产塑料瓶。）本项目是采用SEBS热塑性材料、聚乙烯、聚丙烯塑料颗粒加热挤出生产高分子颗粒，引用项目的原材料性质、生产工艺与本项目相同，可进行类比，蔬菜保鲜塑料瓶建设项目塑料颗粒加热熔融过程中产生的臭气浓度为851（无量纲）。本项目塑料颗粒用量为4501t，则类比折算出本项目挤出臭气浓度的产生浓度为2392（无量纲）（折算系数2.81）。 ⑤破碎、筛分废气（颗粒物） 本项目不规则的颗粒（2000t）、粗颗粒（1490t）、不合格颗粒（10t）需要进行破碎，破碎会产生粉尘，破碎后需要进行筛分，筛分过程中的废气为破碎后带入的粉尘，依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292 塑料制品业行业系数手册中不涉及塑料颗粒成品破碎工艺，故参照《42废弃资源综合利用行业系数手册》4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表中的产排污系数进行计算工艺为干法破碎过程颗粒物产生量为0.375kg/t-原料，本项目破碎的规则的颗粒、粗颗粒、不合格颗粒的量为3500t，则破碎过程颗粒物产生量为1.31t/a。 2）新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料的投料废气、搅拌废气（颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计））、灌装废气（挥发性有机物（以非甲烷总烃计）） ①投料、搅拌废气（颗粒物） 分散工段、搅拌罐工段、研磨工段会产生粉尘，主要来源于粉末物料（色母、抗氧化剂、紫外线吸收剂、钙粉）逸散产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（美国俄亥俄州环保局和污染工程分公司编著，P275）“粒料加工厂”，卸料、筛选 等排污系数在0.01-3kg/t之间，本项目取排污系数3kg/t，粉末原材料的用量为7371.01，故投料、搅拌、研磨颗粒物的产生量为22.11t/a。 ②投料、搅拌、灌装废气（挥发性有机物（以非甲烷总烃计）） 根据原材料理化性质，本项目使用的液体聚醚、紫外线吸收剂、分散剂、消泡剂、流平剂、发泡剂等主要含有烃类成分，均为物理过程，不涉及化学反应。在分散工段、搅拌罐工段、研磨工段投料、搅拌、灌装工段过程中液体原材料会有产生有机废气（以非甲烷总烃计）。由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》291橡胶制品业行业系数手册中，烃类物质料合成高分子材料原料-混合、搅拌液体聚醚、分散剂、消泡剂等8.943）休闲运动装备的切割废气、焊接废气、喷砂废气、喷塑废气、固化废气 ①切割废气（颗粒物） 项目切割工段产生的粉尘主要为细小的颗粒物。项目评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业，下料核算环节，工艺名称为切割机切割，颗粒物产污系数为5.3kg/t-原料。项目金属原料用量为1000t，根据建设单位提供的资料，切割的金属原料的量约占总用量的20%，经计算，切割时颗粒物的产生的量为1.06t/a。 ②焊接烟尘（颗粒物） 焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的。因此电焊烟尘的化学成分，取决于焊接材料(焊丝、焊条、焊剂等)和被焊按材料成分及其蒸发的难易。不同成分的焊接材料和被焊接材斜，在施焊时将产生不同成分的焊接烟尘。根据建设单位提供的资料，本项目采用的焊接工艺是气体保护焊。焊接采用实芯焊丝，评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业中产污系数及污染治理效率表09焊接核算环节，焊接件采用实芯焊丝通过二氧化碳保护焊颗粒物的产污系数为9.19千克/吨-原料。本项目焊丝的使用量为1t/a，故本项目焊接烟尘的产生量为0.009t/a。 ③喷砂废气（颗粒物） 喷砂过程会产生粉尘，喷砂废气产生量评价根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2443 健身器材制造行业系数表，焊接打磨工艺，颗粒物产污系数为0.78kg/t-原料，喷砂钢材的量为1000t/a，喷砂颗粒物的产生量为0.78t/a。 ④喷塑废气（颗粒物） 本项目共设置了1条自动喷塑生产线。喷塑粉尘产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2443 健身器材制造行业系数表，静电喷涂工艺，颗粒物产污系数为20.8kg/t-原料，塑粉的量为6t/a，喷塑颗粒物的产生量为0.12t/a。 ⑤固化废气（挥发性有机物（以非甲烷总烃计）） 当塑粉颗粒在加热熔融时将挥发少量的非甲烷总烃，浸塑粉熔点为130-145℃，分解温度分别为350℃，本项目加热后的工件温度控制为230℃，固化轨道内温度为210℃，低温固化间内温度为140℃，低于分解温度。 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2443 健身器材制造行业中无固化系数，固化挥发性有机物的产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37,431-434机械行业系数手册涂装系数表，喷塑后烘干工艺，挥发性有机物产污系数为1.2kg/t-原料，塑粉的量为6t/a，固化废气的产生量为0.007t/a。 （2）排放情况 1）有组织废气 ①DA001 由于新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料、新型高分子颗粒投料、搅拌工段会同时产生颗粒物以及挥发性有机物（以非甲烷总烃计），故项目投料、搅拌工段废气经集气罩收集后需先经过布袋除尘器处理颗粒物后再经过两级活性炭吸附处理挥发性有机物。 本次环评要求新型高分子颗粒的投料废气、搅拌废气通过布袋除尘器（TA001）+两级活性炭吸附设备（TA002）处理；破碎废气、筛分废气通过布袋除尘器（TA001）处理；挤出废气通过两级活性炭吸附设备（TA002）处理；新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料的投料废气、搅拌废气采用集气罩收集后通过布袋除尘器（TA001）+两级活性炭吸附设备（TA002）处理；灌装废气采用集气罩收集后通过两级活性炭吸附设备（TA002）处理；休闲运动装备固化废气通过两级活性炭吸附设备（TA002）处理； 布袋除尘器（TA001）+两级活性炭吸附设备（TA002）处理后的废气共同通过1根15米高的排气筒（DA001）排放。 要求在新型高分子颗粒配料箱上方设置2个集气罩、搅拌机上方设置2个集气罩，挤出机上方设置2个集气罩，破碎机上方设置3个集气罩，振动筛设置2个集气罩；新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料分散机投料口上方设置4个集气罩、在搅拌罐上方设置8个集气罩、研磨机上方设置2个集气罩、物料出口处设置8个集气罩；休闲运动装备固化轨道进口以及出口上方各设置1个集气罩（共4个）。 参照《环境保护部办公厅2017年12月28日印发关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（公告 2017 年第81号）中P291表3挥发性有机物捕集方式采用“半密闭罩或通风厨方式收集（罩内或橱内操作）”的捕集效率为 60%-85%，本项目集气罩对挥发性有机物、臭气浓度的收集效率取60%。参考《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），集气罩对烟气（尘）的捕集效果，吹吸罩的捕集效果为90%。 根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》，布袋除尘器对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高，一般净化效率可达99%。本次环评要求，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭。根据四川省发布《工业有机废气活性炭治理技术规范（征求意见稿）》，碘值≧800mg/g的活性炭，吸附率≧60%。根据已经通过验收的《晋宁新云兴机械配件制造有限公司蔬菜保鲜塑料瓶建设项目》的验收监测报告（YNLY-2024-0527-0C001)（见附件），采用两级活性炭处理塑料颗粒熔融注塑废气，排气筒排放口非甲烷总烃排放浓度为7.98mg/m³、臭气浓度排放浓度为126(无量纲)，废气设施进口非甲烷总烃浓度为89.1mg/m³、臭气浓度为851（无量纲），两级活性炭吸附对非甲烷总烃的处理效率为90%，对臭气浓度的去处效率为85%。 - 根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》，本项目集气罩按照以下经验公式计算得出单个集气罩所需的风量L： - L=3600(5X2+F)×Vx - 其中：X—集气罩至污染源的距离（取0.18m）； - F—集气罩口面积（根据设备尺寸，2个取1.5m*1.5m，即2.25㎡；25个1m*1m，即1㎡；10个0.5m*0.5m，即0.25㎡）；Vx—控制风速，本项目控制风速取0.51m/s。按照《环境工程设计手册》和《三废处理工程技术手册·废气卷》中的有关公式和要求，根据类似项目的实际治理工程情况以及结合本项目设备规模，集气罩口边宽取应比污染源边宽500-1000mm，集气罩距离污染产生源的距离应取0.20m以下，集气系统控制风速要求0.5m/s以上可保证收集效果。 - DA001排气筒连接的集气罩数量为37个，考虑实际运行过程中风机损耗的问题，且同一时间，有可能不是所有生产工序都会进行，因此，生产设备使用时仅开启一半（19个），另外一半为交替使用，风量考虑设置1个1.5m*1.5m集气罩、13个1m*1m集气罩、5个的0.5m*0.5m的风量。 - 1.5m*1.5m集气罩风量为：3600×（5×0.18×0.18+2.25）×0.51×1=4428.43m³/h。 - 1m*1m集气罩风量为：3600×（5×0.18×0.18+1）×0.51×13=27734.62m³/h。 - 0.5m*0.5m集气罩风量为：3600×（5×0.18×0.18+0.25）×0.51×5=3782.16m³/h。 - 则总风量为35945.21m³/h，风量进行取整，为36000m³/h。 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料的投料、搅拌、灌装、新型高分子颗粒的投料、搅拌、破碎、筛分颗粒物的产生量为30.76t；新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料的投料、搅拌、灌装、挤出、固化挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产生量为4.457t/a。 进入集气罩的粉尘为27.68t/a，DA001排放的颗粒物的量为0.28t/a，排放速率为0.11kg/h，排放浓度为3.06mg/m³。进入集气罩的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的量为2.67t/a，DA001排放的挥发性有机物的量为0.267t/a，排放速率为0.1kg/h，排放浓度为2.78mg/m³。本项目有组织臭气浓度排放浓度为359（无量纲）。 ②DA002 本次环评要求喷塑废气经2个负压/集气罩收集后经布袋除尘器+滤芯（TA004）处理、喷砂废气经2个负压/集气罩收集后经布袋除尘器（TA003）处理，处理后共同通过1根15米高的排气筒（DA002）排放。 喷砂工作在喷砂机内部操作，喷塑在喷塑间内操作，类似于集气罩内操作，集气效率参照集气罩集气效率，取90%。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业中产污系数及污染治理效率表喷塑工艺，喷塑工艺产生的颗粒采用滤芯处理的处理效率为60%，项目根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》，布袋除尘器对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高，一般净化效率可达99%。故滤芯+布袋除尘器的处理效率为99.6%。 - 参照《三废处理工程技术手册（废气卷）》，本项目集气罩按照以下经验公式计算得出单个集气罩所需的风量L： - L=3600(5X2+F)×Vx - 其中：X—集气罩至污染源的距离（取0.1m）； F—操作间面积（根据设备尺寸，2台喷砂机尺寸取4m*2.5m，即10㎡，2个喷塑间尺寸为1m*0.6m，及0.6㎡）；本项目需要收集有机废气的各设备废气收集系统的控制风速要在0.31m/s，以保证收集效果。Vx—控制风速，本项目控制风速取0.31m/s。 - 操作间数量为4个，考虑实际运行过程中风机损耗的问题，且同一时间，有可能不是所有生产工序都会进行，因此，生产设备使用时仅开启一半，另外一半为交替使用，风量考虑设置1个4m*2.5m操作间、1个1m*0.6m操作间。 - 4m*2.5m集气罩风量为：3600×（5×0.1×0.1+10）×0.51×1=18451.8m³/h。 - 1m*0.6m集气罩风量为：3600×（5×0.1×0.1+0.6）×0.51×1=1193.4m³/h。 则总风量为19645.2m³/h，风量进行取整，为20000m³/h。 进入布袋除尘器的粉尘为0.702t/a，进入布袋+滤芯的粉尘为0.108t/a，DA001排放的颗粒物的量为0.0074t/a，排放速率为0.0028kg/h，排放浓度为0.14mg/m³。 2）无组织废气 焊接烟尘的产生生量为0.009t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业中产污系数及污染治理效率表09焊接核算环节，焊接烟尘产生的颗粒物可采用移动焊接烟尘净化器（TA005）、（TA006）处理，处理效率为95%；烟尘的收集效率为85%，经计算，则气体保护焊机焊接烟尘无组织排放总烟尘量为0.0018t/a（未收集到烟尘为15%，烟尘量为0.0014t/a）。焊接烟尘经多虑筒焊烟净化设备处理后在车间内呈无组织排放。 未被收集的颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）在车间呈无组织排放。未被收集的挥发性有机物的量为2.67t/a，未被收集的颗粒物的量为3.17t/a。参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率，围挡对粉尘的抑制效率为60%，粉尘沉降后可回用于生产，大气扩散后，未被收集的颗粒物无组织的排放量为1.266t/a。车间内颗粒物无组织的排放量为1.2678t/a，排放速率为0.48kg/h。车间内无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的排放量为2.67t/a，排放速率为1.01kg/h。 一般而言金属颗粒物质量较大，沉降较快，且在有车间厂房阻拦的情况下，颗粒物散落范围很小，多数在在5m以内完全可以实现自然沉降；少部分较细小的金属颗粒物也会随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面，不外排。根据对《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5 m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95 mg/m³，平均浓度为0.61 mg/m³。 根据《三废处理工程技术手册-废气卷》(“九五”国家重点图书，化学工业出版社，刘天齐主编)可知，一般作业室换气次数为6次/h，根据业主提供资料。生产设备布设在车间一层，一生产车间面积6658.22㎡(高约12.55米)，所以车间通风量为50万m³/h。颗粒物无组织的排放浓度为0.96mg/m³，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的排放浓度为2.02mg/m³。 异味（以臭气浓度计）参考《晋宁新云兴机械配件制造有限公司蔬菜保鲜塑料瓶建设项目》验收监测报告（YNLY-2024-0527-0C001)的厂界下风向监控点，蔬菜保鲜塑料瓶建设项目规模为蔬菜保鲜塑料瓶1600t/a，具有可类比性，无组织排放的臭气浓度为14（无量纲）。 项目废气主要污染物排放情况如下表4-1、4-2所示。 表4-1项目DA001排气筒废气主要污染物排放情况表 产污环节; 新型高分子颗粒挤出; 新型高分子颗粒的投料、搅拌、挤出；新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料的投料、搅拌、灌装；休闲运动装备固化；; 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料的投料、搅拌；新型高分子颗粒的投料、搅拌、破碎、筛分; 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料的投料、搅拌、灌装；新型高分子颗粒的投料、搅拌、挤出；休闲运动装备固化; 新型高分子颗粒挤出. 污染物种类; 异味; 非甲烷总烃; 颗粒物; 颗粒物; 非甲烷总烃; 异味. 污染物产生量（t/a）; /; 1.787; 27.684; 3.076; 2.67; /. 污染物产生浓度（mg/m³）; 2392（无量纲）; 18.89; 291.11; 2.34; 2.02; 14（无量纲）. 污染物产生速率（kg/h）; /; 0.68; 10.48; 1.17; 1.01; /. 排放形式; 有组织; 无组织. 治理措施; 收集效率; 60%; 90%; /; /; /. 治理效率; 85%; 90%; 99%; 厂房隔绝60%; /; /. 治理工艺; 两级活性炭吸附（TA003）; 布袋除尘器; 厂房隔绝、自然扩散. 风量; 风机风量36000m³/h; 厂房换气量50万m³/h. 是否为可行技术; 是; 是. 污染物排放浓度（mg/m³）; 359（无量纲）; 2.78; 3.06; 0.94; 2.02; 14（无量纲）. 污染物排放速率（kg/h）; /; 0.1; 0.11; 0.47; 1.01; /. 污染物排放量（t/a）; /; 0.267; 0.28; 1.23; 2.67; /. 排放浓度限值mg/m³; 2000（无量纲）; 100; 30; 1; 4; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 废气量; 9504万m³/a; /. 排放口基本信息; 排气筒高度m; 15; 厂界; 厂区内; 厂界. 排气筒内径m; 0.9. 烟气流速m/s; 15.72. 温度; 40℃. 编号; DA001. 地理坐标; 东经102.8628；北纬24.7404; /. 排放标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）表A.1浓度限值; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 监测要求; 监测点位; DA001排放口; 上风向1个点，下风向3个点; 厂房门窗距离地面1.5m以上位置处进行监测1个点，共1个监测点位; 上风向1个点，下风向3个点. 监测因子; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度. 监测频次; 1 次/年. 监测依据; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》 （HJ1122—2020）. 监测方法; 按照现行的监测方法. 表4-2项目DA002排气筒废气主要污染物排放情况表 产污环节; 喷砂; 喷塑; 喷砂、喷塑; 焊接; 切割. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 金属颗粒物. 污染物产生量（t/a）; 0.81; 0.09; 0.009; 1.06. 污染物产生浓度（mg/m³）; 15.5; 0.068; 0.006; 0.61. 污染物产生速率（kg/h）; 0.31; 0.034; 0.003; 0.4. 排放形式; 有组织; 无组织. 治理措施; 治理工艺; 布袋除尘器; 滤芯+布袋除尘器; 厂房隔绝、自然扩散; 移动焊接烟尘净化器; 比重较大，自然沉降. 收集效率; 90%; /; 85%; /. 治理效率; 99%; 99.6%; 厂房隔绝颗粒物60%; 95%; 100%. 风量; 风机风量20000m³/h; 厂房换气量50万m³/h; /. 是否为可行技术; 是; /; /. 污染物排放浓度（mg/m³）; 0.14; 0.028; 0.0014; 0. 污染物排放速率（kg/h）; 0.0028; 0.014; 0.0007; 0. 污染物排放量（t/a）; 0.0074; 0.036; 0.0018; 0. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值; /. 排放标准限值mg/m³; 120mg/m³; 1.0mg/m³; /. 达标; 达标; 达标; /. 废气量; 5280万m³/a; /; /. 排放口基本信息; 排气筒高度m; 15; 厂界; /. 排气筒内径（m）; 0.7; /; /. 烟气流速m/s; 14.44; /; /. 温度; 常温; /; /. 编号; DA002; /; /. 地理坐标; 东经102.8631；北纬24.749; /; /. 监测要求; 监测点位; DA002排气筒; 厂界上风向1个点、下风向3个点; /. 监测因子; 颗粒物; 颗粒物; /. 监测频次; 每年监测1次; 每年监测1次; /. 监测依据; 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）; /. 监测方法; 按照国家现行的监测方法; /. ③单位产品非甲烷总烃排放量 单位产品非甲烷总烃含量根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）附录B公式计算： 式中：A—单位合成树脂产品非甲烷总烃排放量，kg/t-产品； C实—排气筒中非甲烷总烃实测浓度，mg/m³；DA001排气筒中非甲烷总烃排放浓度取2.78mg/m³； Q—排气筒单位事件内排气量，m³/h；生产DA001排气筒风量为36000m³/h； T产—单位时间内合成树脂的产量，t/h；项目年生产2640h，非甲烷总烃产生工段产品为21006t/a，即7.96t/h； 根据上式计算得本项目单位产品非甲烷总烃排放量为0.013kg/t-产品，能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中单位产品非甲烷总烃排放量满足0.5kg/t产品的要求。 ④风量合理性分析：根据表4-1、4-2，经计算，本项目排气筒烟气排放符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中“5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取10m/s~15m/s左右。因此排气筒风量设置是可行的。 ⑤排气筒高度合理性分析：项目设置两根排气筒，DA001，DA002，高度均为15米，项目生产厂房为12.55米。DA001排气筒执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值，排气筒应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15米，故DA001排气筒高度设置合理。DA002排气筒执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值，标准中规定“排气筒高度要高于200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒应按其高度对应的排放速率标准值严格50%”。本项目200米范围内最高建筑高度为25米，存在地面高差30米，项目DA002排气筒设置了15米，未高出200m半径范围的建筑物5m以上，故本项目排放速率标准值严格50%执行。因此，项目排气筒的高度设置是合理可行的。 2、项目大气排放非正常工况分析 项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、臭气浓度设置两级活性炭吸附设备进行处理，颗粒物设置布袋、滤芯处理；未吸附的挥发性有机物、颗粒物呈无组织排放。当环保设施不能正常运行时，项目大气污染物将进行事故排放，导致无组织排放加大，本次评价非正常工况考虑最不利情况，即环保设施完全失去处理效果，即处理效率为0，此时，项目大气污染物排放量即为产生量。项目非正常工况下各大气污染物排放情况见表4-5所示。 表4-5项目大气污染物事故排放情况一览表 污染源; 污染因子; 产生量kg/h; 产生速率kg/h; 排放量kg/h; 排放速率kg/h; 单次持 续时间 （h）; 年发生非正常排放频次/年. 生产过程; 非甲烷总烃; 0.68; 0.68; 0.68; 0.68; 1; <2. 颗粒物; 10.48; 10.48; 10.48; 10.48; 1; <2. 臭气浓度; 2392（无量纲）; 2392（无量纲）; 1; <2. 车间通风量为50万m³/h，非甲烷总烃非正常排放浓度为0.52mg/m³，未超出《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值；颗粒物的非正常排放浓度为20.96mg/m³，超出《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值。出现超标现象，污染物浓度明显增大，大大增加了环境负担，所以本项目应加强废气处理装置的日常管理，及时并定期更换活性炭、布袋、滤芯系统，避免非正常情况的排放。若设备发生故障，应立即使用备用设备进行更换；没有备用设备的，等待厂家进行维修。确保损坏的设备尽快修复，修复以前不能恢复生产。 3、治理措施可行性分析 本项目产生的挥发性有机物浓度较低且风量较大，由于本项目有机废气浓度很低且风量大，若采用RTO焚烧或催化燃烧法其他燃烧法，成本较高，浪费能源，而且本项目采用的二级活性炭吸附法可以做到稳定达标，因此本项目选用二级活性炭吸附工艺进行挥发性有机物处理经济上合理、可行。为确保活性炭吸附的效率，必须采取有效的监控措施，如定时更换活性炭，对活性炭更换时间进行记录，做到按时更换。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中投料废气、混料废气、灌装废气、挤出废气（非甲烷总烃、臭气浓度）、固化废气（非甲烷总烃）采取活性炭吸附方式是可行的，破碎、筛分废气（颗粒物）采用布袋除尘器是可行的，见下表A.2。 由于项目所属健身器材制造无《排污许可申请与核发技术规范》，项目涉及的喷塑等污染工序在“金属家具制造业”中均有相同工序，因此，项目废气治理措施可行性分析参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 金属家具制造业》分析。 参照《排污许可证申请与核发技术规范金属家具制造业》中表6“废气污染防治可行技术参考表”中推荐的可行技术，采用布袋除尘器+滤芯处理喷塑粉尘是可行的，采用布袋除尘器处理喷砂粉尘是可行的。 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》：“采用活性炭吸附技术的， 应选择碘值不低于800mg/g的活性炭，并按要求足量添加、及时更换”，本次评价要求建设单位按要求选择活性炭，为保证活性炭的吸附效率，及时更换活性炭吸附装置填充的活性炭。本项目活性炭吸附装置相关技术参数详见下表4-9。 根据《活性炭吸附处理工艺常见问题参考手册》中的计算方法计算活性炭箱的充装量，本次环评建议使用颗粒活性炭4mm柱状，计算过程如下所示： 炭箱处理风量36000m³/h，①所需过炭面积：S=Q÷v÷3600=36000m³/h÷0.51m/s÷3600=19.61㎡，②炭箱抽屉个数（600*500mm/个），19.61㎡÷500÷600×106≈6个抽屉，③按照每个抽屉300mm设计，炭箱外形尺寸参考：L(2600+1200)×B2550×H1540mm，炭箱体积为14.92m³，④炭箱装炭量为：66×600×500×300÷10-9=5.94m³，⑤颗粒炭密度按照400kg/m³计算，则装炭重量为2376kg。 根据四川省发布《工业有机废气活性炭治理技术规范（征求意见稿）》计算活性炭更换周期，计算公式为：T=m×s÷（c×10-6×Q×t）。其中，T为更换周期（天），m为活性炭用量（kg），s为动态吸附量（%）（一般取值为20%），c为活性炭削减的VOCs浓度（mg/m³），Q为风量（m³/h），t为运行时间（h/d）。T=2376×20%÷（16.11×10-6×36000×10）活性炭更换周期为82天。 表4-9活性炭吸附设备主要技术参数 名称; 活性炭吸附装置技术参数. 形式; 箱式. 风量; 36000m³/h. 处理有害气体成分; 有机废气. 有机溶剂最大浓度; ≤100mg/m³. 净化效率; ≥90%. 吸附材料; 活性炭，碘值不低于800mg/g. 动态吸附量; 不低于10%. 活性炭填充料; 2376kg. 气流速度; 0.51m/s. 活性炭更换时间; 更换周期82天，由于目前拟定年工作330天，因此每年更换4次。. 本项目所采用的活性炭吸附装置按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）进行设计，能够保证废气处理效率。 4、大气防护距离 根据《环境影响评级导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物近期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域。以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算结果可知，项目废气计算在下风向评价范围内无超标点，不设大气防护距离。 5、生活废气 ①液化气燃烧废气 本项目食堂内烹饪所使用燃料为罐装液化气，液化气是清洁能源，主要成分是烷烃，完全燃烧后产物为有CO2和水，该部分废气以无组织形式排放，产生量较少。 ②食堂油烟 本项目职工食堂在食物烹饪、加工过程中会产生少量食堂油烟，项目食堂设置基准灶头1个，按GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中表 1“饮食单位的规模划分”的规定属小型饮食业单位。 根据类比同类项目，每人每天耗食油量为30克，根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳，高爽等；环境科学研究，2012，25（12）:1359-1363）中相关调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.8%。根据建设单位提供资料，本项目职工食堂就餐人数约20人/天，则消耗食用油0.6kg/d，则油烟产生量约为0.02kg/d，0.006t/a（年运行330天）。 - 本次环评要求采购持有《中国环境保护产品认证证书》的油烟净化器，其净化效率能够保证不低于60%。油烟经油烟净化器处理后由高出房屋1.5米的排气筒排放，则油炸工序油烟经油烟净化装置处理后排放量为0.008kg/d，2.64kg/a。项目区职工食堂为厂区职工提供1日3餐，油烟产生时间平均每天按4h计，净化器处理风量为2000m³/h，则油烟经净化处理后最高排放浓度为0.84mg/m³。经计算食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）当中规定的排放限值。项目厨房食堂油烟排放情况见表4-9。 表4-9厨房食堂油烟排放情况 污染源; 耗油量kg/d; 油烟产生量kg/d; 油烟产生速率kg/h; 净化效率; 排放速率kg/h; 排放量kg/d; 排放浓度mg/m³. 厨房; 0.6; 0.02; 0.005; 60%; 0.002; 0.008; 1. 食堂油烟通过油烟净化装置处理后，油烟能够满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型标准，即净化效率≧60%，排放浓度≦2mg/m³。 项目运营期间，不定期会有少量原材料运输车辆和产品运输车辆进入厂区，会产生少量汽车尾气和道路扬尘，以无组织形式排放，该部分气体通过空气稀释和植被吸附自然消散。 6、污染物排放量核算 大气污染物有组织排放量核算见表4-10。 表4-10大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度; 核算排放速率; 核算排放量. （mg/m³）; （kg/h）; （t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 3.06; 0.11; 0.28. 2; 非甲烷总烃; 2.78; 0.1; 0.267. 3; DA002; 颗粒物; 0.14; 0.0028; 0.0074. 有组织排放量; 颗粒物; 0.2874. 非甲烷总烃; 0.267. 大气污染物无组织排放量核算见表4-11。 表4-11大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 mg/m³. 1; 生产车间; 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料的投料、搅拌、灌装；新型高分子颗粒的投料、搅拌、挤出、破碎、筛分；休闲运动装备的焊接、喷砂、喷塑、固化; 颗粒物; 加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值; 4.0; 1.2678. 2; 非甲烷总烃; 1.0; 2.67. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.2678. 非甲烷总烃; 2.67. 大气污染物年排放量核算见表 4-12。 表4-12大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1.5552. 2; 非甲烷总烃; 2.937. （二）废水 1、源强及排放情况 运营期项目废水分为生产废水、生活污水、初期雨水、事故废水。 （1）生产废水 项目生产冷却水循环使用，不外排。 （2）生活污水 项目生活用水量为2m³/d（660m³/a），污水产生系数按照0.8计，则职工生活污水产生量为1.6m³/d（528m³/a）。其中食堂污水以厂内食宿职工生活污水总量的0.2计，则食堂污水产生量为0.32m³/d（105.6m³/a）。近期食堂污水先经隔油池处理后与其他职工生活污水排入化粪池处理，经化粪池处理后排入自建的污水处理站处理，处理达标后回用于绿化以及道路扫洒用水；远期待园区污水处理站建设完成且接通园区污水管网后，食堂产生的含油废水通过隔油池处理，处理后和其他生活污水一同排入化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理。废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷和动植物油等污染物，废水中各污染物浓度为CODcr：400～800mg/L、BOD5：200～400mg/L、SS：300～600mg/L、动植物油：50～150mg/L，氨氮：20～40mg/L、总磷：5～10mg/L。 本项目污水产生量为1.6m³/d，528m³/a。 本项目产生的污水，含有的污染物主要是CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油和总磷，根据《废水处理工程技术手册》（潘涛、田刚主编，化学工业出版社，2010年版），隔油池对生活污水中动植物油去除效率为70%~80%，本项目取80%；根据《常用污水处理设备及去除率》进行确定，化粪池处理效率分别为：CODcr：15%、BOD5：15%、SS：30%、氨氮：0%、总磷：0%。根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范（HJ 576-2010）》及项目污水站设计文件。本项目污水站对废水中污染物的去除效率见下表4-13。 表4-13 本项目污水站设计去除指标 污染物; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 综合去除效率; 90%; 95%; 90%; 80%; 70%. 项目废水污染物产排放情况如下表4-14所示： 表4-14项目污染物产排情况汇总表 产污排环节; 综合污水（食堂、冲厕、盥洗、办公、废水）. 废水总量（t/a）; 528. 污染物种类; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; TP; 动植物油. 污染物产生量（t/a）; 0.264; 0.1056; 0.1848; 0.018; 0.004; 0.018. 污染物产生浓度（mg/L）; 500; 200; 350; 35; 8; 35. 排放形式; 不外排（全部回用于绿化）. 治理设施; 处理能力; 2m³/d. 治理工艺; 隔油池+化粪池+A2O+曝气生物滤池一体化污水处理站. 治理工艺去除效率; 91.5%（15%+90%）; 95.75%（15%+95%）; 93%（30%+90%）; 80%; 70%; 80%. 是否为可行技术; 是. 经处理后污染物量（t/a）; 0.0224; 0.0045; 0.0129; 0.0037; 0.0013; 0.0037. 经处理后污染物浓度（mg/L）; 42.5; 8.5; 24.5; 7; 2.4; 7. 执行标准; 近期《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）；远期《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准. 近期标准限值mg/L; /; 10; /; 8; /; /. 远期标准限值mg/L; 500; 350; 400; 45; 8; 100. 达标判定; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 排放方式; 回用于绿化，不外排. 监测要求; 监测点位; 自建的一体化污水处理设施出水口. 监测因子; 流量、pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、 总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物、特征污染物. 监测频次; 每半年监测1次. 监测依据; 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）. 监测方法; 依据现行的监测方法. （3）初期雨水 本项目严格执行雨污分流，项目占地面积14674.38㎡，其中生产区域面积约6658.22㎡。 初期雨水量计算按：Q=Φ×q×F 式中：Q--初期雨水量，m³ Φ--径流系数，径流系数 0.15~0.9，本项目取 0.4 q--暴雨强度 F-汇水面积，生产区域0.67h㎡ 降雨强度参照玉溪市中心城区暴雨强度公式（修订）计算：q=2870.58（1+0.633lgP）/（t+14.742）0.818 式中：P—设计降雨重现期1年； t—降雨历时；降雨历时15min，暴雨强度为178.96L/s·h㎡。按照公式，可以计算出汇水区初期雨水流量为47.96m³/次，但雨水收集池应留有20%的余量，根据计算：47.96m³×1.2≈57.55m³/次。所以本项目应建设60m³的初期雨水收集池。每年雨季生产天数为60天，玉溪市各县区的降水日数为8天到13天，本项目取8天，每年下雨次数为7.5次，故每年收集的初期雨水的量为359.7m³/a，1.09m³/d，收集后的雨水经过沉淀后全部回用于冷却水，循环使用，不外排。 （4）事故废水 根据《水体污染防控紧急措施设计导则》计算事故应急池容积： V总=（V1+V2-V3）+V4+V5 式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个储罐内的物料量。本项目液体物料的暂存量为90m³，即本项目为90m³； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m³；项目储存的，项目生产车间占地面积 6658.22㎡，按照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974－2014），丙类厂房，建筑体积> 50000立方米，消防用水量为40L/s，一次火灾延续时间按2h计，一次灭火用水量288m³。 V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m³，根据建设单位提供的设计资料，项目雨水管网长度为452m，内径为600mm，经计算可知，雨水管网的总容积为128m³； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³，本项目为 0m³； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³，本次环评按1次最大雨量取47.96m³，可采用初期雨水收集池进行收集，故V5为0m³。 经计算，V总=90+288－128+0+0=250m³。 本项目拟建设事故水池1个，容积为250m³，收集事故废水，发生事故时，通过雨水管网排至事故水池内。满足消防废水收集要求。在火灾等事故发生后，通过事故应急池将事故废水全部收集暂存，不外排。事故发生后，首先检查雨水排放口阀门（保持常闭状态），关闭初期雨水池阀门，防止事故废水经雨水系统进入外环境。初期雨水收集池兼做事故废物收集。事故后期，根据事故废水水质情况，采取妥善处置措施，确保废水达标排放。 3、污水治理技术可行性 （1）隔油池处理可行性分析 根据《建筑给水排水设计规范2009年版》（GB50015-2003）：污水在隔油池内的流速控制在0.005m/s之内，有利于油脂颗粒上浮。污水在池内的停留时间的选择，可根据建筑物性质确定，用油量较多者取上限值，用油量较少者取下限值。参照实践经验，存油部分的容积不宜小于该池有效容积的25%；隔油池的有效容积可根据厨房洗涤废水的流量和废水在池内停留时间决定，其有效容积是指隔油池出口管管底标高以下的池容积。存油部分容积是指出水挡板的下端至水面油水分离室的容积。 根据餐饮隔油池容积计算公式： V=Qmax⋅60⋅t 式中：V-----隔油池有效容积，m³； Qmax-----最大秒流量，食堂污水为0.32m³/d，每天运营4小时，则最大秒流量为0.00002m³/s； t-----停留时间不宜小于0.5h，本项目取值2h； 经计算，本项目需建设有效容积不低于0.024m³隔油池。项目隔油池拟设置0.1m³隔油池，可以达到要求。 （2）化粪池可行性分析 本项目废水量为1.6m³/d（528m³/a）。 化粪池容积根据《钢筋混凝土化粪池》（03S702）确定： 化粪池有效容积：W=W1+W2 式中：W-----化粪池有效容积； W1-----化粪池内污水部分容积； W2-----化粪池内污泥部分容积； 污水量计算公式：W1=NZαqt24×1000 式中：Nz-----化粪池设计总人数，20人； q-----每人每日污水定额，100L/人▪d； t-----污水在化粪池内停留的时间，24h； α-----实际使用卫生器具的人数与设计总人数的百分比，本项目为工业企业生活区，本项目取值100%； 污泥容积计算公式：W2=1.2[aNzαT（1-b）K（1-c）×1000] 式中：a-----合流系统，a=0.7L/人▪d； b-----污泥含水率，b=95%； c-----浓缩后污泥含水率，c=90%； K-----腐化期间污泥缩减系数，K=0.8； T-----化粪池清掏周期，按330d计算； 粪便污水与生活污水合流时：W=W1+W2 根据计算W1为2m³，W2为2.22m³，则W约为4.22m³。根据业主提供资料，项目拟建一个容积5m³化粪池，满足《钢筋混凝土化粪池》（03S702）要求。 （3）一体化污水处理设施可行性 项目生活污水产生量为1.6m³/d，取变化系数为1.2计，则项目应建设1个处理能力不低于1.92m³/d的一体化污水处理设施，本项设计一个处理能力为2m³/d的处理设施，可满足处理要求。本环评要求建设单位委托专业资质单位对一体化污水处理站进行设计及施工，以保证出水水质良好稳定，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中表1城市绿化、道路清扫标准。 项目拟新建1座生活污水处理设施，处理规模为2m³/d，采用“水解厌氧 (A)+接触氧化(O)+MBR(膜生物反应)”的组合工艺。生产废水污水处理工艺流程简介见下图4-1： 图4-1项目生活污水处理站处理工艺流程图 生活污水处理工艺原理简介：首先生活污水经隔油池、化粪池预处理，污水管网收集，污水流入调节池使废水充分混合、水量和水质得到均质均量的调节；再由调节池提升泵提升至水解反应池(A段)，经水解反应后使大分子有机物小分子化，难生化有机物降解为可生化有机物，水解反应池出水进入生物接触氧化系统(O段)作生化氧化处理后，硝化液部分回流至水解反应池(A段)脱硝，其余流入MBR膜反应池，该池装配有良好的MBR生物膜反应组件，大量的微生物(活性污泥)在生物反应器内与基质(废水中的可降解有机物等)充分接触，通过氧化分解作用进行新陈代谢以维持自身生长、繁殖，同时使有机污染物降解。膜组件通过机械筛分、截留等作用对污水和污泥混合液进行固液分离。微生物被截留在反应池内，从而避免了微生物的流失。生物处理系统和膜分离组件的有机结合，不仅提高了系统的出水水质和运行的稳定程度，还延长了难降解大分子物质在生物反应器中的水力停留时间，加强了系统对难降解物质的去除效果。由于MBR膜孔径0.08-0.3μm，可截留污水中99%以上的微生物和病毒等，因此出水设计由抽吸泵抽吸送至生活污水回用水池稍作贮存，全部回用于旱季绿化。 根据《排污许可证申请与核发技术规范》废水污染防治可行技术，本项目主要为生活污水，采用隔油池+化粪池+调节池+厌氧-好氧+生物处理等组合技术处理废水，属于可行技术。 综上所述，本项目生产废水处理系统采用的工艺可行。 ⑤生活污水不外排可行性分析 根据澄江市气候资料，非雨天按照270天计算，非雨天绿化用水水量为1155.6m³/a，生活污水产生量为528m³/a，经污水处理设备处理达标后可全部回用于绿化。另外，为防止连续降雨，废水不能用于绿化、道路及硬化区冲洗洒扫的情况出现，环评提出设置1个容积为10m³的回用水池，生活污水经处理达标后暂存于回用水池内，回用水池能够容纳6天的生活污水。项目所产生的生活污水在采取上述措施后能够全部回用于绿化，不外排。 ⑥初期雨水不外排可行性分析 项目区域实行雨污分流，设置1个60m³的初期雨水收集池，收集后进行沉淀，每年收集的初期雨水的量为359.7m³/a，收集后的初期雨水回用于冷却水，由于冷却水水质要求不高，冷却水用量为528m³/a，初期雨水可完全回用于冷却水，不外排。 3、地表水环境影响结论 项目实行雨污分流制，雨水设置有一套雨水收集管网，一个初期雨水收集池，后期每次下雨前15分钟的雨水，未被收集的雨水由厂房西面的雨水管网外排；近期食堂产生的含油废水通过隔油池处理，处理后和其他生活污水一同排入化粪池处理，经化粪池处理后排入污水处理设备，处理达标后回用于绿化以及道路扫洒用水；远期待园区污水处理站建设完成且接通园区污水管网后，食堂产生的含油废水通过隔油池处理，处理后和其他生活污水一同排入化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理站处理。项目无生产废水产生，冷却水循环使用，不外排，对周围环境影响较小。 （三）噪声 （1）噪声源强 项目运营后产生的噪声主要是机械设备运行时产生的噪声，噪声源强为65~95dB(A)。经调查，项目区内设备均为室内声源。根据《噪声污染控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉）中资料，砖墙双面粉刷的区墙体，实测的隔声量为49dB（A），考虑到门窗面积和开门开对隔声的负面影响，实际隔声量（TL+6）取25dB（A）左右。项目噪声源强调查清单见表4-15。 表4-15项目主要产噪设备噪声源统计表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强*; 数量; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 搅拌机; 85; 1; -16.52; 85.33; 1; 减震、厂房隔声; 车间空间相对狭小，设备分布集中，距室 内边界距离 （r）小于车间宽度/π，不考虑车间内距离衰减; 昼间; 25dB(A); 49; 1. 2; 85; 1; -15.15; 82.7; 1; 49; 1. 3; 85; 1; -13.52; 78.83; 1; 49; 1. 4; 85; 1; -12.27; 77.07; 1; 49; 1. 5; 85; 1; -11.39; 75.12; 1; 49; 1. 6; 85; 1; -9.38; 70.9; 1; 49; 1. 7; 85; 1; -10.52; 72.96; 1; 49; 1. 8; 85; 1; -14.23; 80.53; 1; 49; 1. 9; 分散剂; 85; 1; -4.38; 70.57; 1; 49; 1. 10; 85; 1; -5.13; 72.57; 1; 49; 1. 11; 85; 1; -5.63; 74.32; 1; 49; 1. 12; 85; 1; -7.38; 77.57; 1; 49; 1. 13; 研磨机; 85; 1; -9.12; 82.01; 1; 49; 1. 14; 85; 1; -10.2; 84.6; 1; 49; 1. 15; 蒸汽发生器（电加热）; 75; 1; -17.81; 82.69; 1; 49; 1. 16; 75; 1; -16.49; 80.06; 1; 49; 1. 17; 75; 1; -15.08; 77.18; 1; 49; 1. 18; 75; 1; -12.76; 74.54; 1; 49; 1. 19; 75; 1; -12.93; 72.15; 1; 49; 1. 20; 75; 1; -11.81; 69.75; 1; 49; 1. 21; 水泵; 75; 1; -19.03; 81.91; 1; 49; 1. 22; 75; 1; -17.81; 79.91; 1; 49; 1. 23; 75; 1; -16.93; 77.91; 1; 49; 1. 24; 75; 1; -15.96; 76.11; 1; 49; 1. 25; 75; 1; -14.73; 73.67; 1; 49; 1. 26; 75; 1; -13.8; 71.48; 1; 49; 1. 27; 螺旋上料机; 85; 1; -6.83; 87.86; 1; 49; 1. 28; 85; 1; -4.78; 83.68; 1; 49; 1. 29; 85; 1; -3.35; 80.63; 1; 49; 1. 30; 85; 1; -1.12; 76.6; 1; 49; 1. 31; 85; 1; 0.22; 73.78; 1; 49; 1. 32; 85; 1; 1.29; 71.63; 1; 49; 1. 33; 空压机; 95; 1; -21.9; 83.08; 1; 49; 1. 34; 95; 1; -7.94; 53.4; 1; 49; 1. 35; 95; 1; 5.09; 26.4; 1; 49; 1. 36; 95; 1; 6.31; 23.81; 1; 49; 1. 37; 95; 1; 8.07; 20.34; 1; 49; 1. 38; 输送机; 80; 1; -4.65; 62.96; 1; 49; 1. 39; 80; 1; -1.18; 63.93; 1; 49; 1. 40; 80; 1; -1.31; 55.22; 1; 49; 1. 41; 80; 1; 2.2; 56.54; 1; 49; 1. 42; 搅拌机; 85; 1; -3.94; 61.2; 1; 49; 1. 43; 85; 1; -0.47; 61.99; 1; 49; 1. 44; 挤出机; 85; 1; -0.38; 53.39; 1; 49; 1. 45; 85; 1; 3.33; 54.37; 1; 49; 1. 46; 切断机; 85; 1; 0.57; 51.03; 1; 49; 1. 47; 85; 1; 4.23; 51.52; 1; 49; 1. 48; 破碎机; 90; 1; -1.09; 47.17; 1; 49; 1. 49; 90; 1; 1.54; 47.96; 1; 49; 1. 50; 90; 1; 4.96; 48.59; 1; 49; 1. 51; 90; 1; 8.33; 49.52; 1; 49; 1. 52; 90; 1; -11.61; 63.56; 1; 49; 1. 53; 振动筛; 85; 1; 2.62; 45.03; 1; 49; 1. 54; 85; 1; 6.82; 45.86; 1; 49; 1. 55; 剪板机; 85; 1; 17.84; 34.39; 1; 49; 1. 56; 85; 1; 19.09; 34.57; 1; 49; 1. 57; 85; 1; 20.11; 29.15; 1; 49; 1. 58; 85; 1; 21.36; 27.43; 1; 49; 1. 59; 85; 1; 22.53; 24.86; 1; 49; 1. 60; 85; 1; 23.54; 23.22; 1; 49; 1. 61; 焊接机; 75; 1; 14.56; 33.78; 1; 49; 1. 62; 75; 1; 15.1; 32.41; 1; 49; 1. 63; 75; 1; 15.83; 31.04; 1; 49; 1. 64; 75; 1; 16.42; 30.16; 1; 49; 1. 65; 75; 1; 16.88; 29.22; 1; 49; 1. 66; 75; 1; 17.52; 28.09; 1; 49; 1. 67; 75; 1; 18.1; 27.02; 1; 49; 1. 68; 75; 1; 18.93; 25.71; 1; 49; 1. 69; 75; 1; 19.66; 24.33; 1; 49; 1. 70; 75; 1; 20.7; 23.02; 1; 49; 1. 71; 冲孔机; 80; 1; 12.61; 32.32; 1; 49; 1. 72; 80; 1; 13.14; 31.28; 1; 49; 1. 73; 80; 1; 13.6; 30.21; 1; 49; 1. 74; 80; 1; 14.11; 19.14; 1; 49; 1. 75; 80; 1; 14.69; 28.13; 1; 49; 1. 76; 80; 1; 15.3; 26.98; 1; 49; 1. 77; 80; 1; 15.82; 25.91; 1; 49; 1. 78; 80; 1; 16.62; 24.96; 1; 49; 1. 79; 80; 1; 17.41; 23.92; 1; 49; 1. 80; 80; 1; 18.2; 22.83; 1; 49; 1. 81; 80; 1; 18.9; 21.85; 1; 49; 1. 82; 80; 1; 19.48; 20.93; 1; 49; 1. 83; 80; 1; 15.66; 28.29; 1; 49; 1. 84; 80; 1; 16.79; 26.46; 1; 49; 1. 85; 80; 1; 18.33; 24.13; 1; 49; 1. 86; 折弯机; 70; 1; 11.93; 30.13; 1; 49; 1. 87; 70; 1; 12.63; 28.64; 1; 49; 1. 88; 70; 1; 13.33; 26.86; 1; 49; 1. 89; 70; 1; 14.65; 24.71; 1; 49; 1. 90; 70; 1; 15.48; 22.85; 1; 49; 1. 91; 70; 1; 16.46; 21.05; 1; 49; 1. 92; 喷砂机; 75; 1; 9.48; 34.52; 1; 49; 1. 93; 75; 1; 13.87; 36.33; 1; 49; 1. 94; 喷塑线; 75; 1; 8.7; 37.45; 1; 49; 1. 95; 75; 1; 12.07; 38.31; 1; 49; 1. 96; 固化线（电加热）; 75; 1; 5.97; 36.45; 1; 49; 1. 97; 75; 1; 13.63; 39.33; 1; 49; 1. 98; 组装机; 80; 1; 8.02; 29.08; 1; 49; 1. 99; 80; 1; 9.26; 93; 1; 49; 1. 100; 80; 1; 10.12; 25.08; 1; 49; 1. 101; 80; 1; 11.19; 22.78; 1; 49; 1. 102; 80; 1; 12.12; 20.73; 1; 49; 1. 103; 80; 1; 13.34; 18.73; 1; 49; 1. 注：坐标原点位于项目区域西南角，地理坐标：东经1028551；北纬24.7365. 2、预测内容 1）预测范围、点位与评价因子 ①噪声预测范围为：厂界外1m。 ②预测点位：厂界噪声，在东、南、西、北厂界等间距设置n个噪声点。 ③厂界噪声预测因子：昼间等效连续 A 声级。 2）声环境影响预测 ①预测方法 噪声传播过程中有三个要素：即声源、传播途径和接受者。根据项目采取的治理措施及降噪效果，采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的工业噪声预测模式，本评价只考虑几何发散引起的衰减量来预测项目对厂界的贡献点的影响。 预测方法为：依据各噪声源与各预测点的距离计算出各噪声设备产生的噪声对各预测点的影响值，并根据能量合成法叠加各噪声设备对各预测点的噪声贡献值，来预测分析本项目投产后对厂界及周围声环境的影响。 ②预测模式 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB；TL——隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减 Adiv 。两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： Lp1i（T） = 10lg Lp1i（T）－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij－室内j声源i倍频带的声压级，dB；N－室内声源总数。 本报告主要考虑厂房隔声，厂区围墙墙体隔声和距离衰减影响，项目加工设备均位于车间内。项目昼间等声值线见图4-2。 图4-2项目昼间等声值线图 表4-16厂界噪声预测结果（dB(A)） 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值dB (A); 标准限值dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 38.77; 75.27; 1.2; 昼间; 59.37; 65; 达标. 南侧; 30.77; 7.68; 1.2; 昼间; 63.47; 65; 达标. 西侧; -36.56; 57.45; 1.2; 昼间; 62.48; 70; 达标. 北侧; -56.46; 130.24; 1.2; 昼间; 54.07; 65; 达标. 项目东厂界、南厂界、北厂界昼间噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间≤65dB(A)，西厂界能够满足4a类要求，即：昼间≤70dB(A)。夜间不生产。 4）敏感点达标分析 项目厂界50m范围内无声环境敏感点。 （3）措施 本项目噪声经减振、墙体隔声、距离衰减后，经预测本项目厂区设备噪声在南、东、北厂界均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类；西厂界可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准，项目周围主要为工业企业和园区道路，项目距离最近的居民区为西北侧642米的提古村以及733米的提古小学，与项目距离均大于50m，项目运营期产生的噪声对周围环境保护目标影响较小。 为了减小噪声对区域声环境的不利影响，本环评要求采取如下噪声防治措施： ①优化厂区布局，将产生噪声较高的空压机、剪板机、搅拌机、分散剂、输送机、破碎机等设备布置于场地中部，在东侧、南侧应考虑增加项目围挡，并在厂界四周尽量种植高大乔木，以起到隔声降噪的作用； ②对于空气动力性噪声的机械设备，出风口加装消声器，并将高噪声布置在生产车间内，并安装减震垫； ③强化行车管理制度，厂区内严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； ④建立设备定期维护、保养的管理制度，避免设备运转非正常噪声。 在严格采取上述对策防治措施后，项目东、南、北厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，西厂界可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准，噪声对区域声环境影响不大。 3、噪声监测计划 本项目根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，详见表4-17。 表4-17噪声监测计划表 监测点位; 污染物名称; 执行标准; 标准限值; 监测方法; 监测频次. 西; Leq（A）; （GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4a类区标准; 昼间：70dB（A）; 现行的国家监测方法; 1次/季. 南; （GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准; 昼间：65dB（A）; 1次/季. 东; 1次/季. 北; 1次/季. （四）固体废物 本项目产生的固体废物主要为一般固废、危险固废、其他废物。 根据《固体废弃物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），可知本项目一般固废主要包括废包装材料、不合格产品、金属边角料、焊渣、沉降的金属粉尘、布袋收集的粉尘。 其他废物有生活垃圾、餐厨垃圾及隔油池废油、化粪池污泥、污水处理站污泥。 根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）以及《国家危险废物名录》（2021年版），本项目危险固废主要为废活性炭、废油桶、废含油抹布及手套、废液压油、废导热油、废机油。 1、一般固废 （1）一般固废产生情况 1）废包装材料 本项目的废弃包装材料主要为废包装袋、废包装桶、焊丝废包装箱，10kg/袋的原材料年用量为150t/a，有15000袋，每个袋子重量约为30g/个，产生量为0.45t/a；20kg/袋的原材料年用量为235.42t/a，有11771袋，每个袋子重量约为50g/个，产生量为0.59t/a；25kg/袋的原材料年用量为10432t/a，有417280袋，每个袋子重量约为60g/个，产生量为25.04t/a；13kg/袋的原材料年用量为3500t/a，有269230.77袋，每个袋子重量约为30g/个，产生量为8.08t/a，废包装袋产生总量为34.16t/a；20kg/箱的原材料用量为6t/a，共300个，每个箱子2kg，产生量为0.6t/a；15kg/箱的原材料用量为1t/a，共66个，每个箱子1.3kg，产生量为0.09t/a；废包装箱的产生总量为0.69t/a；建设单位统一收集后，外售至废品回收站。250kg/桶的原材料用量为6572t/a，共25288个，每个10kg，产生263t/a，20kg/桶的原材料用量为120.67t，每个1kg，产生0.12t/a，废包装桶的产生总量为263.12t/a，废包装建设单位留5.02t进行成品运输，其余的258.1t/a外售至废品回收站。 2）新型高分子颗粒的不合格产品 根据建设单位经验，新型高分子颗粒的不合格产品的产生量约为原料总量的0.2%，故本项目边角料以及不合格产品的产生量为10t/a。建设单位破碎后回用于生产。 3）金属边角料 根据建设单位经验，金属边角料的产生量为2t/a，集中收集后外售至废品回收站。 4）焊渣 项目焊接工序产生的废焊料和焊渣为焊丝用量的1%，项目产生的废焊渣约0.01t/a，集中收集后外售至废品回收站。 5）沉降的金属粉尘 根据工程分析，沉降的金属粉尘量为1.06t/a，收集后外售至废品回收站。 6）布袋收集的粉尘 根据工程分析，布袋收集的干粉材料粉尘量为28.21t/a，收集后回用于生产。 2、其他固废 1）生活垃圾 本项目产生的生活垃圾主要为职工生活垃圾。员工生活垃圾根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为0.8~1.5kg/人.d，则本项目按人员每人每天产生0.8kg计，年工作时间330天，根据建设单位提供的资料，项目员工共有20人，员工在厂区内食宿，本项目仅产生办公垃圾，则职工办公垃圾产生量为0.16kg/ d、0.05t/a。生活垃圾委托环卫部门清运处置。 2）隔油池油污 根据相关经验数据，隔油池油污的产生量按处理水量的0.01%计算，根据工程分析，项目食堂污水的产生量为739.2m³/a，因此，隔油池油污产生量约为0.07t/a，隔油池油污由定期委托有资质的单位清运处置。 3）化粪池污泥 根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)表4.8.6-2化粪池每人每日计算污泥量规定： 表4-22 化粪池每人每日计算污泥量单位：L/(人·d) 建筑物分类; 生活污水与生活污水合流排入. 有住宿的建筑物; 0.7. 人员逗留时间大于4h并小于10h的建筑物; 0.3. 全厂劳动定员 20人，全部在厂区内住宿，本项目设置食堂，项目内设置办公室，年工作330天，日工作8h，则化粪池污泥产生量为14L/d(4.62t/a)，委托有资质的单位清运处置。 4）生活污水处理站污泥 本项目自建的生活污水处理站处理工艺主要为“隔油池+气浮+A/O 生化+沉淀”，处理过程中会产生一定量污泥等。根据《排污许可证申请与核发技术规范—水处理（试行）》(HJ 978-2018)，污泥产生量的核定公式为： E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q—核算时段内排污单位废水排放量，m³，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计； W深—有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一。 据此计算，本项目生活污水处理站产生污泥量约为0.09t/a，委托有资质的单位清运处置。 3、危险废物 （1）危险废物产生情况 1）废活性炭 根据工程分析，活性炭的填充量为2376kg，每年更换4次，故废活性炭的产生量为9.5t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于HW49其他废物，废物代码为900-039-49，烟气、VOCs治理过程中（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭。项目产生的废活性炭送至危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的单位进行处置。在贮存时应选择密封性好、不易受潮、耐酸碱腐蚀的容器。根据废活性炭危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，包装容器材质和内衬应与盛装的危险废物相容，应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并满足防渗、防漏以及相应的强度要求。 2）废油桶 废油桶主要为润滑油桶，每桶为25kg/桶，每年产生4个，每个2kg，废油桶的产生量约为0.008t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年版）废油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。废油桶送至危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的单位进行处置。 3）废含油抹布及手套 项目更换机油过程中会产生含油抹布以及手套，根据建设单位提供的资料，产生量为0.005t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），未分类收集的废含油抹布及手套属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，属于豁免危废。废含油抹布及手套与生活垃圾一同处理。 4）废润滑油 项目机修过程中产生的废润滑油，产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。废机油采用收集桶收集后暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质的单位进行处置。 表4-17项目固体废物产生量一览表 废物类别; 项目; 产生量t/a; 废物代码; 危险废物编号; 处置措施. 一般工业固体废弃物; 废包装袋; 34.16; /; /; 外售至废品回收站. 废包装箱; 0.69t/a; /; /; 外售至废品回收站. 废包装桶; 258.1t/a; /; /; 外售至废品回收站. 废包装桶; 5.02t/a; /; /; 回用于成品包装. 新型高分子颗粒的不合格产品; 10t/a; /; /; 回用于生产. 金属边角料; 2t/a; /; /; 外售至废品回收站. 焊渣; 0.01t/a; /; /; 外售至废品回收站. 沉降的金属粉尘; 1.06t/a; /; /; 外售至废品回收站. 布袋收集的粉尘; 28.21t/a; /; /; 回用于生产. 其他废物; 隔油池油污; 0.07t/a; /; /; 委托有资质单位清运. 生活垃圾; 0.05t/a; /; /; 由环卫部门清运. 化粪池污泥; 4.62t/a; /; /; 委托有资质单位清运. 生活污水处理站污泥; 0.09t/a; /; /; 委托有资质单位清运. 危险废物; 废活性炭; 9.5t/a; HW49; 900-039-49; 暂存至危险废物贮存间，委托有资质单位清运. 废油桶; 0.008t/a; HW08; 900-249-08. 废润滑油; 0.05t/a; HW08; 900-249-08. 废含油抹布及手套; 0.005t/a; HW08; 900-249-08; 由环卫部门清运. 综上所述，本项目固废去向明确，且均得到有效的处理、处置，固废处置率为100%，不会对当地环境造成不良影响。 （2）一般固废环境影响分析和保护措施 一般工业固废临时堆放场根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（按GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 （2）危险废物管理要求 环评要求厂区内的危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）严格执行，外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到沿途不抛洒。厂内危废临时贮存设施暂存后由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 表4-18 危废收集容器（塑料桶）和危险废物暂存间设计要求一览表 项目; 设计要求. 收集容器塑料桶要求; ①采用符合标准的专用塑料桶。 ②收集塑料桶材质选用较高强度、完整的材料，不易破损。 ③收集塑料桶完好无损。 ④收集塑料桶顶部与废润滑油表面之间保留120mm的空间。 ⑤收集塑料桶外贴上符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的（危险废物）标签。. 危险废物暂存间要求; ①危险废物暂存间地面为硬化地面，且耐腐蚀，表面无裂隙； ②危险废物暂存间地面采用2mm厚的高密度聚乙烯或其他人工材料进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s； ③采用2mm厚防腐环氧树脂进行防腐处理； ④危险废物暂存间设置有安全照明设施和观察窗口。. 表4-19 建设项目危险废物暂存间运行、管理、安全措施一览表 项目; 具体要求. 危险废物暂存间的运行与管理; ①盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 ②建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ③危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。. 危险废物暂存间的安全防护; ①必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ②周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ③应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。. 3、总结 采取上述固废处理处置措施后，项目产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，处置率为100%，满足环保要求，对周围环境影响较小。 ## （五）风险影响评价 1、风险识别 项目中所用的物质中润滑油、废润滑油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录H中的风险物质。风险物质以及有毒物质运输、使用以及储存过程中包装物破损等存在渗漏的可能，泄漏的物质可通过地面漫流、地面下渗，对局部水体、土壤造成污染。风险物质润滑油、废润滑油具有可燃性，在存储和使用过程中，如有操作不当，会引发火灾、爆炸。项目使用的液体原材料中液体聚醚、分散剂、消泡剂、流平剂、发泡剂、光稳定剂、固化剂、催化剂、成品具有毒性，泄露可能会进入地表水、土壤，危害环境。 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，项目危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 本项目涉及多种危险物质，按下式进行计算Q值： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，表B.2，“其他危险物质临界量推荐值”确定。 要求临界量及其Q值见表4-24所示。 表4-24环境风险物质数量、临界量及其比值(Q) 序号; 物质名称; 储存量（t）; 临界量（t）; Q值; 储存位置. 1; 润滑油; 0; 0; 0; 不在厂区内暂存. 2; 废润滑油; 0.05; 2500; 0.00002; 危险废物贮存间. 合计; 0.00002; /. 本项目Q值为0.00002，Q＜1。故本项目环境风险潜势划分为I。 项目主要物料为润滑油以及废润滑油，其危险特性见表4-25。 表4-25 风险物质特性表 名称; 特性参数. 润滑油以及废润滑油; 外观与性状; 无色透明油状黏性液体，室温下无嗅无味或略带异味，对酸、热、光都很稳定。. 沸点; —; 相对密度; 0.85 g/mL at 20 °C. 爆炸上限; —; 爆炸下限%（v/v）; —. 引燃温度; 300℃; 闪点; 220℃. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报告，接触润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 危险特性; 遇明火、高热可燃. 环境危害; 对环境有危害，对大气可造成污染。. 爆炸危险; 本品可燃，具刺激性。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。. 急救 措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼镜接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. ## 3、环境风险防范措施 根据以上分析，项目采取以下环境风险防范措施： ①废润滑油采用油桶进行存储，液体原材料、成品采用密封的塑料桶储存，液体原材料摆放区域、成品摆放区域、危险废物贮存间各区域的地面进行硬化处理，加强管理，并设置围堰，确保对可能泄露的物质可以进行有效的收集。液体原材料、成品储存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。废润滑油储存周围的地面进行重点防渗，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行，并设置围堰。日常应储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源分开存放，库房应有专门人员看管。风险物质储存区域须设置导流渠及收集池，在发生泄漏等情况下，将泄漏的风险废物导流至收集池中，收集池须严格按照防渗要求进行防渗。 ②危险废物贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行重点防渗，使其达到渗透系数≤1×10-7cm/s 的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 ③加强对生产车间、危险废物贮存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 ④设置危险固废管理台账，如实记载废润滑油的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 ⑤企业应加强对从业人员的进行操作规范培训，培训合格才能上岗操作。 ⑥项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。 ⑦本项目应纳入企业的应急预案，并上报当地主管部门进行备案。 4、应急预案 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以完全杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下： （1）确定救援组织、队伍和联络方式。 （2）制定事故类型、队伍和联络方式。 （3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 （4）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 （5）制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。 （6）泄漏、爆炸事故多为突发性质，平时应制订抢救方案，备足抢救设备器材，训练人员，便于事故处理。 综上所述，项目营运期间发生以上环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。 （六）土壤及地下水污染防治措施 1、重点污染防渗区 生产车间内危险废物贮存间、液体物料摆放区、成品摆放区为重点污染防渗区。设计防渗层为1m厚黏土层（渗透系数≤10 -7cm/s）或可选用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10 -7cm/s。或采用其他措施，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10- 7cm/s，或参照GB18598执行。 2、一般防渗区 隔油池、化粪池、生活污水回用水池、初期雨水收集池、事故应急池为一般防渗区，设计防渗层为1m厚黏土层（渗透系数≤10 -7cm/s）或可选用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10 -7cm/s。或采用其他措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。 3、简单污染防渗区 整个生产厂区为简单污染防渗区，进行一般地面硬化。 （七）本项目与排污许可制度的衔接 本项目与排污许可制度的衔接为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号），推进环境质量改善，现就做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接。建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，新型高分子颗粒属于二十四、橡胶和塑料制品业 29塑料制品业292中的其他，排污许可分类管理中登记管理；新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料属于二十四、橡胶和塑料制品业 29塑料制品业291中的其他，排污许可分类管理中登记管理；休闲运动装备属于十九、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24体育用品制造 244中的其他，排污许可分类管理中登记管理。为此，云南柒零壹康体设备有限公司排污许可分类为登记管理。 项目应在取得环评批复后，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排污口（编号、名称）污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 新型高分子颗粒的投料废气、搅拌废气 | 4个集气罩+布袋除尘器（TA001）+两级活性炭吸附设备（TA002） | 1根15米高的排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  |  | 新型高分子颗粒的破碎废气、筛分废气 | 5个集气罩+布袋除尘器（TA001） |  |  |
|  |  | 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料的投料废气、搅拌废气 | 14个集气罩+布袋除尘器（TA001）+两级活性炭吸附设备（TA002） |  |  |
|  |  | 新型高分子球场材料、新型高分子跑道材料的灌装废气 | 8个集气罩+两级活性炭吸附设备（TA002） |  |  |
|  |  | 固化废气 | 4个集气罩+两级活性炭吸附设备（TA002） |  |  |
|  |  | 新型高分子颗粒挤出废气（非甲烷总烃） | 2个集气罩+两级活性炭吸附设备（TA002） |  |  |
|  |  | 新型高分子颗粒挤出废气（臭气浓度） |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | DA002排气筒 | 喷塑废气 | 2个负压/集气罩+布袋除尘器+滤芯（TA004） | 1根15米高的排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 喷砂废气 | 2个负压/集气罩+布袋除尘器（TA003） |  |  |
|  | 厂界 | 焊接颗粒物 | 移动式焊接烟尘处理器 （TA005）、（TA006） |  |  |
|  |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物、臭气浓度 | 厂房隔绝、自然扩散 |  |  |
|  | 厂区内 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 加强通风 |  | 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）表A.1浓度限值 |
|  | 食堂排气筒 | 食堂油烟 | 油烟净化器 |  | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型标准 |
| 地表水环境 | 隔油池 | 食堂污水 | 1个容积为0.1m³的隔油池 |  | / |
|  | 化粪池 | 生活污水 | 1容积为5m³的化粪池 |  | / |
|  | 污水处理设备 | 生活污水 | 1座生活污水处理设施，处理规模为2m³/d |  | / |
|  | 生活污水回用水池 | 污水处理设备处理后的回用水 | 1个容积为10m³的回用水池 |  | / |
|  | 初期雨水收集池 | 初期雨水 | 1个容积为的60m³初期雨水收集池，收集后回用于冷却用水 |  | / |
|  | 事故应急池 | 事故废水 | 1个容积为250m³的事故水池 |  | / |
|  | 污水处理设备出口 | pH、色（度）、嗅、浊度、溶解性总固体、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解氧、余氯、大肠埃希氏菌 | 近期：食堂餐厨污水通过隔油池处理后，与其他职工生活污水一同排入化粪池预处理后排入污水处理站处理，处理后回用于绿化和道路扫洒。远期：待园区污水处理站建设完成且接通园区污水管网后，食堂餐厨污水通过隔油池处理后，与其他职工生活污水一同排入化粪池处理，处理后排入园区污水管网，最终排入园区配套的污水处理站。 |  | 近期《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）；远期《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | Leq（A） | 选用低噪声设备，在安装时，在设备基础安装减振垫；厂房隔声；出入厂区车辆减速，禁止鸣笛 |  | 东、南、北厂界执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准；西厂界执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4a类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废弃物 | 项目产生的废包装袋、废包装箱、废包装桶、金属边角料、焊渣、沉降的金属粉尘外售至废品回收站，废包装桶部分回用于成品包装，布袋收集的粉尘、新型高分子颗粒的不合格产品回用于生产，隔油池油污、化粪池污泥、污水处理站污泥委托有资质的单位清运处置，生活垃圾、废含油抹布及手套委托环卫部门清运处置，废活性炭、废油桶、废润滑油暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质的单位进行处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区域：危险废物贮存间、液体物料摆放区、成品摆放区。 ②一般防渗区：隔油池、化粪池、生活污水回用水池、初期雨水收集池、事故应急池 ③简单防渗区（其他区域）：整个生产厂区。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / | / | / |  | / |
| 环境风险防范措施 | ①废润滑油采用油桶进行存储，液体原材料、成品采用密封的塑料桶储存，液体原材料摆放区域、成品摆放区域、危险废物贮存间各区域的地面进行硬化处理，加强管理，并设置围堰，确保对可能泄露的物质可以进行有效的收集。液体原材料、成品储存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。废润滑油储存周围的地面进行重点防渗，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行，并设置围堰。日常应储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源分开存放，库房应有专门人员看管。风险物质储存区域须设置导流渠及收集池，在发生泄漏等情况下，将泄漏的风险废物导流至收集池中，收集池须严格按照防渗要求进行防渗。 ②危险废物贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行重点防渗，使其达到渗透系数≤1×10-7cm/s 的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 ③加强对生产车间、危险废物贮存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 ④设置危险固废管理台账，如实记载废润滑油的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 ⑤企业应加强对从业人员的进行操作规范培训，培训合格才能上岗操作。 ⑥项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。 ⑦本项目应纳入企业的应急预案，并上报当地主管部门进行备案。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按照规定，建设单位应设环保机构，建设单位负责环保设施的日常管理，监督、检查环保设施的运行和维护，制定环保管理制度，接受各级环保管理部门的监督。本项目必须全面落实各项污染防治措施，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。 |  |  |  |  |

# 六、结论

项目的建设符合产业政策，符合云南澄江产业园区规划，所采取的污染治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水环境、环境空气、声环境、土壤环境及地下水环境产生显著不利影响，不会降低区域环境功能区级别。在建设单位充分落实环评提出的各项污染防治对策措施，加强日常环保管理工作前提下，项目对环境的影响可接受，从环保角度分析，项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.5552t/a | / | 1.5552t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 2.937t/a | / | 2.937t/a | / |
| 废水 | 生产废水 | / | / | / | 0m³/a | / | 0m³/a | / |
|  | 生活污水 | / | / | / | 528m³/a | / | 528m³/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 297.97t/a | / | 297.97t/a | / |
|  | 新型高分子颗粒的不合格产品 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | / |
|  | 金属边角料 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | / |
|  | 焊渣 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 沉降的金属粉尘 | / | / | / | 1.06t/a | / | 1.06t/a | / |
|  | 布袋收集的粉尘 | / | / | / | 28.21t/a | / | 28.21t/a | / |
| 其他废物 | 隔油池油污 | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 化粪池污泥 | / | / | / | 4.62t/a | / | 4.62t/a | / |
|  | 生活污水处理站污泥 | / | / | / | 0.09t/a | / | 0.09t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 9.5t/a | / | 9.5t/a | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废含油抹布及手套 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①